PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

DITTA “SASA’ GAS s.r.l.”

COMUNE DI

SANTA DOMENICA TALAO

ANNO 2011

1) PREMESSA:

Il presente documento, assume la denominazione di PIANO DI EMERGENZA ESTERNA SASA’GAS S.R.L. Deposito GPL di Santa Domenica Talao, provincia di Cosenza. Tale piano:

- descrive gli scenari derivanti da evenienze calamitose che comportano rischi industriali per fughe di sostanze infiammabili o esplosive legate alla perdita di integrità o di capacità di contenimento del complesso delle linee, serbatoi e apparecchiature a causa di rotture, perdite di tenuta, errori operativi nel deposito GPL di Santa Domenica Talao;

- pianifica le misure da adottare da parte delle Autorità competenti per gestire l’emergenza e contenere al massimo le conseguenze dell’evento calamitoso sull’ambiente esterno nonchè l’attività informativa e di soccorso per le popolazioni delle zone coinvolte nell’emergenza;

- standardizza le procedure ed i messaggi da diramare per la sua attivazione.

Sono da considerarsi parte integrante del presente Piano gli allegati Elaborati Planimetrici, oltre alle note inserite all’interno del medesimo.

2) NORMATIVA IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE:

- Direttiva CEE n° 501 del 1982, più comunemente nota come “Direttiva SEVESO”;

- Direttiva CEE n° 216 del 1987, recante aggiornamenti tecnici alla direttiva n° 501/1982;

- Legge del 16 Aprile 1987 n° 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l’appartenenza dell’Italia nella Comunità Europea e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

- D.P.R. 17 Maggio 1988 n° 175 di attuazione alla Direttiva CEE n° 501/82;

- Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per la redazione dei piani di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante, ex art. 12 D. L.vo 10 Gennaio 1994 n° 13 (Circ. n° 010/165/1 com.s.ind. del 18 Gennaio 1994);

- Circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 21 D.P.C./S.G.C./94 del 13 Aprile 1994 “Criteri per l’elaborazione dei piani di emergenza approvati dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile”;

- Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 16 febbraio 2007.

- Legge 19 Maggio 1997 n° 137, concernente conversione dei DD.LL. recanti modifiche al D.P.R. 17 Maggio 1988 n° 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

- Circ. Min. Amb. n° 2433/97/SIAR del 23 Luglio 1997;

- D. L.vo 17 Agosto 1999 n° 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;

- Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (DPCM 25 Febbraio 2005);

- Decreto del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.139 del 24 luglio 2009, recante la “Disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell’articolo 20, comma 6 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

L’organico presso lo stabilimento è così suddiviso tra Responsabili ed Addetti ai vari reparti:

- Responsabile del deposito:					n°   1

- Capo Operai:							n°   1

- Operai:								n°   4

Totale personale in organico:				n°   6

Al Responsabile del Deposito competono compiti e responsabilità relativi alla conduzione del Deposito di GPL di Santa Domenica Talao (CS) della SASA’ GAS S.R.L..

Inoltre il deposito è dotato di allarme in caso di intrusione con combinatore telefonico con chiamata al Responsabile dello Stabilimento, inoltre in caso di intervento di un rilevatore fughe gas e/o antincendio fa scattare un allarme nel centro controllo.

4) GRAFICO DELL’ORGANIZZAZIONE ED ENTITA’ DEL PERSONALE:

Nel deposito GPL di Santa Domenica Talao (Allegato n.11: grafico dello stabilimento), la responsabilità della gestione è affidata al Direttore del deposito e sono inoltre presenti:

n° 1 Tecnico esercizio e manutenzione;

n° 1 Caposquadra;

n° 1 Addetto movimentazione bombole;

n° 1 Addetto pompe e compressori G.P.L. movimentazione sfuso;

n° 1 Addetto manutenzione bombole sostituto movimentazione sfuso.

5) LOCALIZZAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL DEPOSITO:

La Società SASA’ GAS S.R.L. ha sede legale e produttiva nel Comune di Santa Domenica Talao (CS) in Via Piano delle Rose.

DATI GENERALI DI IDENTIFICAZIONE:

### Ragione Sociale ed indirizzo dell’impianto:

SASA’ GAS S.R.L.

Deposito di GPL

Via Piano delle Rose

87020 Zona Industriale di Santa Domenica Talao

COSENZA

Nominativo del Responsabile di Deposito:

#### LA ROCCA Vincenzo

6) INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA:

Il deposito risulta ubicato nel territorio del Comune di Santa Domenica Talao (CS) e sorge in zona scarsamente abitata, destinata nell’attuale piano regolatore del Comune in parte a zona “D1”, destinata ad interventi produttivi, ed in parte a zona “E” destinata a verde agricolo; l’impianto occupa un area di circa 16.230 mq. confinante con un opificio industriale per lavorazione del legno ad una distanza di almeno 30-40 metri, ma chiusa da circa 5 anni, mentre di fronte allo stesso opificio è presente un capannone destinato a logistica di trasporti per una distanza di circa 70-80 metri.

Le coordinate geografiche (riferimento Monte Mario) del deposito sono:

39° 49’ 27’’ 	LATITUDINE NORD

03° 22’ 09’’ 	LONGITUDINE EST

7) RICETTORI SENSIBILI NELL’INTORNO DELL’IMPIANTO:

Dalla scheda informativa fornita dalla Società, ai sensi del’art. 6 comma 5 D.Lgs. 334/1999  e dell’art. 3 D.Lgs. 238/2005, risulta che sono stati presi in considerazione gli eventuali elementi sensibili presenti nel raggio di 1,0 Km dallo stabilimento, motivando che tale distanza risulta estremamente cautelativa rispetto agli scenari incidentali che si potrebbero riscontrare in uno stabilimento simile a quello in oggetto che infatti, anche nel caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, inscrivono una area di attenzione non maggiore di 400 m.

Nel raggio di 1,0 Km dai punti critici dell’impianto, non si individuano elementi sensibili di particolare interesse.

8) INFRASTRUTTURE – STRADE PRINCIPALI, LINEE FERROVIARIE:

Nell’area del deposito si trovano le seguenti vie di comunicazione :

- S.P. 3 da Scalea a Santa Domenica Talao;

- S.S. 18 a circa 6-7 Km;

- Linea Ferroviaria Battipaglia –Reggio Calabria delle FF.SS. a circa 6-7 Km.

9) DATI METEREOLOGICI E GEOFISICI:

Per ciò che concerne i dati metereologici si rimanda alla consultazione delle tavole allegate tratte dal Rapporto di Sicurezza.

La zona in cui è ubicato il deposito è classificata sismica di 2° Categoria.

Nel recente periodo non si sono verificate inondazioni e trombe d’aria che abbiano interessato la zona in cui è ubicato il deposito.

Indagini in sede locale per accertare altri eventuali casi storici o altre forme di dissesto del suolo in corso (smottamenti, frane, etc...) non evidenziano tale eventualità per il sito in esame.

10) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA:

Le attività svolte nel complesso si identificano principalmente in:

Ricevimento, deposito e spedizione di Gas di Petrolio Liquefatto (G.P.L.)

Più in dettaglio si effettuano:

- ricezione di prodotto sfuso tramite autobotti;

- stoccaggio di prodotto sfuso nei serbatoi;

- spedizione di prodotto sfuso tramite botticelle;

- riempimento e stoccaggio di bidoni pieni.

Le tecnologie adottate sono quelle che comunemente caratterizzano gli impianti di stoccaggio e movimentazione dell’industria degli idrocarburi.

Le attività principali svolte presso l’impianto sono:

- Rifornimento di G.P.L. nei serbatoi di stoccaggio da autobotti della capacità media di 20 tonn.. Il travaso nei serbatoi avviene con l’ausilio di compressori che prelevando la fase gassosa da uno dei serbatoi di stoccaggio, la comprime sulla fase liquida interna alla cisterna e la trasferisce nel serbatoio destinato allo stoccaggio;

- Riempimento bombole: recipienti mobili idonei al contenimento di G.P.L. (della capacità da 10, 15, 20, 25 e 62 Kg.) vengono riempiti a mezzo giostra, provviste di bilance e dosatori e successivo confezionamento in pallets per carico su automezzi o deposito in area di stoccaggio bombole all’aperto;

- Caricazione di autobotti: autocisterne di capacità compresa tra 5 e 20 tonn., per la vendita e/o rifornimenti di piccoli serbatoi installati presso la clientela, vengono caricate movimentando il G.P.L. dallo stoccaggio alla autocisterna mediante pompe. Il quantitativo di G.P.L. da caricare viene impostato da Sala Controllo e verificato mediante pesata elettronica;

- Manutenzione e collaudo bombole;

- Spedizione bombole piene.

11) CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO:

Lo stabilimento insiste su una superficie di circa 16.300 mq. e, come risulta dagli elaborati grafici allegati, comprende le seguenti principali installazioni:

- un parco serbatoi ricoperti di terra per lo stoccaggio di GPL composto da n° 2 serbatoi (cilindrici ad asse orizzontale) di 100 mc./cad.;

- un’area imbottigliamento costituita da n° 1 giostra d’imbottigliamento, composta da 6 (sei) bilance di tipo elettronico e da 2 (due) bilance singole di tipo manuale. Sempre nell’area è presente un sistema per la verifica della tenuta delle bombole, ed un dispositivo di bonifica delle stesse. Il max quantitativo di bombole stoccate è non superiore a 1000 Kg.;

- una sala pompe/compressori GPL composta da n° 1 compressore per operazioni carico/scarico delle ATB, n° 3 pompe di tipo centrifugo autoadescanti ad asse orizzontale per le operazioni di riempimento bombole ed n° 1 pompa a paletta per il carico delle ATB;

- un’area per il travaso GPL in autocisterne composta da n° 1 punto di travaso;

- un’area di stoccaggio bombole piene realizzata su di un basamento in c.l.s. e da una tettoia in fibrocemento, presidiata da impianto fisso antincendio con un max quantitativo di bombole piene non maggiore di 4,0 tonnellate;

- locale con Gruppo Elettrogeno;

- una sala pompe antincendio con annessa vasca di riserva idrica;

- palazzina uffici con Sala Controllo;

- locali di servizi vari.

12) SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE:

Le sostanze presenti risultano essere i GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), normalmente utilizzati come miscela di Propano e Butano

| Nome generico o comune | Classificazione di pericolo | Principali caratteristiche di pericolosità | Max quantità presente (tonn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| G.P.L. | F+ Estremamente Infiammabile | R12 Estremamente Infiammabile | 113 |

13) SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI PERICOLOSI MOVIMENTATI:

Vedere Allegato n° 1 della Scheda di Sicurezza GPL.

14) NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE:

Gli incidenti nell’impianto in oggetto possono essere distinti in due gruppi che richiedono procedure di emergenza notevolmente diversificate.

Incidenti di modeste dimensioni, quali perdite di prodotto gassoso da tubazioni di piccolo diametro o trafilamento da flange o valvole secondarie, possono essere confinati all’interno del deposito e possono essere affrontati dal personale dell’Azienda secondo il Piano di Emergenza Interno e con il supporto dei Vigili del fuoco.

Incidenti gravi, quali perdite non controllate di prodotto in fase liquida e in fase gassosa da tubazioni di grande diametro, incendio o esplosione di GPL, nonchè catene incidentali inizialmente di modeste dimensioni, possono condurre ad incidenti di notevole entità.

L’incidente più significativo, con coinvolgimento del territorio esterno del deposito, è da imputare, in linea generale, ad un possibile rilascio accidentale di prodotto infiammabile che, nel caso di una sua eventuale accensione, potrebbe dare luogo ai seguenti scenari incidentali:

| Incidente | Sostanza Coinvolta | Scenario Incidentale |
| --- | --- | --- |
| Incendio | GPL (Propano-Butano) | Dispersione in aria con incendio (Flash-Fire, Pool-Fire, Jet-Fire). |
| Esplosione | GPL (Propano-Butano) | Formazione di nube di gas infiammabile per evaporazione di liquido fuoriuscito dal contenitore e successivo innesco ed esplosione (UVCE) |

14.1) EVENTI E SCENARI INCIDENTALI PREVISTI NEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO:

Per ciò che riguarda gli eventi incidentali proposti si ritiene di condividerne la scelta e la relativa sequenza fino alla determinazione dei raggi delle aree di danno che sono da ritenersi accettabili rispetto ai valori ricavabili in base alle specifiche dettate dal D.M. 15/05/1996. Si allega di seguito la tabella ricavata dalla Scheda Informativa di cui all’Allegato V D.Lgs 334/1999, fornito dal Gestore:

| Evento Incidentale | Condizioni |  | Modello Sorgente | I zona (m) | II zona (m) | III zona (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendio Si No | Localizzato in area | Fase liquida | Inc. da recipiente (tank fire) |  |  |  |
|  |  |  | Inc. da pozza (pool fire) | 28 | 43 | 93 |
|  |  | Fase g/v alta vel. | Getto di fuoco (jet fire) | 70 | 78 | 100 |
|  |  |  | Inc. di nube (flash fire) | 70 | 110 |  |
|  |  | Fase gas/vapore | Sfera di fuoco (fire ball) |  |  |  |

14.2) DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE:

La pianificazione delle aree per la predisposizione dell’intervento di emergenza esterna viene effettuata tramite il “Metodo Grafico” per la determinazione delle distanze di danno, riportato nel D.M. Ambiente 15/05/1996 “Criteri di analisi e valutazione dei Rapporti di Sicurezza relativi ai depositi di GPL”.

La bontà dei risultati forniti è stata verificata alla luce del “Metodo Speditivo”, che fornisce in prima analisi le sole distanze di sicuro impatto e di danno che comunque risultano sicuramente cautelative ai fini della pianificazione di emergenza.

Prima Zona – Zona di Impatto sicuro (fino a 85 metri):

E’ limitata alle immediate vicinanze del deposito ed è caratterizzata da effetti sanitari che comportano una elevata probabilità di letalità.

In questa zona, l’intervento di protezione da adottare consiste in generale nel rifugio immediato al chiuso o in posizione schermata da radiazioni termiche e, se il tempo che intercorre è sufficiente prima dell’accadimento dello scenario incidentale, nel rapido allontanamento.

Data la fondamentale importanza, ai fini della protezione, che riveste il comportamento della popolazione presente nelle aree limitrofe al deposito, dovrà prevedersi un sistema di pronto allarme che avverta l’insorgenza del pericolo, ed un’azione preventiva particolarmente attiva e capillare che dovranno essere svolte con mezzi diretti, quali la modulistica porta a porta.

Seconda Zona – Zona di Danno (da 85 a 160 metri):

Pur essendo ancora possibili effetti letali per individui sani, almeno limitatamente alle distanze più prossime, la seconda zona, esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni, anche letali, per le persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani).

In questa zona, per il tipo di scenari considerati, l’intervento di protezione principale consiste nel rifugio al chiuso e, se il tempo lo consente, nel rapido allontanamento.

In atto, nell’area interessata, non sono presenti locali ad elevata concentrazione di personale vulnerabile (asili nido, scuole, ospedali, etc....).

Terza Zona – Zona di Attenzione (da 160 a 230 metri):

E’ caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi e reversibili, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possano determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, da valutare da parte delle autorità locali.

In questa zona rimane sicuramente consigliabile il rifugio al chiuso e dovranno essere previsti solo intervento mirati:

- al punto di concentrazione per i soggetti particolarmente vulnerabili;

- ad azioni di controllo del traffico.

14.3) TIPI DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE:

Effetti derivanti da incendio o esplosione

Sono possibili i seguenti effetti:

- irraggiamento termico nel caso di incendio;

- si potrebbe avere onda d’urto e proiezione di frammenti nel caso, molto remoto, in cui si dovesse verificare una esplosione.

Nessun danno ambientale per inquinamento è prevedibile data la natura delle sostanze presenti.

Gli effetti incidentali si esauriscono a breve termine.

Effetti derivanti da esposizione a nube

I vapori sono deboli/irritanti delle mucose.

Brevi esposizioni, anche ad elevate concentrazioni, non provocano effetti pericolosi sull’uomo.

Esposizioni più prolungate possono provocare senso di vertigine.

15) PROCEDURE DI ALLERTAMENTO E DI ALLARME:

Le cause iniziatrici degli scenari incidentali possono ricondursi ad evenienze calamitose che comportano rischi per fughe di sostanze infiammabili o esplosive legate alla perdita di integrità o della capacità di contenimento del complesso delle linee, serbatoi e apparecchiature, causate da rotture, errori operativi nel deposito.

Al verificarsi improvviso dell’emergenza, con i tempi cioè inferiori ad un’ora, si prevede la protezione al chiuso della popolazione presente nelle Zone Prima e Seconda.

Se l’evento incidentale si prefigura con tempi superiori, si prevede in linea di massima, l’evacuazione delle Zone Prima e Seconda e la permanenza al chiuso (lontano dalle finestre) per le abitazioni ricadenti in Zona Terza, nonché azioni di controllo del traffico ai limiti di sicurezza.

15.1) ALLERTAMENTO O PREALLARME:

E’ il primo stato di emergenza, riguarda incidenti “interni” e si risolve nell’ambito dello stabilimento con i mezzi e le attrezzature proprie dell’azienda e l’eventuale intervento dei VV. F. (esiste un Distaccamento di VV.F. nel vicino comune di Scalea) e del Comune di Santa Domenica Talao.

15.1.1) Adempimenti del Gestore

In caso di incidenti “interni” il Direttore Responsabile dello Stabilimento, o il Capo Turno che lo sostituisce, procede ai seguenti adempimenti:

- applica immediatamente il “Piano di Emergenza Interno”;

- dà immediata comunicazione telefonica al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, alla Prefettura, al Comune di Santa Domenica Talao predisponendo il successivo invio di messaggio telefax compilato secondo il modello allegato n° 2;

- preavvisa l’ENEL;

15.1.2) Adempimenti della Prefettura

Il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica, la passa immediatamente al Dirigente dell’ufficio di Protezione Civile, o in mancanza dello stesso al Funzionario di Turno, e contestualmente avvisa il Capo di Gabinetto che informa immediatamente il Prefetto.

Il Dirigente dell’ufficio di protezione Civile, ovvero il Funzionario di turno della Prefettura, contatta immediatamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la verifica dell’evento.

Il Funzionario di turno si accerta che anche il Capo di Gabinetto ed il Dirigente dell’ufficio di Protezione Civile siano informati.

Il Prefetto  provvede a:

- informare, per l’invio sul posto dei propri nuclei di collegamento, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale Guardia di Finanza, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Stradale, ARPACAL, Protezione Civile Regionale ed il Comune di Santa Domenica Talao;

- inviare sul posto ove lo reputi necessario un Funzionario per il coordinamento del nucleo di collegamento;

- predispone ove lo ritenga necessario l’attivazione della Sala Operativa della Prefettura.

Lo stesso, appena sono chiari gli elementi che hanno determinato la situazione in atto, informa i Ministeri dell’Interno, dell’Ambiente, il Dipartimento di Protezione Civile ed i Presidenti della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza. Dà, quindi, disposizioni affinché alle comunicazioni telefoniche facciano seguito i messaggi telefax compilati secondo il modello allegato n° 3.

15.1.3) Piano d’Intervento

Nella fase di “Allertamento o Preallarme” non ha luogo nessuna operazione di soccorso ad eccezione di quelle disposte dal Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao quale organo locale di Protezione Civile e dell’intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Sanitario che devono essere attivati direttamente dall’Azienda.

Comunque, allo scopo di seguire l’evolversi della situazione ed a prescindere dalle misure attuate dal Comune interessato, il Prefetto dispone affinché la sede dello stabilimento sia raggiunta da:

- un Funzionario della Prefettura con il compito di tenere costantemente aggiornato il Prefetto e di coordinare inizialmente eventuali interventi immediati;

- un Nucleo di Coordinamento composto da un rappresentante di:

b.1)	Questura;

b.2)	Carabinieri;

b.3)	Guardia di Finanza;

b.4)	Corpo Forestale dello Stato;

b.5)	Polizia Stradale;

b.6)	SUEM 118;

b.7)	Vigili Urbani del Comune di Santa Domenica Talao;

b.8)	ARPACAL.

b. 9)   Protezione Civile Regione Calabria – UO Cosenza

A tal fine, una volta ricevuta la segnalazione dal Prefetto i Capi degli uffici o Comandi interessati faranno affluire tempestivamente sul posto i loro rispettivi rappresentanti.

Tale Nucleo sarà inizialmente coordinato dal Funzionario della Prefettura inviato e presente “in loco”.

15.1.4) Cessato Allarme

Al termine dell’emergenza il Prefetto darà disposizioni per il rientro del personale e dei mezzi che avevano raggiunto lo stabilimento e notizierà gli stessi Ministeri ed al Dipartimento della Protezione Civile ai quali aveva comunicato lo stato di preallarme con la comunicazione di “Cessato Allarme” (vedasi messaggio telefax in Allegato n° 4).

Entro 10 (dieci) giorni dalla cessata emergenza, dovrà pervenire alla Prefettura:

- da parte dell’Azienda: una dettagliata relazione sull’evento incidentale citando cause, personale coinvolto ed eventualmente infortunatosi, danni alle infrastrutture, etc...;

- da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco: un rapporto sul tipo d’intervento effettuato.

15.2) ALLARME:

E’ una misura che riguarda incidenti “Gravi” che interessano quindi aree esterne allo Stabilimento e richiedono, pertanto, un coordinamento degli interventi di competenza di più enti e/o amministrazioni. Può scattare successivamente alla misura di “Allertamento o Preallarme” oppure direttamente.

Di seguito saranno descritte tutte le operazioni che debbono essere svolte in quest’ultimo caso che è il più complesso.

Qualora la fase di “Allarme” sia stata preceduta da quella di “Allertamento o Preallarme” le attività già svolte non vanno ripetute.

15.2.1) Adempimenti del Gestore

Il Direttore Responsabile dello Stabilimento, o il Capo Turno che lo sostituisce:

- applica il “Piano di Emergenza Interno”;

- chiede l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- dà immediata comunicazione al Prefetto e al Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao;

- constatata l’impossibilità di controllare l’evento nell’ambito dello stabilimento, sentita la Prefettura (Dirigente dell’ufficio di Protezione Civile o Funzionario di Turno) unitamente al Comune di Santa Domenica Talao dà l’allarme alla popolazione con segnale a mezzo sirena con suono modulato e continuo, fino a termine dell’emergenza;

- preavvisa l’E.N.E.L. dell’incidente che si è verificato;

- invia il messaggio telefax compilato come da modello in Allegato n° 5.

15.2.2) Adempimenti della Prefettura

Il Centralinista, ricevuta la comunicazione telefonica, la passa immediatamente al Dirigente dell’ufficio di Protezione Civile, o in mancanza dello stesso al Funzionario di Turno, e contestualmente avvisa il Capo di Gabinetto che informa immediatamente il Prefetto.

Il Dirigente dell’ufficio di protezione Civile, ovvero il Funzionario di turno della Prefettura, contatta immediatamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la verifica dell’evento.

Il Funzionario di turno si accerta che anche il Capo di Gabinetto ed il Dirigente dell’ufficio di Protezione Civile siano informati.

Il Prefetto dispone affinché venga attivata la Sala Operativa (S.O.) e vengano informati:

b.1)	Questura;

b.2)	Carabinieri;

b.3)	Guardia di Finanza;

b.4)	Corpo Forestale dello Stato;

b.5)	Polizia Stradale;

b.6)	SUEM 118;

b.7)	Comune di Santa Domenica Talao;

b.8)	ARPACAL.

b. 9)   Protezione Civile Regione Calabria – UO Cosenza

perché inviino o spostino, in caso di “preallarme” già in atto, i propri nuclei di collegamento nella Zona individuata nell’Elaborato Grafico allegato al presente P.E.E..

Inoltre il Prefetto provvede a:

- disporre c/o la palestra comunale (con vicino campo sportivo) di Santa Domenica Talao, presente a circa 3 Km di strada dallo stabilimento, la costituzione di una Direzione Avanzata dei Soccorsi (D.A.S.) al fine di coordinare le attività di soccorso in zona d’intervento, di norma così composta:

a.1)	un Funzionario della Prefettura con compiti di coordinamento;

a.2)	un Funzionario Direttivo dei Vigili del Fuoco;

a.3)	un Funzionario della Questura;

a.4)	un Ufficiale dei Carabinieri;

a.5)	un Ufficiale della Guardia di Finanza;

a.6)	un Funzionario del Corpo Forestale dello Stato;

a.7)	un Funzionario della Polizia Stradale;

a.8)	un rappresentante del SUEM 118;

a.9)	un Funzionario del Comune di Santa Domenica Talao;

a.10)	un rappresentante dell’ARPACAL;

a 11)   Protezione Civile Regione Calabria – UO Cosenza

a.12)	un rappresentante dell’Azienda Sasà Gas.

- disporre un collegamento continuo fra Sala Operativa ed il Servizio Meteo del “Centro Funzionale Strategico Metereologico Idrografico e Mareografico della Calabria” c/o l’ARPACAL ed informare la Direzione dell’Aeroporto Civile di Lamezia Terme per eventuali provvedimenti di competenza (avviso ai naviganti, etc....);

- disporre l’allertamento dell’E.N.E.L., dell’Amministrazione Provinciale Ufficio Viabilità, delle Ferrovie (RFI - Divisione Compartimentale Movimento).

Il Prefetto, informato inoltre sugli sviluppi dell’evento, dispone l’immediata attuazione del “Piano d’Intervento”.

In particolare:

- informa telefonicamente i Ministeri dell’Interno, dell’Ambiente, il Dipartimento della Protezione Civile ed il Presidente della Regione e della provincia, assicurandosi che alle comunicazioni telefoniche facciano seguito i messaggi telefax secondo il modello in Allegato n° 6;

- assume la direzione di tutte le operazioni di soccorso necessarie in relazione all’evolversi della situazione;

- convoca il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) se l’incidente tende ad estendersi nello spazio e/o nel tempo;

- dà disposizioni al Capo di Gabinetto per l’emissione di notizie e comunicati a mezzo TV, Radio e Stampa.

15.2.3) Piano d’Intervento

A premessa dell’attuazione del Piano d’intervento, la situazione in zona sarà caratterizzata dai seguenti elementi:

- un’intensa attività, all’interno dello stabilimento, da parte dei Vigili del Fuoco allo scopo di eliminare la fonte dell’incidente;

- l’attivazione presso la Prefettura della Sala Operativa;

- l’allertamento degli organi di Protezione Civile del Comune di Santa Domenica Talao;

- la presenza, nell’area a rischio, del Nucleo di Collegamento e del Funzionario della Prefettura “coordinatore” delle varie attività di soccorso;

- l’immediata adozione, nell’area a rischio, delle misure cautelative di seguito indicate e per il cui rispetto interverranno tutti gli organi di soccorso (nuclei di soccorso, Funzionari, etc....) presenti in zona:

e.1)	le utenze elettriche e tutte le fonti di calore e di fiamme libere dovranno essere immediatamente interrotte;

e.2)	considerato che le zone di danno (Prima e Seconda), coinvolgono in massima parte l’area occupata dallo stesso stabilimento, tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovassero all’interno dello stabilimento dovranno adottare in caso di emergenza le misure previste dal Piano di Emergenza Interno della Ditta;

e.3)	le persone che si trovassero all’esterno dello stabilimento, ma comunque all’interno delle due zone a rischio, dovranno allontanarsi a piedi e rapidamente dalle suddette aree e se possibile effettuare il rifugio al chiuso;

e.4)	il traffico veicolare dovrà essere interrotto e gli occupanti degli automezzi che eventualmente si trovassero all’interno delle due zone di rischio ricadenti all’esterno dello stabilimento, dovranno parcheggiare gli automezzi ai bordi della strada in modo da non ostruire il passaggio dei mezzi di soccorso ed allontanarsi rapidamente e se possibile effettuare il rifugio al chiuso.

Alla diffusione di tali misure provvederà con opportuna informazione preventiva il Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao (vedasi paragrafo successivo – Informazione alla popolazione).

Criteri Organizzativi e Modalità Esecutive

Del

Piano d’Intervento

Organizzativamente si provvederà nell’immediato all’Isolamento della Zona predisponendo la presenza di 6 (sei) Cancelli di Accesso i quali consentono fisicamente l’interdizione alla circolazione veicolare.

Nello specifico l’isolamento della zona sarà attuato con posti di blocco costituiti con personale e mezzi della Polizia Stradale, dei Carabinieri, dei Vigili Urbani del Comune di Santa Domenica Talao. In particolare avremo che:

CANCELLO “A”

| Dislocazione | S.P. 3 vicinanza Comune di Santa Domenica Talao |
| --- | --- |
| Compito | Impedire il transito di accesso al tratto di strada provinciale direzione nord-sud, esclusi i mezzi di soccorso, e nel contempo far defluire il traffico in uscita dal medesimo tratto nella direzione sud-nord. |
| Organo | Carabinieri di Scalea. |

CANCELLO “B”

| Dislocazione | S.P. 3 vicinanza località Santa Barbara (Scalea) |
| --- | --- |
| Compito | Impedire il transito di accesso al tratto di strada provinciale direzione sud-nord, esclusi i mezzi di soccorso, e nel contempo far defluire il traffico in uscita dal medesimo tratto nella direzione nord-sud. |
| Organo | Carabinieri di Scalea. |

CANCELLO “C”

| Dislocazione | Strada Comunale località Piano Lettieri (Scalea) |
| --- | --- |
| Compito | Impedire il transito di accesso al tratto di strada provinciale direzione sud-nord, esclusi i mezzi di soccorso, e nel contempo far defluire il traffico in uscita dal medesimo tratto nella direzione nord-sud. |
| Organo | Guardia di Finanza di Scalea. |

CANCELLO “D”

| Dislocazione | Svincolo strade comunali Piano Grande (Scalea) |
| --- | --- |
| Compito | Impedire il transito di accesso al tratto di strada provinciale direzione sud-nord, esclusi i mezzi di soccorso, e nel contempo far defluire il traffico in uscita dal medesimo tratto nella direzione nord-sud. |
| Organo | Guardia di Finanza di Scalea. |

BLOCCO “STAZ.1”

| Dislocazione | Stazione Ferroviaria di San Nicola Arcella. |  |
| --- | --- | --- |
| Compito | Disporre il blocco dei treni in partenza da San Nicola Arcella e disporre il blocco dei treni in arrivo nelle stazioni limitrofe. Pianificare eventuali movimenti del materiale rotabile in funzione del rischio incombente. |  |
| Organo | R.F.I. Divisione Compartimentale Movimento. |  |

BLOCCO “STAZ. 2”

| Dislocazione | Stazione Ferroviaria di S. M. del Cedro-Marcellina. |  |
| --- | --- | --- |
| Compito | Disporre il blocco dei treni in partenza da Santa Maria del Cedro - Marcellina e disporre il blocco dei treni in arrivo nelle stazioni limitrofe. Pianificare eventuali movimenti del materiale rotabile in funzione del rischio incombente. |  |
| Organo | R.F.I. Divisione Compartimentale Movimento. |  |

- Compiti Specifici

A.1)	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: sono i primi ad intervenire su chiamata diretta dell’Azienda ed il loro impiego deve essere rivolto prioritariamente all’interno dello stabilimento dove assumono la direzione completa di tutte le attività di soccorso. Personale e mezzi d’intervento saranno definiti esclusivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che dovrà assicurare la presenza costante di un “Funzionario di collegamento” presso la Direzione Avanzata dei Soccorsi (D.A.S.).

A.2)	Il Sindaco:

-	attiva le strutture comunali operative di protezione civile;

- informa la popolazione sugli eventi incidentali;

- comunica le misure di protezione da fare adottare;

- dispone l’utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;

- segue l’evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dell’emergenza esterna;

- si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità e per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni dopo la cessazione dell’emergenza;

A.3)	Forze dell’Ordine: assicurano l’isolamento della zona presidiando i Cancelli così come individuati precedentemente; in particolare il Corpo Forestale dello Stato interverrà al di fuori dello stabilimento per l’insorgere o il divulgarsi di eventuali incendi nonché per interventi a difesa del patrimonio zoologico. Dovrà inoltre assicurare la presenza del proprio personale presso l’area di raccolta.

A.4)	Vigili Urbani del Comune di Santa Domenica Talao: dovranno concorrere con le Forze dell’Ordine per regolare il traffico nel territorio di competenza e agevolare il compito dei Posti di Blocco e delle Pattuglie di Controllo.

A.5)	A.R.P.A.C.A.L.: acquisisce, elabora e diffonde i dati e le informazioni sullo stato delle componenti ambientali, acqua, aria e suoli soggetti ad agenti contaminanti a seguito dell’evento incidentale.

A.6)	SUEM 118: assicura l’assistenza sanitaria di pronto soccorso e per il tramite dell’Azienda Sanitaria informa le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari dell’evento incidentale.

A.7)	Radioamatori: l’A.R.I. dovrà assicurare il collegamento tra l’Area di Raccolta e la D.A.S., nonché fra questa e la Sala Operativa della Prefettura.

A.8) Protezione Civile regione Calabria-U.O. di Cosenza: svolge operazioni di supporto al SUEM 118 nell’attività di allestimento del Posto Medico Avanzato ed al contempo richiede l’eventuale intervento delle associazioni di volontariato operanti in loco ed iscritte all’Albo Regionale e successivamente ne coordina l’attività d’intesa con la D.A.S.. Tale Unità Operativa, inoltre, garantisce il collegamento radio tra la D.A.S. e l’Unità Operativa stessa ed il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.).

- Concorsi Operativi

B.1)	Forze Armate: interverranno solo su richiesta specifica del Prefetto e dovranno, comunque, assicurare la presenza di un proprio rappresentante presso la Sala Operativa della Prefettura ed anche presso la D.A.S. dal momento dell’arrivo dei militari in zona d’intervento senza armamento.

B.2)	Volontariato: interverrà con i concorsi che saranno richiesti in base alle esigenze rappresentate dalla D.A.S.. Le attività delle organizzazione di volontariato si svolgono, comunque, al di fuori delle aree di sicuro impatto e di danno e consisteranno principalmente nel supporto alle forze dell’ordine per il controllo del traffico alla zona dell’evento incidentale e nell’assistenza alla popolazione in caso di evacuazione o di momentaneo allontanamento dalle proprie abitazioni verso i centri di raccolta.

- Direzione, Coordinamento e Controllo

La direzione generale di tutte le operazioni di soccorso è prerogativa del Prefetto che si avvale degli uffici e della Sala Operativa della Prefettura.

Al momento dell’emergenza, nell’area di rischio:

C.1)	tutte le attività relative ai rapporti con la popolazione: faranno capo al Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao che, quale Autorità Comunale di protezione Civile, attuerà le misure di competenza;

C.2)	tutte le attività di carattere tecnico-operativo: faranno capo al Funzionario di prefettura (che presiede la D.A.S.) inviato “in loco” già in fase di “preallarme” o immediatamente all’atto della comunicazione da parte dell’Azienda, dell’avvenuto incidente “grave”.

- Collegamenti

La molteplicità e la diversità delle componenti che intervengono nell’attuazione del Piano di Soccorso, e la differenza esistente fra i vari tipi di sistemi di trasmissione in dotazione a ciascuna di esse non consentono di realizzare un unico sistema di collegamento valido per tutte le forze chiamate ad operare. E’ necessario, pertanto, che ciascun Ente provveda a realizzare:

D.1)	una maglia che colleghi la propria Centrale Operativa (o Comando), la Sala Operativa (presso la Prefettura) e la D.A.S..

D.2)	una seconda maglia per il collegamento tra la D.A.S. (capo maglia) e unità di impiego (periferiche).

I gruppi del volontariato preposti alle trasmissioni (A.R.I.) provvederanno a realizzare una rete di collegamento tra l’Area di Raccolta della popolazione e la D.A.S. e tra questa e la Sala Operativa della Prefettura.

E)	Prescrizioni

A carattere operativo:

- l’E.N.E.L., provvederà qualora disposto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco e/o dalla D.A.S., ad interrompere l’erogazione di energia elettrica alle utenze della zona interessata all’emergenza;

- ad eccezione del personale dei Vigili del fuoco, l’accesso all’area di rischio, soprattutto per le Zone I e II, dovrà essere autorizzato dalla D.A.S.;

- a cura di ciascun Ente di appartenenza, qualora si dovesse prolungare l’emergenza oltre le poche ore previste, dovrà essere assicurato l’avvicendamento del personale in modo da consentirne sempre la piena efficienza.

A carattere logistico:

a)	tutto il personale che opererà all’interno delle aree considerate a rischio dovrà essere autonomamente dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) previsti dalla normativa vigente.

A carattere amministrativo:

a)	per quanto riguarda il trattamento economico del personale partecipante ogni Ente di appartenenza applicherà le norme in vigore presso la propria Amministrazione.

15.2.4) Cessato Allarme

Al termine dell’emergenza, il Prefetto darà disposizioni per il rientro del personale che, comunque, dovrà avvenire dopo che la popolazione ancora presente nell’area di raccolta sia rientrata nelle proprie abitazioni. Inoltre, attiverà la Direzione Generale dell’A.S.L. e le Aziende Ospedaliere affinché provvedano a far intervenire i competenti organi del Servizio Igiene Pubblica per i rilevamenti necessari a verificare l’eventuale inquinamento di ortaggi e verdure, etc...., coltivate nella zona di rischio ai fini delle conseguenti misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica.

A cura del Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao sarà comunicato a mezzo di diffusori acustici, il Cessato Allarme alla popolazione.

Il Prefetto darà disposizioni affinché siano trasmesse le comunicazioni di cessato allarme alle stesse Autorità cui aveva provveduto ad inviare il messaggio di dichiarazione dello stato di allarme (vedasi Allegato n° 7).

Entro un mese dalla cessata emergenza, dovrà pervenire alla Prefettura:

- da parte dell’Azienda: una dettagliata relazione sull’evento citando cause, personale coinvolto nell’incidente, danni alle infrastrutture, etc....;

- da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: un rapporto sul tipo di intervento effettuato;

- da parte del Comune di Santa Domenica Talao: una relazione sulla gestione dell’emergenza per la parte di competenza (popolazione coinvolta, servizi svolti, concorsi, etc....);

- da parte degli Enti comunque intervenuti: una relazione sulle attività svolte.

16) MISURE PROTETTIVE PER LA POPOLAZIONE:

In generale, per gli eventi e scenari ipotizzati, per la protezione della popolazione è previsto, in via prioritaria, il rifugio al chiuso e, solo in particolari circostanze l’allontanamento.

Il ricorso all’una o all’altra delle predette misure sarà stabilito dal chi gestisce l’emergenza sulla base degli elementi tecnici che saranno forniti, per la parte di rispettiva competenza, dai Vigili del Fuoco e dall’Azienda Sanitaria Locale.

16.1)	Riparo al chiuso

Si tratta di una misura autoprotettiva (abitazione, ufficio, etc...:), che possa fornire protezione alle persone evitando che le stesse vengano colpite dagli effetti degli scenari incidentali considerati. La popolazione interessata nelle zone di pianificazione individuate è tenuta a:

- rimanere al riparo nelle parti meno esposte, con porte e finestre chiuse;

- spegnere i sistemi di riscaldamento e staccare l’energia elettrica;

- spegnere i condizionatori di aria e chiudere le altri sorgenti di aria esterna;

- rientrare a casa o in altro luogo coperto qualora ci si trovi all’aperto.

L’attivazione di tale misura protettiva sarà dedotta dall’ascolto delle segnalazioni di allarme provenienti dalle sirene installate all’esterno dell’impianto industriale e dislocate all’interno dell’area dei 230 metri, mediante un suono intermittente.

Contestualmente verranno forniti, attraverso appositi impianti di diffusione acustica, brevi messaggi circa i comportamenti che la popolazione residente dovrà assumere (elencati nelle schede allegate che sono da portare a conoscenza della popolazione attraverso una adeguata campagna informativa) e notizie sul tipo di evento verificatosi.

  - Evacuazione ed allontanamento della popolazione

Il piano di emergenza interno prevede, qualora gli eventi non siano più controllabili, l’abbandono del Deposito da parte del personale dipendente.

Per quanto concerne il personale delle altre Aziende limitrofe, nonché la popolazione residente nelle Zone I e II, udite le segnalazioni di allarme provenienti dalle sirene (suono continuo delle sirene per almeno 2 minuti) qualora i tempi previsti per il raggiungimento degli scenari incidentali considerati lo consentano, abbandoneranno gli impianti e le abitazioni e si allontaneranno dalla zona, percorrendo gli itinerari prestabiliti dalle direttrici principali, secondo lo schema allegato ed individuato nell’allegata planimetria.

Per indirizzare e disciplinare i movimenti sarà utilizzato personale dei posti di vigilanza previsti.

Il Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao, in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, provvederà all’istituzione degli Attendamenti Temporanei (area di attesa prima del rientro per cessato allarme) nei siti individuati esternamente alla Zona Terza,( campo sportivo nelle vicinanze della palestra comunale destinata a D.A.S.). Anche se la sosta prevista dovrebbe essere contenuta in termini di tempo ristretti, il Comune interessato alla organizzazione dell’area di raccolta dovrà provvedere a rendere la sosta stessa quanto più confortevole possibile (distribuzione di acqua potabile ed eventualmente, anche di bevande calde).

Dovrà essere inoltre pianificata l’individuazione di eventuali Centri di Raccolta Definitivi quali scuole, alberghi e campeggi, tendopoli, qualora gli scenari incidentali abbiano danneggiato le abitazioni e impediscano di fatto il rientro per cessato allarme.

  - Informazione alla popolazione

L’informazione alla popolazione dovrà essere vista in due fasi:

- Informazione Preventiva Specifica: va svolta dal Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao, quale organo di Protezione Civile, con le forme ritenute più opportune.

E’ rivolta alla popolazione degli insediamenti abitativi, industriali ed artigianali ricadenti nell’area a rischio; la stessa popolazione, inoltre, dovrà essere opportunamente informata sui rischi e sull’atteggiamento da assumere in caso di incidente rilevante, contestualmente sarà inviata la “Scheda di Comportamento” riportata in Allegato n° 8.

b)	Informazione durante l’Emergenza: verrà svolta a cura del Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao sentita la D.A.S.; poiché al momento della dichiarazione dello stato di “Allarme”, nella zona dell’emergenza, potrebbe anche essere interrotta l’erogazione dell’energia elettrica, l’informazione sarà divulgata a mezzo di idonei sistemi di diffusione sonora. A cura della Prefettura saranno diramati dei bollettini e dei notiziari con i mezzi radio e televisivi a diffusione locale, regionale e nazionale.

  - Rapporto con i mass-media

In tutte le fasi dell’informazione relative all’emergenza di tipo industriale (preventiva, durante l’emergenza e post-emergenza), il rapporto con la stampa dovrà essere particolarmente curato.

In particolare nell’informazione alla popolazione basata essenzialmente sui mass media (informazione generalizzata) dovranno essere predisposti comunicati stampa efficaci e, se del caso, conferenze stampa.

Nel corso dell’emergenza, i contatti con gli organi di pubblica informazione sono tenuti dalla Prefettura, cui compete l’emanazione periodica di comunicati e di ogni altra informazione al riguardo.