Prefettura di Foggia - Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

STAR COMET Fireworks S.r.l.

Forniture Esplosivi ed Affini

DEPOSITO DI ESPLOSIVI DI IV E V CATEGORIA

Via Lucera Km. 3,800- Contrada Collegio – 71016 SAN SEVERO (FG)

INDUSTRIA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

ART. 6 D.LGS. 334/99 e s.m.i.

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

(Prima Edizione- Novembre 2014)

INDICE

1.	PREMESSA	2

2.	PARTE GENERALE	3

2.1	AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE	3

2.1.1 Sperimentazione e Riesame del Piano	3

2.1.2 Addestramento e Esercitazioni	3

2.1.3 Formazione del Personale	3

2.2	DESCRIZIONE DEL SITO	4

2.2.1 Inquadramento Territoriale	4

2.2.2 Informazioni anagrafiche Stabilimento	4

2.2.3 Caratteristiche costruttive dello stabilimento	4

2.2.4 Descrizione delle attività	5

2.2.5 Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate	6

2.2.6 Elementi territoriali e ambientali vulnerabili	7

2.3	SCENARI INCIDENTALI	8

2.3.1 Ipotesi incidentali di riferimento	8

2.3.2 Delimitazione delle zone a rischio	9

2.3.3 Tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente	9

2.3.4 Misure di prevenzione e sicurezza interne adottate	10

3.	MODELLO ORGANIZZATIVO D’INTERVENTO	12

3.1	DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA	12

3.2	ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN EMERGENZA	13

3.3	SISTEMI DI ALLARME E FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE	18

3.3.1 Sistema di Allarme	18

4.	INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	19

5.	INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO	20

6.	RUBRICA TELEFONICA	21

7.	ALLEGATI AL PIANO	22

# PREMESSA

Il presente Piano di Emergenza Esterno (di seguito P.E.E.) è stato predisposto ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs.334/1999 e s.m.i., seguendo quanto previsto dal D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 intitolato “Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.) di cui all’art. 20 comma 4 del D.Lgs.334/1999”.

Il P.E.E. rappresenta il documento ufficiale con il quale il Prefetto organizza la risposta di protezione civile per mitigare gli effetti generati da un incidente rilevante e prevede le misure da adottare al verificarsi di tali incidenti a protezione della popolazione e dell’ambiente.

Dal punto di vista strutturale, il piano considera tre elementi principali, di seguito descritti, che lo rendono efficace come strumento di intervento:

- sistemi di allarme – indispensabili per avvertire la popolazione e i soccorritori del pericolo incombente;

- informazione alla popolazione – effettuata dal Sindaco per rendere noti tutti i dati relativi alle sostanze pericolose, agli incidenti rilevanti e agli effetti di questi sulla salute umana nonché alle misure di autoprotezione e alle norme comportamentali da assumere in caso di emergenza;

- vulnerabilità territoriale – elenco degli elementi vulnerabili unitamente ai luoghi ove è necessario inviare con tempestività i soccorsi.

Inoltre sono stati inseriti anche elementi conoscitivi circa l’attività della ditta, sistemi di prevenzione interni ed organizzazione della sicurezza, onde consentire ove necessario interventi tempestivi, coordinati ed efficaci.

Rientra comunque nella responsabilità dell’azienda il porre in atto secondo il “PIANO DI EMERGENZA INTERNO” tutte le misure e le precauzioni necessarie per la protezione dei lavoratori occupati e di collaborare con le Autorità e Forze di Intervento all’attuazione del P.E.E.

Il P.E.E. è stato elaborato mediante l’acquisizione delle informazioni: fornite dal Gestore dello stabilimento, riportate in “Notifica” (ed. novembre 2012), nella “Scheda Informativa” (ed. novembre 2012) e nel Piano di emergenza Interno (di seguito P.E.I.), nonché dai dati forniti dal Comune di San Severo.

Il presente documento è stato elaborato dal Personale dell’Area Protezione Civile della Prefettura di Foggia (rappresentata dal Dirigente Dr. Sergio Mazzia e dal Funzionario Amministrativo Leonardo Marasco) in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia (rappresentato dall’ ing. Domenico De Pinto), con la Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale (rappresentata dall’ ing. Mauro Perrone) e con la Provincia di Foggia (rappresentata dall’arch. Angelo Iannotta) e verrà trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Sindaco del Comune di San Severo, alla Regione e alla Provincia di Foggia, al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Protezione Civile. Il P.E.E. verrà altresì tempestivamente trasmesso al gestore e ai soggetti coinvolti nella pianificazione, attivazione e attuazione del piano medesimo.

# PARTE GENERALE

Lo stabilimento STAR COMET Fireworks S.r.l., per attività svolte, per tipologia e quantità di sostanze detenute risulta soggetto alla presentazione della Notifica e della Scheda Informativa (All. V del D.Lgs 334/99 e s.m.i.) così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Inoltre ai sensi dell’art. 20 comma 6 bis (modifica introdotta dal D. Lgs. del 21 settembre 2005, n. 238) risulta necessaria la pianificazione di emergenza esterna da parte dell’Autorità Preposta (Prefettura – salve eventuali diverse attribuzioni derivanti dall’attuazione dell’art.72 del D.Lgs. 112/98 e dalle normative per le province autonome di Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale).

## AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

### 2.1.1 Sperimentazione e Riesame del Piano

Il P.E.E. della ditta STAR COMET Fireworks S.r.l. è alla sua prima edizione, sarà sperimentato in occasione della prima esercitazione con l’intervento di tutti gli enti indicati nel modello organizzativo e potrà essere soggetto di eventuali aggiornamenti.

### 2.1.2 Addestramento e Esercitazioni

L’addestramento, esercitazioni e prove di emergenza del personale dipendente della STAR COMET Fireworks S.r.l.,  operante nello stabilimento, è regolamentato dal Piano di Emergenza Interno della Ditta.

Le simulazioni per l’addestramento e la verifica del grado di preparazione del personale, consistenti in simulazioni degli scenari ipotizzabili e applicazione delle procedure previste nel  Piano di Emergenza Interno, sono eseguite con periodicità inferiore ai sei mesi.

Il RSPP provvede periodicamente a organizzare la prova consistente:

- nella simulazione di allertamento del centralino e di evacuazione del deposito;

- nell’attuazione delle fasi operative previste per lo scenario individuato.

Il RSPP provvede a raccogliere e verbalizzare tutte le fasi svolte, i tempi di risposta e le eventuali inefficienze o problematiche legate all’attuazione. Provvede a trasmettere la registrazione Al Gestore richiedendo, se necessario, la modifica o l’aggiornamento delle procedure o del PEI.

### 2.1.3 Formazione del Personale

L’attività di formazione ed addestramento del personale dipendente è affidata al RSPP (rif. Rapporto finale d’ispezione, giusta nota del MATTM n. 8713 in data 12.04.2013- pag. 18).

## DESCRIZIONE DEL SITO

### 2.2.1 Inquadramento Territoriale

Il Comune di San Severo ha una superficie territoriale di  336,31  kmq , una densità abitativa di 161,82  ab/kmq ed una popolazione residente di 54421 abitanti.

Lo stabilimento insiste su di un’area del Comune di San Severo a destinazione agricola (zona “E”) secondo il P.R.G. ed è individuata al Catasto Terreni nel comune di San Severo (FG), foglio n. 96, con le particelle n. 136 e 137.

Le coordinate geografiche UTM che individuano la posizione dell’insediamento, con riferimento al baricentro del medesimo (Fuso 33), sono:

X = 530’ 744 				Y= 4’ 611” 675

L’accesso all’area del deposito è garantito soltanto dalla strada provinciale n. 109 San Severo-Lucera (ex S.S. 160).

### 2.2.2 Informazioni anagrafiche Stabilimento

Denominazione

STAR COMET Fireworks S.r.l.

Indirizzo dello Stabilimento:

Via Lucera, Km. 3,800 - Contrada Collegio - 71016 SAN SEVERO

Tel. e Fax: 0882.372727

Gestore e Responsabile dello stabilimento:

PRESUTTO Michele Felice

Viale Checchia Rispoli, n. 134 - 71016 San Severo

Tel. Abitazione: 0882.333837 - 0882.228040 - Cell. 320-2390617

Titolare delle Licenze :

Sig.ra Maria Vincenza LA TORRE

Cell. 347 1678144

Sede Legale:

Viale Checchia Rispoli, 134 - 71016 SAN SEVERO

### 2.2.3 Caratteristiche costruttive dello stabilimento

Il deposito è costituito da un appezzamento di 24.975 mq, completamente chiuso da una recinzione metallica di altezza pari a 3 m, in corrispondenza della quale (a Sud) è aperto un unico passo carraio scorrevole automatizzato di altezza 3 m e larghezza 5 m; di fianco è presente un accesso pedonale di larghezza 1,2 m. Sul lato opposto (a Nord) e sul lato Est sono predisposte due uscite di emergenza di larghezza circa 1,2 m.

L’accesso avviene dalla strada vicinale Coppa di Pocci (lato Sud) che si stacca dalla Strada Provinciale n. 109 San Severo- Lucera. ( rif. paragrafo 4.2- Descrizione attività P.E.I.)

Al suo interno, in prossimità dell’ingresso si trova un fabbricato (12x5,8 m) ad un solo piano ad uso uffici e servizi igienici.

I magazzini (D1 e D2) sono uguali e di dimensioni in pianta 15x19 m e altezza di gronda 3,5 m.

Ciascun magazzino, dotato di portone di accesso e uscita di emergenza, è recintato da un muro tagliafiamma ( con cancello di accesso ed uscita di emergenza), in cemento armato di spessore pari a 30 cm e altezza pari a 4,5 m fuori terra, posto a distanza pari a 3 m dalle pareti perimetrali del deposito, ad eccezione della parete connessa alla porta di accesso rispetto alla quale è posto ad una distanza di circa 5 m.

### 2.2.4 Descrizione delle attività

La ditta STAR COMET Fireworks S.r.l. con sede legale e amministrativa sita in viale Checchia Rispoli, n. 134, 71016 – San Severo (FG), effettua attività di acquisto, deposito e vendita di artifici pirotecnici, di produzione sia nazionale che estera e precisamente di prodotti esplodenti delle Categorie IV e V lettera C, così come classificati nell’Allegato A al D.Lgs. n. 272 del 19.9.2002 “ Regolamento di Esecuzione del D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7” nonché di artifici pirotecnici non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 04.04.1973.

L’attività svolta nel deposito è autorizzata per il deposito di 70.000 Kg di prodotti pirotecnici della categoria IV e V dell’allegato A al Regolamento del TULPS, dalla Licenza n. 7640/2011/area 1 Bis rilasciata da questa Prefettura in data 01.04.2011 ed aggiornata con decreto prefettizio n. 7840/2011/Area 1 Bis emesso  in data 12.02.2012.

I prodotti esplodenti di categoria IV possono essere di norma ricondotti a manufatti classificati secondo le UN/ADR divisioni 1.3 e 1,4, mentre quelli di categoria V possono essere classificati secondo le UN/ADR divisione 1.4, rientranti nell’ambito del campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.

Nel deposito non vengono effettuate attività di fabbricazione o preparazione di spettacoli.

Il ricevimento degli artifici avviene mediante trasportatori dotati di container omologati secondo la direttiva ADR.

Le fasi dell’attività consistono in:

- Ricevimento dei mezzi omologati al trasporto ( container o autocarri ) e posizionamento a piazzale;

- Scarico dei colli, con verifica sia della corrispondenza all’ordine che della integrità dei colli;

- Posizionamento dei colli su bancali in legno ( eventualmente con fasciatura con nastro adesivo per la stabilizzazione della pila ) e dei bancali all’interno del magazzino;

- Operazioni di riordino e di preparazione degli ordinativi;

- Ripresa dei colli dal magazzino e carico degli stessi su mezzi omologati al trasporto, aziendali o dei clienti.

La movimentazione dei colli avviene manualmente, quella dei pallet viene effettuata per mezzo di trans-pallet manuali.

Gli articoli pirotecnici vengono movimentati alle normali condizioni ambiente nei propri imballaggi.

I mezzi in entrata ed uscita dal deposito che trasportano prodotti esplodenti della cat. IV e V transitano attraverso un cancello motorizzato, cui è affiancato un cancello pedonale (rif. rapporto finale d’ispezione, giusta nota del MATTM n. 8713 in data12.04.2013).

### 2.2.5 Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate

Nel deposito sono presenti soltanto prodotti esplodenti delle Categorie IV e V.

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi massimi dichiarati dal Gestore

| SOSTANZE SPECIFICATE O CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI | Rif. Alleg. I D.Lgs 334/99 | Soglia art. 6 (t) | Soglia art. 8 (t) | Quantità massima prevista (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 | Cat. 4 Parte 2 | 50 | 200 | 30 |
| ESPLOSIVE Sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni : UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6 ovvero classificati con frase di rischio R2 o R3 | Cat. 5 Parte 2 | 10 | 50 | 40 |

Tabella 1 - Quantitativi massimi di sostanze pericolose dichiarati dal Gestore

Si riporta lo stralcio estratto dalla sez. IV della sezione informativa allegata alla notifica di novembre 2012.

### 2.2.6 Elementi territoriali e ambientali vulnerabili

Si riportano di seguito gli insediamenti e le infrastrutture con le relative distanze stimate rispetto al deposito:

- La linea elettrica BT(220/380)                                                                             10 m.

- la linea elettrica a 20 KV denominata S.Giusta                                                 190 m.

- casa isolata più prossima ( direzione Sud)					805 m.

- casa isolata (direzione Nord)							805 m.

- opificio industriale più prossimo (direzione Sud-Ovest)				550 m.

- deposito artifici ditta Chiarappa Luigi (direzione Nord-Ovest)			545 m.

- deposito artifici ditta Chiarappa Nicola ( direzione Nord-Ovest			545 m.

- fabbrica artifici ditta Pirotecnica Padre Pio					560 m.

- zona industriale San Severo ( direzione Nord-Est)			        2.250 m.

- margini del centro abitato più prossimo (direzione Nord)		        2.300 m.

- linea ferroviaria più prossima ( direzione Est)			                    2.900 m.

- strada provinciale più prossima (S:P.109- direzione Est)			320 m.

- strada statale 16 “ Adriatica” ( direzione Nord)					552 m.

Non sono presenti ospedali, chiese, cimiteri, scuole e luoghi di riunione a distanze inferiori a 1.000 metri.

L’aeroporto civile più prossimo risulta essere quello di Foggia “ Gino Lisa”, distante circa 27 Km. in direzione Sud-Est.

L’area del deposito non rientra nelle zone di rispetto prescritte e raccomandate dalle norme International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) per quanto riguarda il piano di volo previsto per l’atterraggio ed il decollo dall’aeroporto sopra citato.

L’aeroporto militare di Amendola (FG) è posto a distanza pari a circa 30 Km. a Sud-Est.

Nelle aree circostanti, entro un raggio di 5 km. dal perimetro dello stabilimento sono presenti le seguenti strade principali:

- Linea Ferroviaria Bologna-Otranto ( direzione est) a 2.900 m.;

- Strada Provinciale n. 109 San Severo-Lucera a 320 m.;

- Strada Statale n. 16 “Adriatica” (direzione nord) a 552 m.

Non risultano presenti altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante nel raggio di 5 km.

Si riporta, in  Allegato 7, la Planimetria Generale del deposito e la Planimetria del sito.

## SCENARI INCIDENTALI

### 2.3.1 Ipotesi incidentali di riferimento

L’identificazione delle ipotesi incidentali di riferimento è stata effettuata sulla scorta di un criterio di credibilità o di ragionevolezza delle ipotesi di incidente, basato sulla frequenza attesa degli eventi.

Questo criterio risulta seguito in Italia dal 1994, inizialmente con le “Linee Guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante” (Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1994), nelle quali si indica un campo di frequenze attese tra 10-4 e 10-5 occasioni/anno come soglia discriminante delle ipotesi credibili o di riferimento ai fini della pianificazione di emergenza.

Sulla scorta delle indicazioni di tale Decreto, la valutazione analitica delle conseguenze attese viene effettuata per i casi credibili di incidente, ovvero per gli eventi con frequenza attesa  1E-7 occasioni/anno riportati nella seguente tabella.

| Caso | ipotesi incidentale | frequenza occ/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incendio magazzino artifici | 1E-6 |
| 2 | Incendio di un collo artifici | 1,81E-6 |

Tabella 2 - Ipotesi incidentali di riferimento

Per rappresentare le conseguenze connesse con incidenti rilevanti si usa il concetto delle aree di interesse, che possono avere in linea di principio varie forme in pianta (un ellissoide, un arco di cerchio, un cerchio, ecc.). Il parametro che più determina l'estensione di queste zone è la distanza, misurata rispetto al punto ove si verifica l'incidente, alla quale risulta presente un determinato valore (soglia) di concentrazione o di energia.

In prima approssimazione, considerando che si tratta della rappresentazione più cautelativa per eccesso, si considerano zone di forma circolare, con centro sul luogo ipotizzato dell'incidente e raggio pari alla distanza relativa alla soglia di danno predefinita.

| Fenomeno fisico | “Zona di sicuro impatto” ELEVATA LETALITA’ | “Zona di danno” LESIONI IRREVERSIBILI |
| --- | --- | --- |
| Esplosioni (sovrapressione di picco) bar | 0.3 bar 0.6 bar (spazi aperti) | 0.07 bar |
| BLEVE/SFERA di fuoco(radiazione termica variabile) Fire ball (kJ/m2) | Raggio fireball | 200 KJ/m2 |
| Incendi (radiazione termica stazionaria) (pool fire, jet fire) (kW/m2) | 12,5 KW/m2 | 5KW/m2 |
| Nubi vapori infiammabili (Flash fire) | LFL | 0,5 x LFL |
| Nubi vapori tossici | LC50(30 min, hmn) | IDLH |

Tabella 3 Valori di riferimento per la valutazione degli effetti (cfr. pg.14 DPCM 25/02/2005)

### 2.3.2 Delimitazione delle zone a rischio

Il DPCM del 25 febbraio 2005, definisce le aree di sicuro impatto e di danno ai fini della predisposizione dei piani di emergenza esterni, in corrispondenza delle soglie riportate in tabella 3.

Tenuto conto delle risultanze derivanti dall’analisi di rischio (pervenuta tramite e-mail in data 8.04.2014), con riferimento al caso di maggior estensione si hanno le seguenti distanze considerate dal baricentro del deposito, riportate nella seguente tabella 4.

| Fenomeno fisico | Zone ed effetti caratteristici |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prima zona ”di sicuro impatto” Elevata letalità | Seconda zona ”di danno” Lesioni irreversibili | Terza zona “di attenzione” |
| Esplosioni (sovrapressione di picco) bar | 180 m (0,3 bar) | 475 m (0,07 bar) | 920 m (0,03 bar) |
| BLEVE/SFERA di fuoco(radiazione termica variabile) Fire ball (kJ/m2) | 72 m (raggio fireball) | 165 m (200 kJ/m2) | 215 m (125 kJ/m2) |
| Incendi (radiazione termica stazionaria) (pool fire, jet fire) (kW/m2) | 13 m (12,5 kW/m2) | 30 m (5 kW/m2) | 50 m (3 kW/m2)* |
| Nubi vapori infiammabili (Flash fire) | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nubi vapori tossici | n.a. | n.a. | n.a. |

Tabella 4 Zone a rischio – distanze dal baricentro del deposito

* NB: si è deciso di estendere di 10 m la zona di attenzione (incendio) per avere un migliore controllo dell’area circostante lo stabilimento anche se nello scenario prevedibile dal rapporto di sicurezza tale area dovrebbe avere al massimo un raggio di 40 m.

L’area circostante lo stabilimento Star Comet Fireworks S.r.l. è stata suddivisa in 3 zone attorno al centro di pericolo, la prima zona “ di sicuro impatto”, la seconda zona “ di danno” e la terza zona “ di attenzione”:

PRIMA ZONA (di sicuro impatto – elevata letalità): ha l’estensione di raggio di m. 180

SECONDA ZONA  (di danno – lesioni irreversibili): ha l’estensione di raggio di m. 475

TERZA ZONA    (di attenzione – danni reversibili): ha l’estensione di raggio di m. 920

### 2.3.3 Tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente

Per la popolazione:

- Onda d’urto con sovrappressione;

- Possibilità di disagio per presenza di fumo in caso di incendio.

### 2.3.4 Misure di prevenzione e sicurezza interne adottate

Le misure di prevenzione e sicurezza interne adottate dal Gestore e riportate nel documento “Analisi di rischio Edizione Marzo 2010” risultano le seguenti:

- dal punto di vista impiantistico, i criteri di progetto e le precauzioni adottate nella realizzazione delle varie installazioni, atti ad evitare o quantomeno minimizzare le probabilità di incidente rilevante e contenerne gli effetti, sono:

- in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti (R.D. n° 635 del 6/5/1940, regolamento di esecuzione del R.D. n° 773 del 18/6/1931 T.U.L.P.S.), le distanze di sicurezza esterne in relazione ai quantitativi sono state approvate dagli organi competenti (Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti);

- i magazzini sono protetti da muri tagliafiamma;

- il magazzino è progettato per non opporre particolare resistenza alla pressione interna e il tetto è realizzato in materiale leggero (le travi in legno sono ignifugate);

- gli impianti elettrici, le protezioni dalle scariche atmosferiche e le messe a terra, sono realizzate conformemente alle disposizioni di legge;

- all’interno del magazzino gli impianti elettrici sono in esecuzione conforme alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione (CEI 64-2).

- dal punto di vista operativo, allo scopo di minimizzare la possibilità di accadimento di incidenti e per assicurare l’efficienza e la buona conservazione degli impianti e dei locali, sono previsti controlli periodici ed ispezioni routinarie dello stato di conservazione.

Sono adottate inoltre le seguenti misure:

- la detenzione dei prodotti nei depositi è realizzata tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle sostanze stesse;

- le operazioni di carico e scarico sono seguite da almeno due persone, in modo che si possa realizzare un doppio controllo dell’operato;

- il personale è informato sulle caratteristiche dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la loro pericolosità;

- vengono tenuti incontri periodici per la formazione e l’informazione del personale;

- il personale eventualmente neo assunto, prima di poter operare in autonomia, viene affiancato a personale esperto sino a completo apprendimento;

- è presente segnaletica e cartellonistica standard, realizzata secondo le norme previste dal D.Lgs n° 81/2008, che fornisce indicazioni sulle potenziali sorgenti di pericolo;

- vi è l’obbligo, per tutti gli operatori, di usare gli indumenti prescritti;

- i prodotti possono essere depositati e prelevati da magazzino solo con l’autorizzazione del Responsabile del Deposito o suo delegato.

La possibilità di errore umano viene fronteggiata essenzialmente mediante:

- formazione, informazione e sensibilizzazione del personale;

- definizione ed applicazione di procedure operative;

- esecuzione delle operazioni di carico, scarico e riordino dei magazzini da parte di almeno due persone.

La formazione del personale è protesa ad un aggiornamento costante sugli aspetti di sicurezza e protezione ambientale connessi al deposito, sulla base delle disposizioni di legge e secondo le modalità e termini previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). L’informazione del personale è continua e prevede l’approfondimento e lo scambio di opinioni sui temi riguardanti la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Misure di prevenzione contro gli incendi

Data la difficoltà di intervento in caso di incendi dovuta alla natura dei materiali immagazzinati, nel deposito la prevenzione degli incendi è realizzata principalmente attraverso misure preventive:

impianti elettrici in esecuzione conforme alla classificazione dei luoghi;

presenza di procedure di controllo;

formazione ed informazione del personale;

adozione ed applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.

Tuttavia all’esterno di ciascun magazzino sono presenti 2 estintori portatili da 6 kg all’interno di apposite cassette.

Il deposito dispone di una squadra di emergenza i cui componenti hanno conseguito il prescritto attestato di idoneità tecnica.

Le verifiche periodiche agli impianti di prevenzione ed estinzione incendi (eseguite da ditta specializzata) sono regolate da procedura interna inserita nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza.

Non è presente un sistema di idranti e conseguentemente non è presente una riserva idrica. Non sono presenti impianti a schiuma.

L’Azienda è in possesso di Certificato Prevenzione Incendi rilasciato in data 15.10.2012 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia (pratica n. 28704).

# MODELLO ORGANIZZATIVO D’INTERVENTO

## DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti e alle Autorità Preposte il tempo di attivare, in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel presente Piano per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell’ambiente. I Livelli di allerta sono:

- ATTENZIONE: Stato conseguente ad un evento – incidenti senza ripercussioni all’esterno, controllabili dalle strutture interne dello stabilimento ed incidenti a lenta evoluzione con possibile necessità di coinvolgimento delle strutture esterne – incendio di limitate proporzioni, ( es incendio sterpaglie) che può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando una forma di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale; In questa fase, il gestore informa la Prefettura ed i soggetti indicati nella SCHEDA DETTAGLIATA DELLO STATO DI ATTENZIONE.

- PREALLARME: Si instaura uno stato di “preallarme” quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a incidenti senza ripercussioni all’esterno, che oltre alle strutture interne richiedono intervento dei Vigili del Fuoco – incendi più vasti, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o ambiente come pure incidenti a lenta evoluzione con possibili ripercussioni all’esterno. In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa la Prefettura ed i soggetti indicati nella SCHEDA DETTAGLIATA DELLO STATO DI PREALLARME. La Prefettura assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione dell’evento incidentale.

- ALLARME – EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: Si instaura uno stato di “allarme” in caso di incidenti a rapida evoluzione con ripercussioni all’esterno che richiedono, per il loro controllo, l’ausilio dei VVF fin dal loro insorgere o a seguito dello sviluppo incontrollato. Oltre agli incidenti ipotizzabili che possono richiedere lo stato di allarme, lo stesso deve essere dichiarato sempre nel caso di emergenze non prevedibili: disastri considerati poco probabili (collasso catastrofico di un serbatoio) o causati da eventi esterni (attentati ecc.).

- CESSATO ALLARME: La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal Prefetto, sentite le strutture operative e gli Amministratori locali quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente.

## ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN EMERGENZA

GESTORE

Attiva il PEI

Attiva il sistema di allarme per la popolazione

Chiede intervento a:

- Comando Prov.le VV.F. (115)

- Centrale Operativa 118

- Polizia Municipale di San Severo

- Polizia/Carabinieri

Informa del verificarsi dell’incidente:

- Sindaco

- Prefetto

- Provincia di Foggia

- Autostrade per l’Italia Spa

- Anas

VIGILI DEL FUOCO

Le strutture territoriali del Corpo Nazionale VV.F. collaborano con il Prefetto in fase di predisposizione, attuazione e sperimentazione del P.E.E.

In caso di evento incidentale:

- ricevono dal Gestore l’informazione sul preallertamento e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel P.E.I.;

- svolgono le operazioni di soccorso e si raccordano con il Prefetto secondo quanto previsto dal presente piano.

PREFETTO

Appena ricevuta, anche solo telefonicamente, dal Gestore la notizia di un incidente all’interno dello stabilimento, la Prefettura, attraverso il funzionario di turno reperibile 24 su 24, provvede immediatamente a:

- verificare tramite gestore e Polizia Municipale l’avvenuta attivazione dei sistemi di allarme per informare la popolazione e i soccorritori;

- informare il dirigente dell’area di Protezione Civile della Prefettura

- avviare contatti ricognitivi con:

  - Ditta

  - Vigili del fuoco

  - Polizia Municipale di San Severo

  - Centrale operativa 118

Se risulta che l’evento seppur al momento privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dello stabilimento, per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione, il funzionario di turno o il Dirigente dell’Area di Protezione Civile della Prefettura provvederà ad informare il Capo di Gabinetto, e il Prefetto, al fine di valutare l’adozione di eventuali ulteriori misure di allertamento e di attivazione delle strutture di protezione civile e della Sala Operativa.

In tal caso il Prefetto:

- segue l’evolversi della situazione valutando l’eventuale dichiarazione dello stato di attenzione/preallarme/allarme;

- coordina l’attuazione del P.E.E. in relazione ai diversi livelli di allerta;

- acquisisce dal gestore e dai VV.F. ogni utile informazione in merito all’evento in corso;

- avvia contatti anche con Polizia Stradale, Forze dell’Ordine, ARPA e ASL;

- informa i Sindaci dei Comuni limitrofi, la Regione, la Provincia e gli Organi Centrali (Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Interno);

- acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo presenti sul territorio e del Dipartimento di Protezione Civile;

- dispone che i vigili del fuoco effettuino la perimetrazione delle aree che hanno subito l’impatto dell’evento incidentale;

  - allerta i rappresentanti dei servizi essenziali (Es. AQP, ENEL, TELECOM, SOCIETA’ GAS)

- valuta e decide con il Sindaco le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;

- dirama comunicati stampa/radio, sentiti il Sindaco interessato e gli organi competenti;

- accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;

- valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti,

- valuta costantemente con il Sindaco sentiti gli organi competenti, l’opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;

- richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell’ambiente.

SINDACO

Assicura l’informazione alla popolazione ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

In caso di evento incidentale:

- attiva le strutture comunali operative di Protezione Civile (Polizia Municipale, U.T.C., Volontariato, ecc.) secondo le procedure stabilite nel presente piano e nei piani predisposti dalle funzioni di supporto e stabilisce contatti con il Prefetto;

- informa la popolazione sull’evento incidentale e comunica le misure di protezione da far adottare per ridurne le conseguenze;

- segue l’evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato di emergenza esterna;

- in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità.

POLIZIA MUNICIPALE

In caso di evento incidentale la Polizia Municipale di San Severo :

- diffonde l’allarme nella zona a mezzo altoparlante con messaggio già codificato circa i comportamenti che la popolazione deve seguire:

  - chiudersi in casa;

  - chiudere porte e finestre;

  - spegnere i sistemi di ventilazione;

  - rimanere al riparo fino al cessato allarme;

  - non utilizzare i telefoni;

  - rimanere in ascolto dei mezzi di comunicazione attivi e prestare attenzione ad eventuali messaggi da altoparlante.

-    si raccorda con la Polizia Stradale e le altre Forze dell’Ordine di San Severo, per la predisposizione dei cancelli sulle vie di accesso all’impianto, l’organizzazione di percorsi alternativi, garantendo il regolare afflusso dei mezzi di soccorso (questi ultimi arriveranno sul luogo dell’evento dal centro abitato S.P. 109 ) ed il presidio degli stessi affidato alle Forze di Polizia come di seguito specificato:

Cancelli                             FF.OO.                                                Percorsi

1                            P.M. di San Severo             per il traffico proveniente da San Severo in

direzione Lucera sarà disposto un cancello

sulla S.P. 109 incrocio con il cavalcavia per

la S.S. 16 direzione Foggia;

2                            P.M. di San Severo              I veicoli circolanti sulla S.S. 16 provenienti da

Termoli e diretti a Lucera, saranno dirottati

nuovamente sulla S.S. 16 per percorrere la

medesima fino all’incrocio con la S.P. 16( San

Severo-Castelnuovo della Daunia) per poi

percorrere la S.P. n. 13 fino all’incrocio con la

S.P. n. 109 per Lucera;

3                            Polizia Provinciale                per il traffico proveniente da Lucera e diretto a

San Severo sarà istituito un cancello

all’incrocio con la S.P. 13, con percorso

alternativo in direzione Torremaggiore-Foggia;

4                           Corpo Forestale                    I veicoli provenienti da Foggia e circolanti sulla

S.S. 16 proseguiranno la marcia fino alla

rotatoria della stessa S.S. 16 per immettersi

sulla S.P. 16 S. Severo- Castelnuovo della D.;

5                           Carabinieri                            per il traffico proveniente dalla S.P. 16 e diretto

a Lucera che percorre la S.P. 13, sarà istituito

un cancello, con percorso alternativo sulla

S.P. 12 ;

6                           Polizia Stradale                     I mezzi pesanti circolanti sulla S.S. 16

provenienti da Foggia, giunti all’incrocio con

San Severo Sud, saranno dirottati verso il

centro abitato;

7                        P.S. Commissariato                I mezzi pesanti circolanti sulla S.S. 16

di S. Severo                             provenienti da Termoli, giunti all’incrocio con

Torremaggiore - San Severo, saranno dirottati

verso il centro abitato di San Severo.

I veicoli di soccorso, per raggiungere la zona del deposito esplosivo, dovranno percorrere solo ed esclusivamente la S.P. 109 non essendoci altre strade interne che conducono al sito.

-  diffonde il messaggio di cessato allarme alla popolazione.

Cessata la situazione di pericolo e a seguito di una accurata verifica dello stato dei luoghi interessati dall’emergenza, il Sindaco di San Severo, su ordine del Prefetto procederà a dare, con tutti i mezzi di informazione disponibili il cessato allarme.

CENTRALE OPERATIVA 118

Acquisisce le informazioni necessarie per individuare, farmaci, antidoti e attrezzature per contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali.

In caso di evento incidentale:

- invia il personale e si raccorda con il Prefetto per effettuare il soccorso sanitario urgente;

- attiva gli ospedali per eventuale massiccio afflusso di feriti e censimento dei posti letto.

FORZE DI POLIZIA

Svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate dall’emergenza, anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)

E’ l’ente preposto all’acquisizione, elaborazione, diffusione di dati di informazioni e di previsioni sullo stato delle componenti ambientali (acque superficiali e di falda, aria, e suoli) soggette ad agenti contaminanti causati da un evento incidentale.

L’attività dell’ ente si esplica pertanto contestualmente all’evento e nelle fasi successive, con operazioni di monitoraggio programmato, di concerto con le altre autorità competenti.

In caso di evento incidentale:

- fornisce supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivante dalle attività ispettive (SGS) effettuate presso lo stabilimento;

- effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;

- fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;

- trasmette direttamente al Sindaco di San Severo le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;

- fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.

ASL (Direzione Generale)

- Provvede, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ad effettuare analisi, rilievi, e misurazioni finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

- fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica;

- allerta, in caso di necessità, le direzioni sanitarie degli Ospedali di San Severo, Foggia e San Giovanni Rotondo per eventuale afflusso di feriti.

REGIONE E PROVINCIA

La Regione (Servizio Rischio industriale) e la Provincia di Foggia (Settore Protezione Civile) collaborano con il Prefetto in fase di predisposizione del P.E.E.

Inoltre:

- Ricevuta la segnalazione dalla Prefettura, allertano, ove già non fatto, le proprie strutture di Protezione Civile, inviando propri rappresentanti nella Sala Operativa eventualmente costituita.

- Mantengono contatti con il Comune di San Severo e la Prefettura, al fine di essere in grado di poter tempestivamente predisporre interventi aggiunti, secondo il principio di sussidiarietà, per integrare le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi eventualmente ancora necessari.

VOLONTARIATO

Le organizzazioni di volontariato di cui al DPR 194/2001, nel rischio industriale, possono essere utilizzate, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Puglia (Servizio di Protezione Civile) se:

- Le loro attività si svolgono al di fuori delle aree denominate di “sicuro impatto” e “di danno”

- Il personale delle stesse è adeguatamente equipaggiato e formato per le attività ad esse deputate nell’ambito della gestione dell’emergenza esterna.

## SISTEMI DI ALLARME E FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE

### 3.3.1 Sistema di Allarme

Relativamente alla segnalazione di un’eventuale emergenza all’interno del deposito ed alla conseguente attivazione delle procedure di sicurezza, è stato predisposto un sistema sonoro di allertamento ed evacuazione udibile in tutto il comprensorio del deposito e nel raggio di 400 metri dall’ingresso dell’ufficio.

Le caratteristiche di detto impianto ed i relativi segnali di “Allertamento” ed “Evacuazione” sono indicati nella seguente tabella:

| Impianto sonoro di allertamento ed evacuazione deposito esplosivi |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche | - n. 1 sirena elettromeccanica industriale per servizio continuo a basso assorbimento e per servizio non continuo collocata presso la tettoia del locale utilizzato ad ufficio, potenza di 111 decibel. |
| Segnali | -Segnale di “ALLERTAMENTO” costituito da SUONO BITONALE attivabile rompendo il vetro a protezione dell’apposito pulsante. -Segnale di “EVACUAZIONE” costituito da SUONO CONTINUO attivabile rompendo il vetro a protezione dell’apposito pulsante. |

# INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Al fine di rendere noti tutti i dati relativi alle sostanze pericolose, agli incidenti rilevanti ed agli effetti di questi sulla salute umana, nonché alle misure di autoprotezione e alle norme comportamentali da assumere in caso di emergenza, la Scheda di Informazione alla Popolazione, redatta ai sensi dell’art.5 D.Lgs 344/99 e s.m.i, è stata comunicata e notificata ai sensi dell’art.22 comma 4, 5 e 6 del D.Lgs 344/99 e s.m.i, dal Sindaco del Comune di San Severo ai proprietari, agli Amministratori ed ai Responsabili delle imprese e delle strutture territoriali ed ambientali vulnerabili presenti nella fascia di 2 km dal Deposito.

Oltre a ciò, ha provveduto a rendere disponibili le schede informative sui rischi di incidente sul sito del Comune di San Severo : www.comune.san-severo.fg.it (home page ).

# INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO

Le aggiunte e varianti al presente piano saranno diramate dalla Prefettura ogni qual volta necessario con serie numerate progressivamente.

Di norma saranno sostituite intere pagine; per varianti di lieve entità potranno essere apportate correzioni a penna. Le pagine sostituite dovranno essere distrutte.

Per esigenze di uniformità nell’aggiornamento del Piano è necessario che nessuna aggiunta o variante venga eseguita di iniziativa dei singoli Uffici, Comandi ed Enti destinatari del Piano stesso. Ciascuna serie di aggiunte e varianti dovrà essere registrata nella tabella che segue.

| Serie aggiunte e varianti |  | Data in cui la variante viene apportata | Firma di chi ha eseguito l’operazione |
| --- | --- | --- | --- |
| N. progressivo | Estremi lettera di tras.m.issione |  |  |

# RUBRICA TELEFONICA

| ENTE/DITTA | Responsabile/Referente | Tel. Cell. | Tel. fisso | Fax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DITTA STAR COMET Fireworks S.r.l.. | Sig. Felice Michele PRESUTTO | 320-2390617 | 0882-372727 | 0882-372727 |
| Comune di San Severo | Sindaco |  | 0882-339243 | 0882-339226 |
| Comune di San Severo | Comandante Polizia Municipale | 329-3175731 | 0882-331629 | 0882-374118 |
| Prefettura | Dott. Sergio MAZZIA | 334 6908574 | 0881/799111 | 0881 722321 |
| Questura | Dott. Pasquale FRATEPIETRO | 334 6907225 | 113 0881/668208 | 0881 668242 |
| POLSTRADA | Dott.. Giovanni PIEMONTESE | 334/6908885 | 0881/668308 | 0881/668130 |
| Carabinieri | Cap. Paolo TIADINA | 334/6922473 | 112 | 0881 818219 |
| G.di F. | Responsabile S.O.P. | 0881/1962111 | 117 | 0881/1962807 |
| C.F.S. | Responsabile S.O.P. | 0881/708747 | 1515 | 0881/707873 |
| POLIZIA PROVINCIALE | Dott. Luigi MARINO | 335/7302744 | 0881/791731 Uff..Rep. 335/7128254 | 0881/791749 |
| Vigili del fuoco | Ing. Michele DI TULLIO | 334 6842841 | 115 0881/309011 | 0881/309001 |
| 118 | Dott. CONTILLO |  | 118 | 0881 713046 |
| ASL | Dott.. Michele FATTIBENE | 348/8089178 | 0881/543388 | 0881/543454 |
| ARPA PUGLIA Direzione Scientifica Servizio T.S.G.E. | Dott. Ing. Barbara VALENZANO |  | 080 5460308 | 080 5460300 |
| ENEL | Ing. Mario ALLELLA | 329 5926496 | 0881 724113 0881 771947 | 0881 224589 |
| Ferrovie Foggia | Coord. Movimento | 313 8095600 |  |  |
| TERNA | Ing. Felice ESPOSITO | 329/0178446 | 080/2302412 | 080/2302401 |
| ITALGAS |  |  | 800/900999 |  |

# ALLEGATI AL PIANO

ALLEGATO N.1

ELENCO DELLE PERSONE E DEGLI INSEDIAMENTI CENSITI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI SAN SEVERO CON RELATIVI NUMERI TELEFONICI

ALLEGATO N.2

SCHEDA DI SICUREZZA

(estratto sezione 8 notifica edizione giugno 2013)

ALLEGATO N.3

CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENTIVA

ALLEGATO N.4

COMUNICAZIONI IN EMERGENZA -  Comunicazione del Gestore

ALLEGATO N.5

COMUNICAZIONE IN EMERGENZA - “Comunicazione del Sindaco”- AVVISO ALLA POPOLAZIONE

ALLEGATO N.6

COMUNICAZIONE IN EMERGENZA - “Comunicazioni del Prefetto”

ALLEGATO N.7

CARTOGRAFIE