- indice

1.	INTRODUZIONE	5

1.1.	Premessa	5

1.2.	Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale	6

1.3.	Lista di distribuzione del piano	7

- PARTE GENERALE

2.	INFORMAZIONI DI BASE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE	10

2.1.	Aspetti territoriali	10

2.1.1.	Ubicazione dello stabilimento	10

2.1.2.	Informazioni sulle vie di comunicazione ed i corsi d’acqua	10

2.1.3.	Caratteristiche degli insediamenti  prossimi allo stabilimento	10

2.2.	Descrizione dello stabilimento	11

2.2.1.	Dati generali dell’azienda	11

2.2.2.	Dati generali dell’impianto	11

2.2.3.	Dati relativi  agli  adempimenti di legge	11

2.2.4.	Dati relativi alle sostanze presenti	11

2.3.	Descrizione delle attivita’ svolte	11

2.3.1.	Dati relativi al personale responsabile per la sicurezza	12

2.4.	Mezzi di segnalazione di emergenza interna	12

3.	ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI	13

TABELLA A - Riepilogo attività ed elementi antropici ricadenti nelle zone di danno	13

TABELLA B - Riepilogo elementi infrastrutturali e territoriali ricadenti nelle zone di danno	13

TABELLA 1 - Insediamenti ricadenti nelle zone di danno	14

TABELLA 2 - Edifici e popolazione ricadenti nelle zone di danno	14

TABELLA 3 – Ferrovie ricadenti nelle zone di danno	15

TABELLA 4 - Viabilità ricadente nelle zone di danno	16

TABELLA 5 - Terreni ricadenti nelle zone di danno	17

TABELLA 6 - Elementi naturali ricadenti nelle zone di danno	17

TABELLA 7 - Servizi principali ricadenti nelle zone di danno	17

4.	IPOTESI DI INCIDENTE DI RIFERIMENTO	18

4.1.	Scenari incidentali	18

4.2.	Determinazione delle zone di danno	18

- MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO

5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	21

5.1.	Premessa	21

5.2.	Organi preposti alla gestione dell’emergenza	21

5.2.1.	Gestore	21

5.2.2.	Prefettura	21

5.2.3.	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	22

5.2.4.	Sindaco del comune di Venosa	22

5.2.5.	A.R.P.A.B.	22

5.2.6.	118  DIRES	23

5.2.7.	L’azienda sanitaria- ASP di Potenza	23

5.2.8.	Forze dell’ordine – (Carabinieri, Vigili Urbani)	23

5.2.9.	Provincia	23

5.2.10.	Ufficio di protezione civile Regione Basilicata	23

5.2.11.	R.F.I. S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana	23

5.3.	Procedure Operative	23

5.4.	Sistema di allarme e comunicati alla popolazione	24

5.5.	Messaggi alla popolazione	24

5.6.	Informazione al pubblico tramite gli organi d’informazione	25

5.6.1.	Allarme iniziale	25

5.6.2.	Riparo al chiuso	25

5.6.3.	Cessazione del riparo al chiuso	26

5.6.4.	Evacuazione	26

5.7.	Viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e percorsi alternativi	26

5.8.	Aree d’intervento.	27

5.8.1.	Posto di Coordinamento Avanzato (PCA)	27

5.8.2.	Area di soccorso tecnico urgente	28

5.8.3.	Area sanitaria	28

5.8.4.	Area di logistica e di accoglienza	28

5.9.	Stato di attenzione	29

5.9.1	Cessazione dello stato di attenzione	29

5.10.	Stato di preallarme	30

5.10.1	Cessazione dello stato di preallarme	31

5.11.	Stato di allarme – emergenza esterna	33

5.11.1	Cessazione dello stato di allarme	35

5.12.	Procedure di emergenza da adottarsi all’interno delle zone di danno	36

5.13.	Limitazione delle conseguenze per gli insediamenti nelle zone di danno	37

5.14.	Linee guida per il riparo al chiuso e l’evacuazione	37

5.14.1.	Rifugio al chiuso	37

5.14.2.	Evacuazione	38

5.14.3.	Cessato allarme	38

6.	MODELLI DI COMUNICAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA	39

Modello n. 1 - Segnalazione incidente da parte dello Stabilimento B. LPG S.r.l.	40

Modello n. 2 - Constatazione dello stato di attenzione ad opera del Comando Prov.le dei VV.F.	41

Modello n. 3 - Segnalazione da parte Comando Prov.le VV.F. in caso di variazioni	42

Modello n. 4 - Comunicazione dello stato di attenzione ad opera della Prefettura	43

Modello n. 5 - Comunicazione dello stato di preallarme e/o allarme-emergenza esterna ad opera della Prefettura	44

Modello n. 6 - Segnalazione da parte del Comando Prov.le VV.F. di cessazione dello stato di attenzione, preallarme e/o allarme emergenza esterna	45

Modello n. 7 - Segnalazione da parte della Prefettura: cessazione dello stato di attenzione	46

Modello n. 8 - Segnalazione da parte della Prefettura: cessazione dello stato di  preallarme e/o allarme emergenza esterna	47

Modello n. 9 - Comunicazione dello stato di allarme-emergenza esterno ad opera del Comune alle Aziende	48

Modello n. 10 - Segnalazione da parte del Comune: cessazione dello stato di  preallarme e/o allarme    emergenza esterna	49

Numeri telefonici utili	50

ALLEGATI

- inquadramento generale del territorio

- planimetria generale di pianificazione – VULNERABILITA’

- planimetria generale – GESTIONE DELL’EMERGENZA

- opuscolo informativo alla popolazione

# INTRODUZIONE

## Premessa

Il presente documento, che ha durata triennale a decorrere  dalla sua data di approvazione, costituisce il Piano di Emergenza Esterno predisposto per lo stabilimento B. LPG S.r.l., la cui attività consiste nel “Deposito per lo stoccaggio e commercializzazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) sfuso ed in bombole”.

Per la tipologia delle sostanze detenute, lo stabilimento B. LPG S.r.l. potrebbe essere interessato da incidenti con conseguente rilascio di sostanze infiammabili, pericolose per la popolazione.

Il Piano di Emergenza è stato elaborato, con riferimento all’art. 20 del D. Lgs. 17/08/1999, n. 334 e s.m.i., sulla scorta:

- delle informazioni fornite dal Gestore, ai sensi degli artt. 11 e 12 del citato decreto con la nota datata 3/3/2006;

- delle linee guida  emanate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della  Protezione Civile, con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005;

- delle conclusioni dell’istruttoria del Rapporto di Sicurezza (edizione 2006) effettuata, ai sensi dell’art. 21 del succitato decreto, dal Comitato Tecnico Regionale; tali conclusioni sono state allegate alla nota prot. n. 2096 del 02.08.2007 della Direzione Regionale per la Basilicata dei Vigili del Fuoco.

L’attività di pianificazione è stata realizzata con il coinvolgimento di diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame di problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere territoriale.

In allegato n. 1 si riportano le corografie del territorio, con indicazione delle aree interessate.

Nel delineare la struttura del Piano, le modalità di attivazione degli organi di intervento ed i loro compiti, si è voluto tener conto, in modo particolare, delle seguenti esigenze:

- specificazione del nome o della funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e di quelle autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all’esterno dell’attività industriale;

- specificazione delle procedure da seguire per lanciare l’allarme e richiedere i soccorsi e delle modalità da seguire per l’informazione tempestiva in caso di incidenti;

- indicazione delle misure di coordinamento delle risorse necessarie per l’attuazione del piano di emergenza esterna;

- indicazione delle misure di intervento e mezzi di protezione  da adottare per incidenti all’esterno dell’impianto industriale;

- specificazione delle modalità da seguire per fornire alla popolazione dettagliate informazioni relative all’incidente e al comportamento da adottare.

Lo scopo del Piano è dunque quello di pianificare l’attivazione di tempestivi interventi, mirati e coordinati, in caso di  evento incidentale.

Pertanto il Piano di Emergenza è stato strutturato nelle seguenti parti:

- parte generale, nella quale sono descritti gli elementi necessari per la pianificazione dell’emergenza esterna, con particolare riguardo alle ipotesi di incidente rilevante;

- modello organizzativo di intervento nel quale sono delineati gli aspetti operativi, precisando le modalità di allarme e di attivazione del piano di emergenza esterna, e le opportune azioni degli organi competenti.

## Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale

Il presente PEE deve essere riesaminato ogni 3 (tre) anni, e riveduto ed aggiornato a seguito di:

- modifiche impiantistiche e/o gestionali interessanti lo stabilimento;

- accadimento di quasi incidenti ed incidenti rilevanti verificatisi nello stabilimento;

- esercitazioni periodiche effettuate qualora  abbiano evidenziato la necessità di migliorare le azioni previsti dal PEE stesso.

L’aggiornamento del PEE è curato dalla Prefettura di Potenza, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che hanno partecipato alla stesura dello stesso.

Esso deve essere inoltre sperimentato entro 3 (tre) anni dall’emanazione, per testare sia il livello di efficacia di quanto in esso previsto, che il livello di efficienza dei vari soggetti chiamati alla sua attuazione.

Al fine quindi di garantire uno standard addestrativo soddisfacente, saranno previste esercitazioni di complessità differenziata organizzate dalla Prefettura, in altre parole strutturate su livelli diversi d’attivazione delle risorse e di coinvolgimento delle strutture operative, e della popolazione interessata.

In quest’ottica saranno organizzate le seguenti esercitazioni in ordine di complessità crescente:

- Esercitazioni per posti di comando – (Livello A), esercitazione che prevede il solo coinvolgimento della Sala operativa della Prefettura di Potenza e degli altri enti ed istituzioni previste dal PEE, senza il coinvolgimento in campo delle risorse umane e strumentali dei soccorritori e della popolazione;

- Esercitazioni per i soccorritori – (Livello B), esercitazione che prevede, oltre alle attività previste nella precedente esercitazione, il coinvolgimento in campo delle risorse umane e strumentali dei soccorritori e delle relative sale operative, senza il coinvolgimento della popolazione;

- Esercitazioni su scala reale - (Livello C), esercitazione che prevede, oltre alle attività previste nella precedente esercitazione, il coinvolgimento della popolazione.

Poiché la riuscita di un’esercitazione dipende dal livello d’informazione e di addestramento dei soccorritori, nonché dall’efficacia dell’informazione effettuata su questa tematica nei riguardi della popolazione interessata all’emergenza, dovranno essere organizzati – preliminarmente - specifici seminari e corsi di formazione, cui parteciperanno, in qualità di docenti, i soggetti che a vario titolo partecipano all’attivazione ed alla gestione del PEE. In particolare, dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento periodico dei volontari da parte delle Autorità competenti in materia di rischio d’incidente rilevante e di protezione civile. Nella seguente tabella è riportato un programma di massima dei corsi e conferenze da svolgere con specificazione dei destinatari e dei docenti.

| CORSO/CONFERENZE | DESTINATARI | DOCENTI (Enti ed istituzioni di appartenenza) |
| --- | --- | --- |
| Rischi di incidente rilevante e protezione civile (cenni) e conoscenza del PEE. | Funzionari degli enti ed istituzioni delle funzioni previste dal PEE | Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, Servizio 118, ARPAB, ASP |
| Sostanze pericolose e dispositivi di protezione individuale | Funzionari degli enti ed istituzioni dei soccorritori previsti dal PEE | Vigili del Fuoco e Servizio 118 |
| Procedure di sala operativa | Operatori delle sale operative degli enti ed istituzioni delle funzioni previste dal PEE | Prefettura e Vigili del Fuoco |
| Piani operativi di viabilità e evacuazione assistita | Volontari di Protezione Civile e Polizia municipale | Comune, che potrà avvalersi della collaborazione della Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, Servizio 118, ARPAB, ASP, Protezione Civile della Regione |
| Informazione alla popolazione | Popolazione interessata dal PEE e Volontari di Protezione Civile locale | Comune, che potrà avvalersi della collaborazione della Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, Servizio 118, ARPAB, ASP, Protezione Civile della Regione |

Tutte le revisioni e gli aggiornamenti al presente piano saranno annotati nella seguente tabella e trasmessi a tutti gli enti interessati dal presente documento:

| Revisioni | DATA | note |
| --- | --- | --- |
| Prima emissione | 16.10.2006 | decreto Pref. 18703/area prot. civ. |

## Lista di distribuzione del piano

Copia del seguente piano è distribuita a tutti gli enti coinvolti nella  gestione dell’emergenza, nonché ai soggetti istituzionali previsti dall’art. 20 del D.Lgs.334/99. Si riporta di seguito l’elenco dei soggetti a cui il presente documento è trasmesso.

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

- Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale-Divisione VI

- Questura di Potenza

- Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza

- Carabinieri Comando stazione di Venosa

- Comando Sezione della Polizia Stradale di Potenza

- Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Basilicata.

- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Potenza

- Comando Polizia Municipale di Venosa

- Regione BASILICATA

- Arpa BASILICATA – Agenzia Regionale Protezione Ambientale

- Provincia di Potenza

- Comune di Venosa

- Azienda Sanitaria – ASP Potenza (ex ASL Venosa)

- 118

- Stabilimento “B. LPG S.r.l.”

PARTE GENERALE

# INFORMAZIONI DI BASE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

## Aspetti territoriali

### Ubicazione dello stabilimento

Lo stabilimento è ubicato in Zona PIP Scalo Ferroviario nella città di Venosa.

Negli allegati  sono  evidenziate le aree interessate dall’eventuale incidente.

Di seguito sono indicate la quota s.l.m. e le coordinate geografiche dello stabilimento, sulla base della mappa IGM.

Quota s.l.m.:		 276,00 m

Coordinate geografiche:

latitudine 40° 58’ 50”  –  longitudine 15° 30’ 53”

### Informazioni sulle vie di comunicazione ed i corsi d’acqua

Nei pressi dello stabilimento  esistono le seguenti vie di comunicazione:

| Linee ferroviarie | Ferrovia Rocchetta S. Antonio – Gioia del Colle | 5 m (dal muro di cinta) |
| --- | --- | --- |
|  | Scalo ferroviario | 0.1 km |
| Strade principali | Strada Provinciale n. 18 “Ofantina” | 0.1 km |
|  | Strada Statale n. 655 “Bradanica” | 5.0 km |
|  | Autostrada A16 Bari - Napoli | 30 km |
| Fiumi | Fiumara | 0.1 km |

### Caratteristiche degli insediamenti  prossimi allo stabilimento

L’insediamento occupa un’area di circa 13.800 mq scoperti ed è ubicato all’interno della zona P.I.P. del Comune di Venosa, in prossimità dello Scalo Ferroviario (a circa 120 metri dal baricentro del deposito).

Si riportano gli elementi territorialmente significativi quali obiettivi vulnerabili civili ed industriali posti ad una distanza compresa entro 1.000 metri dal deposito:

| elementi vulnerabili | distanze (da baricentro deposito) |
| --- | --- |
| Catacombe Ebraiche | a circa 800 metri |
| Fornace | a circa 450 metri |
| Fornace | a circa 400 metri |
| Sansificio f.lli Masturzo | a circa 350 metri |
| Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo | a circa 60 metri |
| Abitazione privata | a circa 200 metri |
| Ceramiche Muscatiello | a circa 150 metri |
| Tai Fun Games s.r.l. | a circa 150 metri |
| Mattatoio Comunale | a circa 350 metri |
| Tecnico s.r.l. | a circa 200 metri |
| Falegnameria Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. | a circa 70 metri |
| Stazione FF.SS | a circa 70 metri |
| Cereal di Palumbo s.r.l. | a circa 250 metri |
| Masseria | a circa 300 metri |
| Masseria | a circa 650 metri |
| centro demolizioni | a circa 600 metri |
| Abitazione privata | a circa 300 metri |
| ASPI Service S.r.l. (servizi antincendio) | a circa 250 metri |
| Semolificio | a circa 550 metri |
| Off. Meccanica Malagnino & C. S.N.C | a circa 350 metri |
| IVN srl (officina verniciatura) | a circa 300 metri |

## Descrizione dello stabilimento

### Dati generali dell’azienda

Ragione Sociale: B.LPG s.r.l.

Sede legale: via Provinciale, 40 – Napoli

### Dati generali dell’impianto

Denominazione: Stabilimento B.LPG s.r.l.

Indirizzo: zona P.I.P. – Scalo Ferroviario – 85029 Venosa (PZ).

### Dati relativi  agli  adempimenti di legge

L’impianto è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, e 8  del D. Lgs. 17/08/1999, n. 334 e s.m.i.

Il Rapporto di sicurezza (edizione 2006) è stato acquisito in data 05.12.2006 con prot. n. 3192 della Direzione Regionale per la Basilicata dei Vigili del Fuoco; l’istruttoria del R.d.S. da parte del C.T.R., si è conclusa favorevolmente e le relative risultanze sono state allegate alla nota prot. n. 2096 datata 02.08.2007 della stessa Direzione Regionale per la Basilicata.

### Dati relativi alle sostanze presenti

| Sostanza | quantità max (t) | caratteristiche di pericolo |
| --- | --- | --- |
| Butano e Propano (GPL) “Gas liquefatti estremamente infiammabili” | 300 | F+ (estremamente infiammabile) |

Le sostanze presenti nel deposito e rientranti nel campo di applicazione della legislazione sui rischi di incidente rilevante sono propano e butano – usualmente denominate G.P.L., puri o in miscela tra loro. Per le caratteristiche di dettaglio si rimanda all’allegato n. 5 (scheda di sicurezza fornita dal gestore)

## Descrizione delle attivita’ svolte

L’attività produttiva consiste nel “Deposito per lo stoccaggio e commercializzazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) sfuso ed in bombole”.

Lo stabilimento rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (con obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza) per la detenzione di  “Gas liquefatti estremamente infiammabili” in quantità superiore alla soglia indicata nell’Allegato 1, parte 1 colonna 3.

Il deposito è costituito dalle seguenti aree principali:

- area serbatoi di stoccaggio;

- area di travaso ATB;

- area pompe e compressori per la movimentazione;

- area uffici ed utilities.

In dettaglio:

- Unità di stoccaggio costituita da 3 serbatoi cilindrici ad asse orizzontale tumulato da 185 m3 cadauno per un totale di 555 m3 , che corrispondono a circa 300 t;

- n. 2 elettropompe volumetriche per movimentare il GPL di portata pari a 35 m3/h e prevalenza di 3 bar, n. 1 compressore volumetrico di portata pari a 198 l/min e pmax di esercizio pari a 14 bar, 2 elettrocompressori con portata di 1019 l/min;

- n. 2 punti di travaso GPL dotati di bracci di carico metallici snodati sia per la fase liquida che gassosa;

- Area di sosta autobotti in attesa di carico/scarico;

- Palazzina uffici;

- Sala pompe antincendio;

- Sistema di pesa privo di parti interrate;

- Alloggio custode;

- Magazzino per il deposito di strumentazione varia ed attrezzature di manutenzione.

Il GPL arriva nel deposito con autocisterne e viene travasato nei serbatoi con il metodo a montaliquido utilizzando i compressori.

Il prodotto viene mantenuto sempre a temperatura ambiente e pressione di equilibrio. In un secondo tempo dai serbatoi di stoccaggio il GPL viene trasferito in botticelle e/o ATB ed inviato all’utenza.

### Dati relativi al personale responsabile per la sicurezza

Responsabile piano emergenza interno:

sig. Salvatore Baiano

Indirizzo:

scalo ferroviario – Zona Industriale – casella postale 1 – 85029 Venosa (PZ) –

Tel: 0972- 37317

Fax: 0972- 37861

cell. 335/6590845

sostituto Responsabile piano emergenza interno:

sig.ra Alessia Tamburriello

Indirizzo:

scalo ferroviario – Zona Industriale – casella postale 1 – 85029 Venosa (PZ) –

Tel: 0972- 37317

Fax: 0972- 37861

cell. 349/4157534

## Mezzi di segnalazione di emergenza interna

Nel Deposito sono stati installati un impianto di controllo dell’atmosfera ed un impianto di rilevazione di incendio.

La presenza di GPL o dei suoi componenti allo stato puro, se incidentalmente rilasciati nell’atmosfera sarà segnalata dal sistema di rilevazione gas infiammabili installati:

- in area pompe movimentazione (n. 1);

- in area punti di carico / scarico autobotti (n. 1 per ogni baia);

- alla base dei serbatoi tumulati (n. 1 per ogni serbatoio);

- sul cielo del serbatoio (n. 1 ogni serbatoio).

Il sistema di rilevamento incendi “a cavo termosensibile” è installato presso i seguenti punti ritenuti i più critici del deposito:

- zone sottostanti i serbatoi;

- aree dei punti di travaso;

- locali pompe e compressori;

- area punti di carico / scarico autobotti.

L’intervento di un rilevatore provoca l’azionamento del blocco generale, con sezionamento dell’alimentazione elettrica a tutto il deposito, chiusura delle valvole di blocco sul GPL, apertura automatica degli impianti di irrorazione, segnalazione di allarme.

I sistemi di comunicazione dell’emergenza interna consistono in:

- comunicazioni interne a voce;

- comunicazioni con l’esterno di tipo telefonico.

# ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI

Nelle seguenti tabelle vengono individuati e descritti schematicamente gli edifici e le attività che ricadono all’interno delle zone di danno e che quindi potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante:

### TABELLA A - Riepilogo attività ed elementi antropici ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO N. | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | PER LA DESCRIZIONE VEDI TABELLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Attività Artigianale | Via Ofantina | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |
|  | 2 | Industria | c.da le Tufarelle | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |
| II | 3 | Scalo Ferroviario | Via Ofantina | Tab. 3 - Ferrovie ricadenti nelle zone di danno |
| III | 4 | Industria | Via Ofantina | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |
|  | 5 | Civile abitazione | Via Ofantina | Tab. 2 - Edifici e popolazione ricadenti nelle zone di danno |
|  | 6 | Attività Artigianale | Via Ofantina | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |
|  | 7 | Attività Artigianale | Via Ofantina | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |
|  | 8 | Attività Commerciale | Via Ofantina | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |
|  | 9 | Industria | Via Ofantina | Tab. 1 Insediamenti ricadenti nelle zone di danno |

TABELLA B – Riepilogo elementi infrastrutturali  e territoriali ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO LETTERA | DENOMINAZIONE | UBICAZIONE | PER LA DESCRIZIONE VEDI TABELLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | - | Torrente Fiumara | - | Tab. 6 Elementi naturali ricadenti nelle zone di danno |
| II/III | - | S.P. n. 18 “Ofantina” | - | Tab. 4 Viabilità ricadente nelle zone di danno |
| II | - | Ferrovia Rocchetta S. Antonio – Gioia del Colle | - | Tab. 3 Viabilità ricadente nelle zone di danno |
| II | - | Scalo Ferroviario | - | Tab. 3 Viabilità ricadente nelle zone di danno |

### TABELLA 1 - Insediamenti ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO N. | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZA | TELEFONI E FAX | NR. PERSONE COINVOLTE | ALTRI RISCHI ASSOCIATI (SI ALLEGATO/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Falegnameria Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. | Via Ofantina | Sig. Angelo Via | 0972/35223 | 5 | - |
| I | 2 | Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo (uffici) | Contrada le Tufarelle | Sig.ra Daniela Averbene | Fax 0972/32519 Tel. 0972/32369 | 12 | - |
| III | 4 | Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo (deposito) | Contrada le Tufarelle | Sig.ra Daniela Averbene | Fax 0972/32519 Tel. 0972/32639 | 0 | - |
| III | 6, 7 | Ceramiche Muscatiello | Via Ofantina | Sig. Donato Muscatiello | 0972/32629 | 3 | - |
| III | 8 | Tai Fun Games s.r.l. | Via Ofantina | Sig. Antonio Tancredi | 0972/374688 | 10 | - |
| III | 9 | Tecneco s.r.l. | Via Ofantina | Ing. Filippo Leccese | 0972/32706 | 5 |  |

### TABELLA 2 - Edifici e popolazione ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO NR. | USO | INDIRIZZO | PIANI | TIPOLOGIE STRUTTURE | NUCLEI FAMILIARI | NR. PERSONE COINVOLTE | RIFERIMENTO | RECAPITI TELEFONICI | ALTRI RISCHI ASSOCIATI (SI ALLEGATO/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 5 | Civile Abitazione | Via Ofantina | 2 | cemento armato | 1 | 4 | Nicola Piccardo | 0972/36563 | - |

### TABELLA 3 – Ferrovie ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO NR. | DESCRIZIONE | TITOLARITA’ | NR. PERSONE POTENZIALMENTE COINVOLTE | RECAPITI TELEFONICI | ALTRI RISCHI ASSOCIATI (SI’ ALLEGATO _/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/II | 3 | Scalo Ferroviario – Ferrovia Rocchetta S. Antonio – Gioia del Colle | RFI Gruppo Ferrovie dello Stato | Passeggeri e personale viaggiante | Sede BARI H24 080/58956935 3138095600 | - |
|  |  |  |  |  | Stazione Spinazzola Solo mattina e pomeriggio da lun. a sab. 0883/683569 3138095624 |  |

### TABELLA 4 - Viabilità ricadente nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO NR. | DENOMINAZIONE VIE | DESCRIZIONE: LARGHEZZA VIE (m), TIPO DI FONDO (pavimentazione asfaltata, sterrato..) | ENTE PROPRIETARIO | PRESENZA OPERE D'ARTE (descrizione) con eventuali limitazioni rispetto ai requisiti di accesso dei mezzi VV.F | PRESENZA SLARGHI, PIAZZOLE ... Utili per manovre e parcheggio di mezzi pesanti (ubicazione, descrizione, superficie e tipi di fondo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/II | - | S.P. n. 18 “Ofantina” | Strada Provinciale asfaltata a doppio senso di marcia con presenza di fabbricati e vegetazione su entrambi i lati . Larghezza circa 6 m. | Provincia di Potenza | - | Piazzale asfaltato antistante lo scalo ferroviario di circa 1200 m2. |
| I/II | - | Strada comunale | Strada Comunale asfaltata a doppio senso di marcia con presenza di vegetazione su entrambi i lati. Larghezza circa 6 m. | Comune di Venosa | - | - |
| III | - | Variante Archeologica | Strada Provinciale asfaltata a doppio senso di marcia con presenza di vegetazione su entrambi i lati. Larghezza circa 6 m. | Provincia di Potenza | - | - |

### TABELLA 5 - Terreni ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO NR. | SUPERFICIE (HA) | TITOLARITA' | DESTINAZIONE D'USO | NR. PERSONE POTENZIALMENTE COINVOLTE | RECAPITI TELEFONICI | ALTRI RISCHI ASSOCIATI (SI' ALLEGATO _/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

### TABELLA 6 - Elementi naturali ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO NR. | DESCRIZIONE (fiumi, torrenti, fossi, pozzi, laghi, cisterne ..) | TITOLARITA' | NR. PERSONE POTENZIALMENTE COINVOLTE | RECAPITI TELEFONICI | ALTRI RISCHI ASSOCIATI (SI' ALLEGATO _/NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | - | Torrente Fiumara | - | - | - | - |

### TABELLA 7 - Servizi principali ricadenti nelle zone di danno

| ZONA | ELEMENTO NR. | DESCRIZIONE (tralicci energia elettrica, condotte gas, oleodotti, condotte d'acqua …) | TITOLARITA' | VULNERABILITA' | RECAPITI TELEFONICI | ALTRI RISCHI ASSOCIATI (SI' ALLEGATO _/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/III | - | linee elettriche, cabine e sottostazioni | Enel | n.a. | 803 500 | - |
| II/III | - | acquedotti-fognature | Acquedotto Lucano | n.a. | 800 735735 | - |

# IPOTESI DI INCIDENTE DI RIFERIMENTO

## Scenari incidentali

I criteri decisionali utilizzati nella “Analisi della sequenza degli eventi incidentali”,  così come descritti nel rapporto di sicurezza approvato dagli organi competenti,  possono essere riassunti come di seguito riportato.

- identificazione delle ipotesi incidentali a mezzo analisi basata su:

  - Esperienza storica su impianti similari;

  - Analisi di sicurezza completa di studio di dettaglio dello schema di impianto;

  - Alberi di guasto;

  - Esperienza di gestione.

- stima della probabilità di accadimento di tali ipotesi e dei relativi scenari;

- definizione dei valori di soglia degli effetti fisici caratterizzanti i danni a persone e strutture;

- valutazione delle conseguenze associate mediante determinazione delle distanze di danno.

Gli eventi incidentali, considerati nel rapporto di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono riportati nella tabella seguente:

| SCENARIO INCIDENTALE | ELEVATA LETALITÀ (m) | INIZIO LETALITÀ (m) | LESIONI IRREVERSIBILI (m) | LESIONI LIEVI O REVERSIBILI (m) | DANNI ALLE STRUTTURE (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jet-fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flash-fire | 79 | 100 | / | / | / |
| Jet-fire | 9 | 13 | 16 | 20 | 9 |
| Flash-fire | 80 | 105 | / | / | / |
| Flash-fire | 22 | 30 | / | / | / |
| Jet-fire | / | 12 | 16 | 22 | / |
| Jet-fire | / | 1 | 3 | 5 | / |

## Determinazione delle zone di danno

Sulla scorta dei dati forniti dal gestore, contenute nelle schede d’informazione, l’unico scenario incidentale suscettibile di avere conseguenze all’esterno del perimetro dello stabilimento è quello costituto dal “Flash-fire” (Radiazione termica istantanea).

Pertanto, ai fini della pianificazione dell'emergenza esterna e del coinvolgimento di terzi, in applicazione ai valori riportati nell'Appendice III D.M. 15/05/96, le zone interessate da un possibile FLASH FIRE, nelle sue caratteristiche, possono ridursi a:

| definizione zona | distanza |
| --- | --- |
| I - zona di sicuro impatto | 80 m |
| II - zona di danno | 105 m |
| III – zona di attenzione | 200 m |

La terza zona, solitamente denominata di “attenzione”, nel caso in esame non costituisce una zona in cui è possibile il verificarsi di danni generalmente non gravi a soggetti particolarmente vulnerabili, in quanto la sostanza in esame non è tossica bensì infiammabile. La sua concentrazione è, al di fuori della seconda zona, notevolmente al disotto del limite inferiore di infiammabilità.

Per tale motivo si è deciso di individuare, nella parte esterna alla zona di danno, un’area direttamente interessata alla gestione dell’intervento di soccorso (denominata III ZONA) ed un’area soggetta a limitazione di traffico (denominata VIABILITA’)

A scopo cautelativo si è assunta una distanza  pari a 200 metri.

In relazione a quanto sopra riportato, le zone sopra definite vengono posizionate sul territorio (vedi allegato cartografico n. 3) e meglio individuate sulla base delle strade presenti nella zona, come riassunto nel seguente prospetto:

| I ZONA (inizio letalità) | Tutta l’area interna allo stabilimento e le immediate adiacenze, entro un raggio di 80 metri a partire dal baricentro dello stesso. Tale area comprende, oltre alla B.LPG ed alla strada di piano antistante l’ingresso per un tratto di circa 100 mt, anche i seguenti insediamenti: - Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. - Uffici e deposito Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo |
| --- | --- |
| II ZONA (inizio danni irreversibili) | Tutta l’area compresa tra la prima zona e le immediate adiacenze entro un raggio di 105 metri in linea d’aria a partire dal baricentro dello stabilimento. Tale area comprende, oltre alla strada di piano antistante l’ingresso alla B.LPG, anche i seguenti insediamenti: - Scalo Ferroviario |
| III ZONA (AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA ALLA GESTIONE DELL’INTERVENTO DI SOCCORSO) | Tutta l’area compresa tra la seconda zona e le immediate adiacenze entro un raggio di 200 metri in linea d’aria a partire dal baricentro dello stabilimento. Tale area comprende, oltre alla strada di piano antistante l’ingresso alla B.LPG, parte della S.P.18 Ofantina e della variante archeologica e i seguenti insediamenti: - Deposito Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo - Civile abitazione - Ceramiche Muscatiello - Ceramiche Muscatiello - Tai Fun Games s.r.l. - Tecneco s.r.l. |
| VIABILITA’ (ZONA SOGGETTA A LIMITAZIONI DI TRAFFICO | Tutto il territorio compreso tra le seguenti strade: S.P. 18 Ofantina tra il cancello n. 1 (accesso a strada di piano) ed il cancello n. 3 (deviazione sulla variante archeologica); Strada proveniente dalla S.S.V. 655 "Bradanica" Melfi – Matera uscita Venosa Est tra il cancello n. 5 (interna alla zona ind.le ed il cancello n. 4 (deviazione sulla S.P. 18 Ofantina direzione Venosa) |
| ALLEGATO CARTOGRAFICO: | N. 3 |

MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO

# STRUTTURA ORGANIZZATIVA

## Premessa

Tutte le procedure e gli interventi qui di seguito riportati, distinti per ogni organo competente, sia durante lo stato di allarme che di emergenza, sono da intendersi come potenziali provvedimenti, che verranno resi esecutivi, a seconda della gravità dell’incidente, e dell’evolversi della situazione di emergenza.

Essi non sono dunque da intendersi come direttive rigide, ma come indicazioni di carattere generale per il contenimento ed il controllo dell’incidente, al fine di ottimizzare le risorse preposte allo scopo.

## Organi preposti alla gestione dell’emergenza

Le varie componenti interessate devono porre in atto, oltre alle specifiche misure e predisposizioni loro assegnate, tutti gli adempimenti che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali.

I compiti dei diversi soggetti in questione sono qui di seguito brevemente tratteggiati.

### Gestore

In caso di evento incidentale:

- attiva il Piano di Emergenza Interno;

- richiede l’intervento dei VVF, 113, 118 e del Comune di Venosa (Ufficio Protezione Civile);

- informa il Prefetto, il Comune di Venosa, il Comando Provinciale dei VVF, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente dell’Amministrazione Provinciale del verificarsi dell’incidente rilevante ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D. Lgs. 334/1999;

- avvisa le aziende ed i soggetti presenti all’interno delle aree di danno, secondo i sistemi prestabiliti nel Piano di Emergenza Interno ed in uso allo stabilimento stesso (in particolare attiverà il suono convenzionale delle sirene udibili all’interno della Zona di danno I e II);

- segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con il Prefetto e resta a disposizione dei VVF.

### Prefettura

- coordina l’attuazione del PEE in relazione ai diversi livelli di allerta;

- acquisisce dal gestore e dai VVF ogni utile informazione in merito all’evento in corso;

- informa gli Organi centrali (il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) e se necessario i sindaci dei comuni limitrofi;

- assicura l’attivazione da parte del gestore dello stabilimento dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori;

- dispone che le Forze dell’ordine effettuino la materiale perimetrazione delle aree che hanno subito l’impatto dell’evento incidentale secondo la tabella “individuazione cancelli” di cui a pag 26;

- valuta e decide con il sindaco le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto;

- sentiti il sindaco interessato e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;

- accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;

- valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;

- valuta costantemente con il sindaco, sentiti gli organi competenti, l’opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;

- richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell’ambiente.

### Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

- riceve dal gestore l’informazione sul preallertamento e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI;

- svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con la Prefettura secondo quanto previsto dal PEE.

In particolare, i Vigili del Fuoco:

- attivano le proprie squadre ed i mezzi speciali e li convogliano verso punti di raccolta prestabiliti nel piano di intervento specifico;

- valutano l’attivazione, d’intesa con i responsabili delle funzioni di ordine pubblico, soccorso sanitario ed assistenza alla popolazione, di un punto comando di avanzato (PCA), in prossimità dell’incrocio ad est dello stabilimento, posto a circa 150 mt dal cancello 2 (vedi allegato cartografico n. 3); in prossimità dello stesso punto, posizionano l’Unità di Crisi Locale (UCL);

- coordinano l’intervento tecnico anche avvalendosi della collaborazione delle squadre di emergenza aziendali e servendosi delle risorse logistiche, tecniche e strumentali eventualmente messe a disposizione dal Comune di Venosa.

- Il Responsabile dei VV.F. coordina altresì l’impiego dei volontari appartenenti ad associazioni riconosciute ed attrezzate per il supporto logistico e l’apporto di materiali estinguenti;

- valuta l’eventualità dell’impiego di scorte di materiali ed attrezzature di altri stabilimenti;

- coordina le operazioni di soccorso tecnico e di estinzione degli incendi, definendo, in funzione dello scenario incidentale, il perimetro delle aree in cui deve essere gestito l’evento incidentale; nell’espletamento dell’azione di soccorso, si avvalgono di tutte le squadre aziendali e degli enti tecnici che possono risultare utili alla gestione dell’intervento;

- mantiene contatti con le aziende di servizi (gas, telefono, elettricità, acqua, ecc…) nel caso che la gestione dell’emergenza implichi il loro intervento;

- fornisce direttamente al Prefetto ed alle altre forze impegnate nella gestione dell’emergenza notizie atte a definire la fine dell’emergenza tecnica legata all’incidente rilevante all’interno dello stabilimento.

### Sindaco del comune di Venosa

- attiva il Centro Operativo Comunale (COC);

- informa la popolazione sull’evento incidentale e comunica i comportamenti da tenere per ridurre le conseguenze;

- dispone l’utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;

- predispone il trasporto della popolazione evacuata;

- segue l’evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato di “emergenza esterna”;

- in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità e in particolare per l’ordinato rientro della popolazione evacuata.

La Polizia Municipale del Comune di Venosa:

- Assicura la delimitazione e il presidio della zona esterna a quella di impatto;

- Disciplina il traffico, apponendo le segnaletiche ritenute più opportune bloccando la circolazione stradale delle zone a rischio;

- Si porta presso i punti previsti nel presente piano di emergenza al fine di consentire il controllo del traffico veicolare;

- Favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;

- Attua lo sgombero di automezzi nella ZONA 3 (vedi allegato cartografico n. 3) al fine di consentire l'ammassamento di mezzi di soccorso e facilitarne l'afflusso verso lo stabilimento;

### A.R.P.A.B.

- Fornisce il supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati allo stabilimento, derivante dalle schede d’informazione allegate alla notifica e dall’esecuzione dei controlli;

- effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;

- fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;

- trasmette direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;

- fornisce il supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.

### 118  DIRES

- invia il personale per effettuare il soccorso sanitario urgente e si raccorda con la Prefettura secondo quanto previsto dal PEE.

### L’azienda sanitaria- ASP di Potenza

- informa le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari dell’evento incidentale;

- provvede, in collaborazione con l’ARPAB, ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

- fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica.

- riceve dal 118 l’informativa sull’evento incidentale ai fini di un allertamento dei presidi ospedalieri o di ricovero e per una loro implementazione;

- Supporta con i propri servizi territoriali le risorse in scena (Medicina legale, Servizio farmaceutico   ecc)

- attiva il servizio veterinario per la tutela degli animali potenzialmente coinvolti nell’emergenza;

- invia il personale tecnico presso il PCA per una valutazione della situazione;

### Forze dell’ordine – (Carabinieri, Vigili Urbani)

In caso di evento incidentale:

- svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate dall’emergenza, anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico.

- Un rappresentante qualificato delle forze dell’ordine ne assume il coordinamento portandosi presso il PCA.

### Provincia

- invia, se necessario, personale tecnico sul posto

### Ufficio di protezione civile Regione Basilicata

- invia, se necessario, personale tecnico sul posto

### R.F.I. S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana

- provvede, ove richiesto, alla interruzione della linea ferroviaria Gioia del Colle- Rocchetta Sant’Antonio;

- si assicura che i due passaggi a livello posti in corrispondenza della stazione Venosa – Maschito rimangano aperti per il passaggio dei mezzi di soccorso

## Procedure Operative

Nel seguito sono descritte per ciascuna delle tre situazioni di pericolo (ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME - EMERGENZA) le azioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, sintetizzate nei diagrammi a blocchi di seguito riportati.

Si sottolinea che lo stato di attenzione e lo stato di preallarme  non corrispondono  ad una situazione di emergenza esterna vera e propria, infatti i soggetti esterni vengono unicamente allertati. Negli stati di attenzione e preallarme gli unici soggetti che intervengono sono i Vigili del Fuoco, il  118 e il Comune di Venosa; solo nel caso di emergenza vera e propria si ha la mobilitazione generale di tutti i soggetti esterni. In questo caso s’insedia il CCS presso la Prefettura, con la partecipazione dei rappresentanti dei diversi soggetti coinvolti nel coordinamento delle operazioni di intervento e soccorso, nonché di quelli di supporto all’emergenza.

## Sistema di allarme e comunicati alla popolazione

Le situazioni di emergenza interna sono segnalate con le modalità previste nel relativo piano  che prevede l’utilizzo di allarmi ottico-acustici. Qualsiasi situazione di emergenza interna che risulti non gestibile e controllabile con mezzi propri della Società, viene immediatamente segnalata agli Enti preposti mediante comunicazione telefonica (successivamente tramite telefax) con le modalità previste dal presente Piano di Emergenza Esterna.

Il Direttore responsabile della B. LPG S.r.l., sulla base delle informazioni ricevute, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’Ufficio Protezione Civile della Prefettura (UTG) dichiara lo stato di allarme – emergenza esterna e ne dà notizia all’interno e all’esterno dell’impianto, mediante l’attivazione di una sirena acustica monotonale avente suono continuato della durata di tre minuti, udibile fino ad una distanza di almeno 200 metri dal perimetro dello stabilimento.

Qualora l’entità della situazione incidentale sia tale da non consentire una consultazione con le predette autorità di protezione civile, il Direttore Responsabile attiva comunque lo stato di allarme con le stesse modalità.

Il gestore dello stabilimento è tenuto alla corretta gestione e manutenzione dei sistemi di allarme che devono comunque essere realizzati a regola d’arte.

Per la gestione degli allarmi vengono inoltre utilizzati:

    - sistemi telefonici e telefax (per l’attivazione degli allarmi ai soggetti individuati nel PEE per la gestione dell’emergenza esterna)

    - altoparlanti, messaggi radio e televisivi (per la comunicazione alla popolazione).

## Messaggi alla popolazione

Durante le situazioni di emergenza sono previste alcune modalità di informazione alla popolazione, tramite

- emittenti radio e televisive locali

- altoparlanti fissi o mobili su automezzi

- squadre di soccorso con compiti informativi

Gli organi di informazione attingeranno le notizie dalla Prefettura o dal Comune di Venosa.

Gli scopi del sistema di comunicazione sono:

1)	informare la popolazione della situazione di emergenza al fine di attivare le misure di protezione;

2)	informare sulle caratteristiche del pericolo per ottenere risposte rapide e immediate;

3)	spiegare i comportamenti da adottare per fronteggiare la situazione di pericolo. I consigli devono essere molto semplici e corredati dalle motivazioni che rendono  necessari i provvedimenti richiesti.

Di seguito sono riportate alcune frasi che potranno essere usate nel comunicato alla popolazione.

- “ATTENZIONE, ATTENZIONE” “ALLE ORE.... [specificare l’ora] A SEGUITO DI.... [specificare il tipo di incidente] SI E’ VERIFICATO UN RILASCIO DI GPL IN “ZONA IND.LE SCALO FERROVIARIO” PRESSO LA “B. LPG S.R.L.” “SIETE INVITATI A: RIENTRARE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI RESTARE AL CHIUSO, CHIUDENDO PORTE E FINESTRE - INTERROMPERE IL CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA - RESPIRARE ATTRAVERSO UN PANNO UMIDO - NON INTASARE LE LINEE TELEFONICHE - VI TERREMO INFORMATI CON ULTERIORI MESSAGGI” “LA SITUAZIONE E’ SOTTO CONTROLLO CI STIAMO ADOPERANDO AFFINCHE’ L’EMERGENZA CESSI AL PIU’ PRESTO” “CERTI DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE VI INVITIAMO ANCORA A MANTENERE LA CALMA”

## Informazione al pubblico tramite gli organi d’informazione

Di seguito sono riportati alcuni esempi di informazione al pubblico, mediante comunicati da diramare a mezzo radio o televisione.

### Allarme iniziale

Il Responsabile pro tempore della B. LPG S.r.l. ha informato questa Prefettura di un incidente verificatosi il giorno __________ alle ore _____________

Si esclude, per il momento, che l’evento possa arrecare danni alla salute delle persone presenti negli insediamenti posti in prossimità dell’impianto.

I tecnici dello stabilimento sono impegnati a riportare l’impianto nelle condizioni normali di esercizio.

Le Autorità competenti  seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Ulteriori notizie ed informazioni saranno fornite non appena disponibili.

Si prega di non telefonare allo stabilimento ed alle Autorità.

Le persone presenti negli insediamenti posti in prossimità dell’impianto (1. Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. e 2. Uffici Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo) devono abbandonare rapidamente le aree esterne e devono rientrare all’interno degli edifici.

Sarà cura di questa Prefettura fornire, non appena disponibili, ulteriori notizie sull’evolversi della situazione.

### Riparo al chiuso

Il Prefetto di Potenza, dopo aver sentito  il Comandante provinciale dei VV.F. e gli organi sanitari ha disposto che, come misura cautelativa, le persone presenti negli insediamenti posti in vicinanza dell’impianto (come sopra), rimangano temporaneamente al chiuso con porte e finestre chiuse per limitare il ricambio d’aria.

Si prega di ascoltare integralmente questo messaggio  prima di intraprendere qualsiasi iniziativa

Questa azione protettiva si rende opportuna a causa dell’incidente presso la B. LPG S.R.L.

Il Prefetto di Potenza ha  stabilito, in via precauzionale, che le persone presenti negli insediamenti posti in vicinanza dell’impianto (come sopra) rimangano temporaneamente al chiuso e seguano i seguenti comportamenti:

- chiudere tutte le porte e finestre, ovvero recarsi in locali chiusi, evitando l’uso di ascensori;

- sintonizzarsi sulle stazioni radio o TV locali;

- adottare tutte le precauzioni d’uso prima di lasciare  il  proprio  posto di lavoro;

- ascoltare con attenzione i messaggi inviati mediante altoparlanti;

- non telefonare allo stabilimento B. LPG S.r.l.;

- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento, centralizzati o locali, ed eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di porte e finestre;

- spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;

- non uscire dai locali, se non autorizzati dall’Autorità.

La popolazione che vive o lavora fuori delle zone in cui è necessario il riparo al chiuso deve mantenersi lontano da tali zone.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

### Cessazione del riparo al chiuso

Il Prefetto di Potenza, su conforme avviso degli organi sanitari provinciali e del CCS, informa che deve ritenersi cessata la misura del riparo al chiuso.

Le persone presenti negli insediamenti posti in vicinanza dell’impianto possono aprire porte e finestre e possono uscire all’aperto.

### Evacuazione

Il Prefetto di Potenza valutata la gravità della situazione venutasi a creare a seguito dell’incidente verificatosi presso la B. LPG S.r.l. di Venosa, sentiti gli organi tecnici, ha disposto, come misura cautelativa, l’evacuazione delle persone presenti negli insediamenti posti in vicinanza dell’impianto.

Si prega di ascoltare integralmente questo messaggio  prima di intraprendere qualsiasi iniziativa

Prima di abbandonare il proprio posto di lavoro occorre adottare tutte le precauzioni necessarie.

Le zone evacuate sono piantonate dalle Forze dell’ordine.

Le persone che vivono o lavorano fuori delle zone in cui è stata disposta l’evacuazione devono mantenersi lontano da tali zone fino a nuovo ordine.

Non telefonare alla B. LPG S.r.l. ed alle Autorità competenti.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

## Viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e percorsi alternativi

In caso di necessità si procederà al blocco della viabilità nelle zone interessate dall’incidente.

In particolare la viabilità limitrofa all’area interessata dall’emergenza subirà le modifiche indicate nel prospetto che segue e riportate nell’allegato cartografico nr. 3.

Le deviazioni del traffico saranno disposte  con una pattuglia composta da due agenti più un’autovettura per il coordinamento.

Il traffico proveniente da Venosa sulla S.P. 18 Ofantina deve essere bloccato all’altezza del cancello n. 4 e deviato verso la SS.V. 655 “Bradanica”. Il traffico proveniente dalla S.P. 18 Ofantina e diretto verso Venosa deve essere bloccato all’altezza del cancello n. 1.

Analogamente dovrà essere bloccata la linea ferroviaria e il traffico sulle strade limitrofe allo stabilimento.

Qualora vi sia l’assenso del ROS dei VV.F., il traffico proveniente dalla S.P. 18 Ofantina e diretto verso Venosa può essere deviato verso la variante “archeologica” e verso la strada comunale “tratturo degli albanesi”.

Ulteriori blocchi saranno attuati, ove necessari, secondo le disposizioni fornite dai VVF.

Alle zone coinvolte accederanno solo le persone autorizzate.

TABELLA- individuazione cancelli

| denominazione CANCELLO | INCROCIO | ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE | GESTORE CANCELLO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Primo incrocio per chi arriva alla zona ind.le provenendo dalla S.P. 18 Ofantina in direzione Venosa | Impedire il transito dei veicoli sulla via interna della zona industriale e nel tratto della S.P. 18 Ofantina antistante la stazione Ferroviaria | Vigili Urbani | n. 1 autovettura n. 2 agenti |
| C2 | Strada comunale tratturo degli Albanesi in corrispondenza dell’accesso Masseria Lioy Nicola | Impedire il transito sulla strada comunale tratturo degli Albanesi dei veicoli provenienti da Venosa diretti alla S.P. 18 Ofantina e alla Zona PIP | Carabinieri | n. 1 autovettura n. 2 agenti |
| C3 | Tratto finale della S.P. Variante Archeologica a circa 150 m dall’incrocio con la S.P. 18 | Impedire il transito dei veicoli verso lan S.P. 18 | Vigili Urbani | n. 1 autovettura n. 2 agenti |
| C4 | Per chi proviene da Venosa, percorrendo la S.P. 18 Ofantina, incrocio con la diramazione per la diramazione per la strada comunale della Cupa | Impedire il transito dei veicoli sulla S.P. 18 in direzione della stazione ferroviaria | Carabinieri | n. 1 autovettura n. 2 agenti |
| C5 | Incrocio tra le strade di piano nella zona a nord ovest rispetto alla B.LPG | Impedire il transito dei veicoli sulla via interna della zona industriale. | Carabinieri | n. 1 autovettura n. 2 agenti |

## Aree d’intervento.

Le aree d’intervento sono le aree destinate alla direzione tecnica, logistica e sanitaria del piano di Emergenza esterna. Esse sono:

### Posto di Coordinamento Avanzato (PCA)

Per una ottimale gestione dell’emergenza sarà  attivato un punto di coordinamento avanzato, vicino al luogo dell’incidente, ma in posizione sufficientemente protetta e sicura, ove convergeranno  i rappresentanti dei diversi Enti preposti alla gestione dell’evento.

Tale punto di coordinamento è stato individuato ai margini della zona 3, presso l’incrocio tra le strade interne alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG (allegato cartografico n. 3), previo assenso del responsabile delle operazioni di soccorso (ROS VVF). Tale area dovrà essere tempestivamente sgomberata al momento dell'allarme.

A tale punto di coordinamento partecipano i rappresentanti qualificati dei seguenti Enti:

    - Vigili del Fuoco

    - Comune di Venosa

    - Servizio 118

### Area di soccorso tecnico urgente

Le aree di intervento tecnico sono costituite dal sedime dello stabilimento (per le fasi di avvicinamento all'incendio e spegnimento) e dalle aree ad esso esterne (per le fasi logistiche a supporto e per l'ammassamento dei mezzi ed attrezzature).

Per l’arresto dei mezzi VV.F. in posizione avanzata potrà essere utilizzato, previo assenso del ROS VVF, l’incrocio tra le strade interne alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG (allegato cartografico n. 3), che rappresenta una posizione maggiormente protetta dagli effetti di un incendio. L’accesso a tale incrocio avverrà attraverso il cancello n. 2

I mezzi dei VV.F. che convergono verso l’area, in attesa di essere impiegati direttamente nelle operazioni potranno essere raccolti nella stessa zona, o nella strada interna antistante l’accesso secondario alla B.LPG.

### Area sanitaria

E’ stata individuata una possibile area di convergenza dei mezzi di soccorso del 118 e delle componenti sanitarie sulla strada interna alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG (allegato cartografico n. 3), con accesso attraverso il cancello n. 1 la quale all’occorrenza potrà essere implementata da una zona di triage. Tutta l’area dovrà essere tempestivamente sgomberata al momento dell'allarme.

### Area di logistica e di accoglienza

E’ stata individuata una possibile area di convergenza delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile sulla strada interna alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG (allegato cartografico n. 3), con accesso attraverso il cancello n. 1 Tali aree dovranno essere tempestivamente sgomberate al momento dell'allarme.

| RIEPILOGO DELLE AREE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (allegato cartografico n. 3), |  |
| --- | --- |
| POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA) (VV.F.- 118 – Comune di Venosa) | presso l’incrocio tra le strade interne alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG |
| PUNTO RACCOLTA MEZZI DEI VIGILI DEL FUOCO | RACCOLTA MEZZI OPERATIVI (previo assenso del responsabile delle operazioni di soccorso): - incrocio tra le strade interne alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG RACCOLTA MEZZI IN ATTESA DI ESSERE IMPIEGATI: - incrocio tra le strade interne alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG; - strada interna antistante l’accesso secondario alla B.LPG. |
| POSTO MEDICO AVANZATO (PMA) 118 E COMPONENTI SANITARIE | - sulla strada interna alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG con accesso attraverso il cancello n. 1 |
| POSTO LOGISTICO AVANZATO (PLA) PROTEZIONE CIVILE COMUNE E VOLONTARI | - sulla strada interna alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG con accesso attraverso il cancello n. 1 |
| AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERO | La contingente possibilità di atterraggio sarà valutata dal pilota dell’elicottero, previo assenso del responsabile delle operazioni di soccorso tecnico (Vigili del Fuoco) presente sul posto |

#### Stato di attenzione

COMANDO VVF

118 DIRES

RESPONSABILE

DEL PEI

ARPAB

PREFETTURA

COMUNE

REGIONE

PROVINCIA

RFI

## Stato di attenzione

###### Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento

In conformità al Piano di Emergenza Interna (P.E.I.), la direzione ed il coordinamento degli interventi operativi sono demandati interamente ad un responsabile aziendale designato il quale si avvale della squadra di emergenza e di tutto il personale dipendente.

In particolare il Responsabile del piano di emergenza interna, rilevati gli eventi iniziatori di un possibile incidente rilevante:

- attiva la squadra di emergenza interna per evitare la propagazione degli effetti e delle conseguenze, attenendosi a quanto previsto nel proprio P.E.I.;

- informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) i Vigili del Fuoco 115  precisando, se possibile, il grado di probabilità di un’evoluzione peggiorativa dell’evento

###### Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco

- allertato in ordine ad un ipotetico evento incidentale acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità);

- dispone, secondo le proprie procedure, l’immediato invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore aziendale;

- il Responsabile Operativo del Soccorso dei Vigili del Fuoco (ROS VVF) giunto sul posto acquisisce dal gestore aziendale e dalle persone presenti sul posto ogni utile informazione circa l’evento e le misure di protezione eventualmente già adottate a scopo preventivo e valuta la possibile evoluzione dell’evento;

- sulla scorta delle valutazioni effettuate in loco informa la Prefettura.

###### La Prefettura

- ricevuta la comunicazione dell’evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore aziendale e dai VVF;

- allerta il 118,  l’ARPAB, il Comune, la Regione, la Provincia e l’RFI.

### 5.9.1	Cessazione dello stato di attenzione

###### Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco

- sulla scorta delle valutazioni effettuate in loco informa la Prefettura;

###### La Prefettura

- informa il 118,  l’ARPAB, il Comune, la Regione, la Provincia e l’RFI

#### Stato di preallarme

118 DIRES

PROVINCIA PROT.  CIVILE

QUESTURA

COMANDO VVF

CARABINIERI

RESPONSABILE DEL PEI

ASP Potenza

PREFETTURA

REGIONE PROT.  CIVILE

RETE FERROVIARIA

ARPAB

COMUNE

PROT.  CIVILE

STABILIMENTI ADIACENTI

## Stato di preallarme

Si perviene ad un stato di preallarme da un livello di allerta corrispondente allo stato di attenzione, oppure, nel caso in cui la situazione contingente lo richieda, lo stato di preallarme può essere direttamente attivato dal responsabile del PEI.

Nella seconda eventualità le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di seguito descritte, oltre a quelle indicate nei precedenti stati di allerta.

#### Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento

- assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature.

#### Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

- invia, se necessario, ulteriori uomini e mezzi  presso lo stabilimento.

- informa la Prefettura circa l’evoluzione dell’evento incidentale

- dirige l’intervento, per il tramite del ROS VVF, raccordandosi con il responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento.

#### Prefettura

- acquisisce ogni ulteriore elemento di valutazione sull’evento in atto

- informa  l’ARPAB e il Comune  circa l’evoluzione dell’evento incidentale

- allerta  gli enti preposti ad intervenire in caso di attuazione del piano di emergenza

#### ARPAB

- invia personale sul posto che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi associati allo stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione ed al suo evolversi;

- fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;

#### Il 118 DIRES

- invia sul posto  personale  e mezzi

- il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce, se possibile,  ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell’evento medesimo;

- ricevute informazioni più dettagliate dell’evento attiva, in base all’entità dello stesso,  ulteriori mezzi e personale, e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.

Le Forze dell’Ordine ( Carabinieri, VV.UU.)

- dispongono  l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza

#### L’Ufficio Protezione Civile della Regione

- dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza

#### Provincia

- dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza

#### Azienda sanitaria – ASP Potenza

- dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza

#### Comune di Venosa

- invia sul posto personale dell’Ufficio Protezione Civile

- informa della situazione in atto gli stabilimenti adiacenti.

### 5.10.1	Cessazione dello stato di preallarme

#### Comando Provinciale Vigili del Fuoco

- comunica la fine dello stato di preallarme  alla Prefettura

- segue l’evoluzione dell’evento per verificare l’eventuale presenza  di elementi che possano aggravare la situazione, intervenendo, se necessario, con attività di prevenzione

#### Prefettura

- comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme e segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione

#### ARPAB

- segue l’evoluzione dell’evento e continua l’opera di monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione

#### Il 118 DIRES

- prosegue l’attività di soccorso

#### Comune di Venosa

- informa gli stabilimenti adiacenti della fine dello stato di preallarme presso lo stabilimento

- segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione

#### Stato di allarme-emergenza esterna

PROVINCIA PROT.  CIVILE

QUESTURA

118 DIRES

COMANDO VVF

CARABINIERI

RESPONSABILE DEL PEI

ASP Potenza

PREFETTURA

REGIONE PROT.  CIVILE

RETE FERROVIARIA

ARPAB

COMUNE

PROT.  CIVILE

STABILIMENTI ADIACENTI

## Stato di allarme – emergenza esterna

Si perviene ad un stato di allarme - emergenza esterna da un livello di allerta corrispondente allo stato di attenzione e/o preallarme, oppure, nel caso in cui la situazione contingente lo richieda, lo stato di allarme - emergenza esterna può essere direttamente attivato dal responsabile del PEI.

Nella seconda eventualità le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di seguito descritte, oltre a quelle indicate nei precedenti stati di allerta.

#### Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento

- fornisce ogni utile assistenza alle squadre di intervento, collaborando con le squadre di soccorso;

- d’intesa con il Comune, sentito il parere del ROS VVF, attiva i dispositivi di segnalazione dell’emergenza esterna per l’allarme alla popolazione.

#### Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

- per il tramite del ROS dispone l’isolamento dell’intera area interessata per un perimetro di sicurezza adeguato;

- attiva un punto di comando di avanzato (PCA), presso l’incrocio tra le strade interne alla zona industriale ad est dello stabilimento B.LPG (allegato cartografico n. 3), a circa 170 m dall’ingresso dello stabilimento; in prossimità dello stesso punto, posiziona l’Unità di Crisi Locale (UCL);

- informa costantemente la Prefettura circa lo stato degli interventi disposti e l’evoluzione effettiva del fenomeno incidentale;

- suggerisce norme di comportamento per gli occupanti gli edifici interessati dall’emergenza;

- verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all’evento reale e alla sua possibile evoluzione;

- accerta l’eventuale presenza di fattori che possano contribuire ad aggravare lo scenario incidentale suggerendo al gestore aziendale - o adottando direttamente - adeguate misure di prevenzione;

- richiede l’eventuale interruzione del traffico e/o della circolazione;

- consulta il Prefetto e il Sindaco per l’attivazione dei dispositivi di segnalazione per l’allarme alla popolazione

#### ARPAB

- il personale sul posto fornisce il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione ed al suo evolversi;

- fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;

- effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento nonché analisi chimico-fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;

- informa il Prefetto sulle risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;

- fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.

#### Prefettura

- diffonde l’informativa sull’evento incidentale e dispone per l’attuazione del PEE;

- verifica la concreta attuazione delle misure di protezione collettive;

- valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed agli Enti  competenti;

- coordina, su scala provinciale, gli interventi delle Forze di Polizia con quelli dei Vigili del Fuoco, del  118 e delle altre strutture operative provinciali;

- presiede e coordina le attività del C.C.S.;

- valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti disponendo, se del caso, l’interruzione degli stessi;

- informa gli Organi centrali ( Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione Civile,  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e, ove necessario i sindaci dei comuni limitrofi;

- fornisce agli organi di informazione le notizie sull’evento incidentale.

#### L’Ufficio Protezione Civile della Regione

- il funzionario dell’Ufficio di Protezione Civile si reca presso il CCS  ovvero assume ulteriori informazioni.

#### Provincia

- il Presidente della Provincia  (o suo delegato) si reca presso il CCS  ovvero assume ulteriori informazioni.

- dispone l’eventuale invio di personale tecnico sul posto.

#### Le Forze dell’Ordine  (Carabinieri, VV.UU.)

- dispongono i posti di blocco secondo le indicazioni ricevute “in loco” dal ROS VVF, per impedire l’accesso al luogo dell’incidente.

#### Il  118 DIRES

- il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce, ove possibile,  ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell’evento medesimo;

- ricevute informazioni più dettagliate circa l’evento, attiva  ulteriori mezzi e personale  e, ove necessario, le strutture di pronto soccorso.

#### Azienda sanitaria – ASP   Potenza

- si coordina con i servizi di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche, medici di base, 118, strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in rapporto alle risorse disponibili in loco;

- attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti territoriali;

- supporta la Prefettura e il Sindaco con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, gestione dei rifiuti, acqua potabile, etc.)

#### Comune di Venosa

- attiva il Centro Operativo Comunale (COC)

- predispone i mezzi ritenuti opportuni per diramare messaggi alla popolazione, invia automezzi  dotati di apparato di diffusione sonora per diffondere il messaggio di emergenza preregistrato con le informazioni sul comportamento da seguire, con notizie chiare circa le operazioni da compiere;

- dispone l’impiego della Polizia Municipale nonché l’intervento di personale e mezzi dei servizi di competenza municipale;

- il personale della Polizia Municipale collabora con gli organi di Polizia a disciplinare il traffico, apponendo le segnaletiche ritenute più opportune e bloccando, se del caso, la circolazione stradale nelle zone a rischio o di interesse per i soccorsi;

- individua e predispone l’area di raccolta per le eventuali persone sgomberate  e ne dispone il trasferimento;

- attiva i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati all’emergenza in atto;

- emana eventuali ordinanze di divieto  su indicazione dell’autorità sanitaria;

- interessa l’Azienda Sanitaria e i competenti servizi sanitari municipali per gli interventi di controllo e disinquinamento delle zone contaminate e per la predisposizione degli interventi dei servizi igienico-sanitari di pronto soccorso;

- trasmette  alla Prefettura l’elenco  delle eventuali vittime,  degli evacuati ecc…. e tiene costantemente aggiornati gli  stessi.

### 5.11.1	Cessazione dello stato di allarme

#### Comando Provinciale  Vigili del Fuoco

- comunica la fine dello stato di allarme alla Prefettura e al  118.

- segue l’evoluzione dell’evento per accertare l’eventuale presenza  di inneschi che possano favorire reazioni chimico-fisiche, intervenendo con attività di prevenzione;

#### ARPAB

- fornisce  suggerimenti circa ulteriori azioni da intraprendere a tutela della popolazione  e dei luoghi dove si è verificato l’evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici ambientali);

- segue l’evoluzione dell’evento e continua l’opera di monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione.

#### Il 118 DIRES

- prosegue l’attività di soccorso;

- segue l’evoluzione dell’evento

#### Prefettura

- comunica agli enti interessati  il cessato allarme;

- dispone la revoca dello stato di emergenza;

- segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione;

- adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali.

#### Comune di Venosa

- segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione;

- adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali;

- predispone le operazioni per l’ordinato rientro delle persone eventualmente evacuate.

#### Azienda sanitaria – ASP Potenza

- segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione;

- adotta ogni utile iniziativa  per il ripristino delle condizioni normali.

#### Le Forze dell’Ordine (Carabinieri, VV.UU)

- sentito il ROS VVF seguono l’evoluzione dell’evento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

## Procedure di emergenza da adottarsi all’interno delle zone di danno

In relazione alla tipologia di evento incidentale che si potrebbe registrare, a seguito delle segnalazioni di allarme effettuate dal gestore dello stabilimento, le persone che si trovassero all’interno delle zone di danno, dovranno adottare le seguenti procedure di emergenza:

| ZONA DI DANNO | MISURE DI AUTOTUTELA | NOTE |
| --- | --- | --- |
| I | Le persone che si trovano all’aperto ove vengano attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello stato di allarme ed emergenza esterna allo stabilimento, devono allontanarsi nella direzione opposta allo stabilimento | Le persone che si trovano in auto, devono allontanarsi con il mezzo, seguendo le indicazioni delle forze preposte. |
|  | Le persone che si trovano al chiuso devono permanere all’interno degli edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte e finestre. |  |
| II | Le persone che si trovano all’aperto ove vengano attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello stato di allarme ed emergenza esterna allo stabilimento, devono allontanarsi nella direzione opposta allo stabilimento | Le persone che si trovano in auto, devono allontanarsi con il mezzo, seguendo le indicazioni delle forze preposte |
|  | Le persone che si trovano al chiuso devono permanere all’interno degli edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte e finestre. |  |

Nelle tabelle che seguono sono indicate azioni specifiche che devono essere adottate dalle persone coinvolte e dai soggetti responsabili.

## Limitazione delle conseguenze per gli insediamenti nelle zone di danno

LIMITAZIONE DELLE CONSEGUENZE E SOCCORSO DELLE PERSONE

| ZONA | ELEMENTO N. | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | MODALITA’ DI ATTIVAZIONE | PRESENZA DI PERSONE | AZIONI CHE DEVONO ESSERE ESPLETATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Falegnameria Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. | Via Ofantina | Mediante sirene attivate dallo stabilimento | 5 | Adozione P.E.I. Messa in sicurezza degli impianti di produzione. Rifugio al chiuso |
| I | 2 | Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo (uffici) | Contrada le Tufarelle |  | 12 | Adozione P.E.I. Messa in sicurezza degli impianti di produzione. Rifugio al chiuso |
| III | 4 | Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo (deposito) | Contrada le Tufarelle |  | 0 | Adozione P.E.I. |
| III | 6, 7 | Ceramiche Muscatiello | Via Ofantina |  | 3 | Adozione P.E.I. Messa in sicurezza degli impianti di produzione. Rifugio al chiuso |
| III | 8 | Tai Fun Games s.r.l. | Via Ofantina |  | 10 | Adozione P.E.I. Messa in sicurezza degli impianti di produzione. Rifugio al chiuso |
| III | 9 | Tecneco s.r.l. | Via Ofantina |  | 5 | Adozione P.E.I. Messa in sicurezza degli impianti di produzione. Rifugio al chiuso |
| III | 5 | Civile Abitazione | Via Ofantina |  | 2 | Rifugio al chiuso |

AZIONI DA INTRAPRENDERE SUL TERRITORIO E SULLE INFRASTRUTTURE PRESENTI

| ZONA | ELEMENTO | UBICAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE | AZIONI CHE DEVONO ESSERE ESPLETATE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Torrente Fiumara | - | - | nessuna |
| I/II | Scalo Ferroviario - Ferrovia Rocchetta S. Antonio – Gioia del Colle | Rete parallela alla S.P. 18 | R.F.I 080/58956935 3138095600 0883/683569 3138095624 | Interruzione della circolazione ferroviaria fino al termine dell’emergenza |
| I/II | S.P. n. 18 “Ofantina” | A partire dal cancello C1 e fino al cancello C4 | POLIZIA MUNICIPALE CARABINIERI | Le persone che dovessero trovarsi nella zona interessata, tra il cancello C1 ed il cancello C4, devono essere allontanate seguendo le indicazione del soggetto responsabile |
| III | Variante Archeologica | A partire dal cancello n. 3 | POLIZIA MUNICIPALE | Le persone che dovessero trovarsi nella zona interessata, tra il cancello C3 e la S.P. 18 devono essere allontanate seguendo le indicazione del soggetto responsabile |
| III | Strada comunale tratturo degli Albanesi | A partire dal cancello n. 2 | POLIZIA MUNICIPALE | Le persone che dovessero trovarsi nella zona interessata, tra il cancello C2 e la S.P. 18 devono essere allontanate seguendo le indicazione del soggetto responsabile |

## Linee guida per il riparo al chiuso e l’evacuazione

Si riportano di seguito alcune linee guida nelle operazioni di sgombero dell’area, di protezione delle persone e di eventuale evacuazione.

### Rifugio al chiuso

Dall’esame delle azioni conseguenti allo stato di emergenza, in caso di rilascio di sostanze pericolose,  si ricava che il provvedimento più frequente è il rifugio al chiuso delle persone esposte.

Il locale dove realizzare il rifugio al chiuso deve avere le seguenti caratteristiche:

- presenza di poche aperture;

- posizione possibilmente ad un piano elevato;

- disponibilità di acqua;

- presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni.

Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da assumere sono riassumibili come segue:

- evitare l’uso di ascensori;

- chiudere tutte le finestre e porte esterne e successivamente mantenersi a distanza dalle stesse;

- mantenersi sintonizzati sulle stazioni mediante radio o TV;

- prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti;

- non usare il telefono verso l’azienda colpita dall’incidente;

- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento centralizzati o locali ed eventualmente sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di porte e finestre;

- spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;

- non uscire dai locali se non autorizzati dall’Autorità;

### Evacuazione

In caso di evacuazione i comportamenti da seguire sono:

- abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle autorità secondo percorsi possibilmente trasversali al vento, in caso di rilascio tossico, o seguendo percorsi schermati, in caso di incendio/esplosione;

- tenere un fazzoletto bagnato sul naso e sulla bocca;

- non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso;

- dirigersi al punto di raccolta indicato dalle Autorità.

### Cessato allarme

Al segnale di cessato allarme:

- aprire tutte le finestre per aerare i locali interni;

- portarsi all’aperto assistendo in tale operazione le persone eventualmente inabili/ferite;

- porre particolare attenzione nel rientro ai locali precedentemente evacuati, in particolare quelli interrati o seminterrati, nei quali potrebbe essersi verificato un ristagno di vapori.

# MODELLI DI COMUNICAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

I flussi comunicativi previsti contestualmente all’attivazione del PEE sono:

- comunicazione dell’evento incidentale dal gestore ai VVF e alla Prefettura;

- comunicazione tra le strutture h 24 (sala operativa VVF e centralino della Prefettura) e gli altri soggetti previsti nel PEE;

- comunicazioni del Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per informare dell’evento incidentale in corso ed eventualmente per diramare l’ordine di “rifugio al chiuso” o “evacuazione”;

- comunicazione della Prefettura alle Amministrazioni Centrali.

Sono stati predisposti alcuni modelli da utilizzare, essi hanno lo scopo di codificare tali informazioni in modo da evitare l’incertezza dei dati trasmessi e una rapidità di giudizio da parte degli Enti interessati.

Le informazioni vanno comunicate telefonicamente alla sala operativa che avrà a disposizione lo stesso modello in modo che possa essere compilato direttamente per telefono. Successivamente, ove sia possibile, senza compromettere la gestione dell’emergenza, sarà data conferma a mezzo fax.

I numeri telefonici sono riportati al successivo capitolo 2.3.

I modelli inclusi riguardano:

- segnalazione incidente da parte del Gestore ai VVF e alla Prefettura;

- constatazione dello stato di attenzione  ad opera del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- comunicazione dello stato di preallarme e/o allarme emergenza esterna ad opera del Comando VVF;

- segnalazione dello stato di attenzione da parte della Prefettura;

- segnalazione dello stato di preallarme - allarme / emergenza esterna da parte della Prefettura;

- segnalazione della cessazione dello stato di attenzione, preallarme e/o allarme emergenza esterna da parte del Comando VVF;

- segnalazione della cessazione dello stato di attenzione da parte della Prefettura.

- segnalazione della cessazione dello stato di preallarme e/o allarme emergenza esterna da parte della Prefettura.

### Modello n. 1 - Segnalazione incidente da parte dello Stabilimento B. LPG S.r.l.

Comando Provinciale VVF di Potenza 115

Prefettura - UTG di Potenza

0971-419111

da  B. LPG S.r.l. – Venosa a

- Segnaliamo incidente occorso in data odierna alle ore________ del_____________

di tipo:

|  | Incendio |  | Esplosione |  | Rilascio di GPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Sostanza coinvolta:________________________

- Velocità del vento:

|  | Bassa |  | Media |  | Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Direzione del vento:________________________

- Note:

- Il Responsabile dell’impianto ____________________

Trasmette(1)________________________Riceve________________________

alle ore______________ del_________________

____________________

(1) Precisare cognome e nome delle persone che trasmettono e ricevono i messaggi

### Modello n. 2 - Constatazione dello stato di attenzione ad opera del Comando Prov.le dei VV.F.

Prefettura - UTG di Potenza

0971-419111

da Comando VVF di Potenza a

- Tipo di incidente(1)

|  | Incendio |  | Esplosione |  | Rilascio di GPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sostanza coinvolta_______________________________________________

da(2)

|  | Impianto produttivo |  | Deposito |  | autobotte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In località “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

ATTENZIONE

La situazione deve considerarsi in stato di

zone coinvolte(3)_______________________________________________

- Il Comandante Prov.le VV.F. di Potenza

- _____________________

Trasmette(4)__________________________Riceve______________________

alle ore______________ del_________________

***************************************************************************

1) Indicare se incendio e/o esplosione e/o rilascio di sostanze pericolose

2) Indicare l’unità coinvolta e il luogo  dell’incidente

3) Indicare espressamente le zone interessate

4) Precisare cognome e nome delle persone che trasmettono e ricevono i messaggi

### Modello n. 3 - Segnalazione da parte Comando Prov.le VV.F. in caso di variazioni

- passaggio da stato di attenzione a stato di preallarme e/o allarme-emergenza esterna;

- variazioni del territorio interessato al pericolo per cambiamento direzione del vento o per altre cause

Prefettura - UTG di Potenza

0971-419111

da Comando Provinciale VVF di Potenza a

- Tipo di incidente(1)

|  | Incendio |  | Esplosione |  | Rilascio di GPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

da(2)

|  | Impianto produttivo |  | Deposito |  | Autobotte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In località “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

per effetto(3)___________________________________________________

PRE ALLARME

ALLARME

EMERGENZA ESTERNA

la situazione si deve ora considerare in stato di(4)

zone coinvolte(5)_________________________________________________

- Il Comandante Prov.le VV.F. di Potenza

- _____________________

Trasmette(6) _______________________Riceve________________________ alle ore____________ del______________

**************************************************************

1)	Indicare se incendio e/o esplosione e/o rilascio di sostanze pericolose

2)	Indicare l’unità coinvolta

3)	Indicare la causa che giustifica il dispaccio (variazioni del vento, nuovo esame della situazione o altra causa da specificare espressamente)

4)	Usare il termine appropriato in rapporto alla valutazione effettuata, cancellando l’altro.

5)	Indicare espressamente le  zone interessate anche se coincidenti con quelle segnalate in precedenza

6)	Indicare il cognome delle persone che ricevono o trasmettono il messaggio

### Modello n. 4 - Comunicazione dello stato di attenzione ad opera della Prefettura

SSUEm 118		(Tel. N. 118      )

ARPAB 	                                     (vedi elenco reperibilità)

Comune di Venosa - Prot. Civile	     (Tel. N.0972-308624)             )

Provincia - Prot. Civile	                   (Tel. N.0971-46569)

Regione - Prot. Civile	                    (Tel. N.0971-668400)         )

RFI	                                             (Tel. N.08058956935)

da Prefettura di Potenza a

- Tipo di incidente(1)

|  | Incendio |  | Esplosione |  | Rilascio di GPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sostanza coinvolta_______________________________________________

da(2)

|  | Impianto produttivo |  | Deposito |  | autobotte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

ATTENZIONE

La situazione deve considerarsi in stato di

zone coinvolte(3)_____________________________________________

Tanto comunicasi in relazione a segnalazione Comando Provinciale Vigili del Fuoco con invito immediata attuazione adempimenti rispettiva competenza previsti nel piano di emergenza esterna B. LPG S.r.l.

Il Prefetto______________________

Trasmette (4)_________________________Riceve_____________________

alle ore_________ del _______________

***************************************************************************

1)  Indicare se incendio e/o esplosione e/o rilascio di sostanze pericolose

2)  Indicare l’unità coinvolta e il luogo  dell’incidente

3)  Indicare  le zone interessate con ogni possibile precisione

4) Eseguita la trasmissione, l’operatore avrà cura di accertarsi dell’ avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità del	ricevente.

### Modello n. 5 - Comunicazione dello stato di preallarme e/o allarme-emergenza esterna ad opera della Prefettura

SSUEm 118		(Tel. N.  118)           )

ARPAB 	                                   (vedi elenco reperibilità)

Comune di Venosa - Prot. Civile	     (Tel. N 0972-308624)            )

Provincia - Prot. Civile	                    (Tel. N.0971-46569)             )

Regione - Prot. Civile	                     (Tel.N.0971-668400))            )

Comando Carabinieri di Venosa 	      (Tel. N.0972-31143)             )

A.S.P di Potenza 	(ex ASL Venosa)   (Tel. N.0972-39111)             )

R.F.I.        	                                  (Tel. N.08058956935)             )

da Prefettura di Potenza a

- Tipo di incidente(1)

|  | Incendio |  | Esplosione |  | Rilascio di GPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sostanza coinvolta_______________________________________________

da(2)

|  | Impianto produttivo |  | Deposito |  | autobotte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

PREALLARME

ALLARME

EMERGENZA ESTERNA

La situazione deve considerarsi in stato di

zone coinvolte(3)_________________________________________________

Tanto comunicasi in relazione a segnalazione  Comando Provinciale Vigili del Fuoco con invito immediata attuazione adempimenti rispettiva competenza previsti nel  piano di emergenza esterna  B. LPG S.r.l.

Il Prefetto____________________

Trasmette (4)_______________________Riceve_______________________

alle ore_________ del _______________

**************************************************************

1)  Indicare se incendio e/o esplosione e/o rilascio di sostanze pericolose

2)  Indicare l’unità coinvolta e il luogo  dell’incidente

3)  Indicare  le zone interessate con ogni possibile precisione

4) Eseguita la trasmissione l’operatore avrà cura di accertarsi dell’avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità del ricevente.

AVVERTENZA: tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione (modello 3) effettuata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

### Modello n. 6 - Segnalazione da parte del Comando Prov.le VV.F. di cessazione dello stato di attenzione, preallarme e/o allarme emergenza esterna

Prefettura - UTG di Potenza

0971-419111

da Comando Provinciale VVF di Potenza a

Seguito precedenti comunicazioni circa incidente(1)______________________

da(2)___________________________________________________________

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

ATTENZIONE

ALLARME

EMERGENZA ESTERNA

informasi sono cessate condizioni di (3)

PREALLARME

per tutte le zone segnalate.

- Il Comandante Prov.le VV.F. di Potenza

- _____________________

Trasmette(4)______________________Riceve(4)________________________alle ore_____________ del_________________

***************************************************************************

1)	Indicare il tipo di incidente

2)	Indicare sommariamente l’impianto o il deposito in cui si è verificato l’incidente

3)	Usare il termine appropriato in rapporto alla valutazione effettuata, cancellando l’altro

4)	Indicare il cognome delle persone che trasmettono e ricevono il messaggio

### Modello n. 7 - Segnalazione da parte della Prefettura: cessazione dello stato di attenzione

118 DIRES		(Tel. N.  118)

ARPAB 	                                      vedi elenco reperibilità

Comune di Venosa - Prot. Civile	      (Tel. N.0972-308624)             )

Provincia - Prot. Civile	                    (Tel. N.0971-46569)             )

Regione - Prot. Civile	                     (Tel. N.0971-668400)

RFI	                                              (Tel. N.08058956935)             )

da Prefettura di Potenza a

Seguito precedenti comunicazioni circa incidente______________________

da___________________________________________________________

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

ATTENZIONE

informasi sono cessate condizioni di

per tutti settori e zone già segnalate.

Il Prefetto____________________

Trasmette(1)______________________Riceve(2)________________________alle ore_____________ del_________________

***************************************************************************

1) Eseguita la trasmissione, l’operatore avrà cura dia accertarsi dell’avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità del ricevente.

- AVVERTENZA:

- Tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione dei Vigili del Fuoco (mod. 5)

### Modello n. 8 - Segnalazione da parte della Prefettura: cessazione dello stato di  preallarme e/o allarme emergenza esterna

118 DIRES		(Tel. N. 118)

ARPAB 	                                       vedi elenco reperibilità

Comune di Venosa - Prot. Civile	     (Tel. N.0972-308624)             )

Provincia - Prot. Civile	                   (Tel. N.0971-46569)             )

Regione - Prot. Civile	                    (Tel. N.0971-668400)             )

Comando Carabinieri di Venosa 	    (Tel. N.0972-31143)             )

A.S.P. Potenza 	 (ex ASl Venosa)    (Tel. N.0972-39111)             )

R.F.I. 	                                        (Tel. N.08058956935)             )

da Prefettura di Potenza a

Seguito precedenti comunicazioni circa incidente______________________

da___________________________________________________________

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

PRE ALLARME

ALLARME EMERGENZA ESTERNA

Informasi  sono cessate condizioni di

per tutti settori e zone già segnalate.

Il Prefetto____________________

Trasmette(1)________________________Riceve(1)______________________alle ore_____________ del_________________

***************************************************************************

1)	Eseguita la trasmissione, l’operatore avrà cura di accertarsi dell’avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità del ricevente.

- AVVERTENZA:

- Tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione dei Vigili del Fuoco (mod. 6)

### Modello n. 9 - Comunicazione dello stato di allarme-emergenza esterna ad opera del Comune alle Aziende

| Falegnameria Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. | Fax 0972/35223 |
| --- | --- |
| Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo (uffici) | Fax 0972/32519 |

da Comune di Venosa a

- Tipo di incidente(1)

|  | Incendio |  | Esplosione |  | Rilascio di GPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

sostanza coinvolta_______________________________________________

da(2)

|  | Impianto produttivo |  | Deposito |  | autobotte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

ALLARME

EMERGENZA ESTERNA

La situazione deve considerarsi in stato di

zone coinvolte(3)_________________________________________________

Tanto comunicasi in relazione a segnalazione  della Prefettura con invito a immediata attuazione adempimenti rispettiva competenza previsti nel  Vostro piano di emergenza interno e a procedere al rifugio al chiuso in Vs locale con presenza di poche aperture.

Il Sindaco____________________

Trasmette (4)_______________________Riceve_______________________

alle ore_________ del _______________

**************************************************************

1)  Indicare se incendio e/o esplosione e/o rilascio di sostanze pericolose

2)  Indicare l’unità coinvolta e il luogo  dell’incidente

3)  Indicare  le zone interessate con ogni possibile precisione

4) Eseguita la trasmissione l’operatore avrà cura di accertarsi dell’avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità del ricevente.

AVVERTENZA: tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione (modello 5) effettuata dalla Prefettura.

### Modello n. 10 - Segnalazione da parte del Comune: cessazione dello stato di  preallarme e/o allarme emergenza esterna

| Falegnameria Linealegno 2000 Soc. Coop. A.r.l. | Fax 0972/35223 |
| --- | --- |
| Oleificio INOL s.a.s. f.lli Masturzo (uffici) | Fax 0972/32519 |

da Comune di Venosa a

Seguito precedenti comunicazioni circa incidente ______________________

da___________________________________________________________

In località  “Zona Ind.le Scalo Ferroviario” di Venosa presso stabilimento B. LPG S.r.l.

PRE ALLARME

ALLARME EMERGENZA ESTERNA

Informasi  sono cessate condizioni di

per tutti i settori e zone già segnalate.

Il Sindaco ____________________

Trasmette(1)________________________Riceve(1)______________________alle ore_____________ del_________________

***************************************************************************

1)	Eseguita la trasmissione, l’operatore avrà cura di accertarsi dell’avvenuta ricezione del messaggio, indicando le generalità del ricevente.

- AVVERTENZA:

- Tutti i dati del dispaccio saranno ricavati dalla correlativa segnalazione della Prefettura (mod. 8)

### Numeri telefonici utili

| Prefettura- Potenza |  | Fax 0971/419315 Tel. 0971/419111 |
| --- | --- | --- |
| Comune di Venosa | Ufficio Protezione Civile | Tel 0972/308624-311 0972/308630 Fax 0972/308637 |
| Comune di Venosa Polizia Municipale | pronto intervento | Tel-fax 0972/31010 |
| Vigili del Fuoco Distaccamento Vigili del fuoco di Melfi | pronto intervento | 115 Fax 0971/471500 Tel 0971/658111 Tel. 0972/238222 |
| Polizia | pronto intervento | 113 |
| Pronto intervento sanitario 118 |  | 118 |
| Carabinieri | pronto intervento | 112 |
| Carabinieri – | Comando Compagnia di Venosa | Tel.0972/31143 Fax 0972/308345 |
| Comando Polstrada – Potenza |  | Fax 0971/654195 Tel.0971/654111 |
| Comando Provinciale Carabinieri- Potenza |  | Tel fax.0971/411222 |
| C.R.I. | (ambulanze) | Fax 0971/27796 Tel.0971/485345 |
| ARPAB- Potenza | (secondo elenco reperibilità) | Fax 0971/601083 |
| Regione – Uff. Prot. Civ. |  | Fax 0971/668517 Tel.0971/668558-23 |
| Provincia –Uff. Prot. Civ.- | Sala Operativa | Fax 0971/306961 Tel 0971/46569-46851 |
| Ospedale di Venosa |  | Fax 0972/39250 Tel. 0972/39111 |
| Azienda sanitaria – Potenza (ex ASL Venosa) |  | Fax 0972/39450 Tel.0972/39111 |
| B. LPG S.r.l. Responsabili emergenza |  | Tel 0972/37317 Fax 0972/37861 |
|  | Salvatore Baiano Alessia Tamburriello | 335/6590845 349/4157534 |
| Rete Ferroviaria Italiana | Bari | 08058956935 3138095600 |
|  | Spinazzola | 0883683569 3138095624 |