NON CLASSIFICATO

Piano di Emergenza Esterna per la Sosta di Navi Militari a Propulsione Nucleare

PARTE PRIMA :  GENERALITA’

1

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

1.  PREMESSA

a. Origine e schema della Pianificazione

## Il presente piano :

## - è stato compilato dall’apposito Comitato Provinciale istituito presso la Prefettura di

Trieste in applicazione delle disposizioni di cui all’ art.118 del  Decreto Legislativo

17.3.1995,  n. 230, integrate da quelle impartite dal Ministero dell’Interno  (ALLE–

GATI  A1, A2 e A3) ;

- è stato elaborato :

. sulla base del massimo incidente ipotizzato dal CAMEN  (oggi CISAM)  ( ALLE-

GATO  C  )  e  sulla  scorta  dei  presupposti tecnici forniti dallo stesso e rivalutati

dall’APAT  ( ALLEGATO  D ) ;

. in applicazione delle norme e delle direttive contenute nei seguenti documenti :

..  Decreto Legislativo 17.3.1995, n. 230 ;

..  Decreto Legislativo 26.5.2000, n. 241 ;

..  Circolare  N. 70  in  data  8.8.1973  del  Ministero  dell’Interno – D. G. P. C. ;

..  Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche redat

to dal Dipartimento della Protezione Civile – Ed. luglio 1996 ;

..  Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio del 27 novembre 1989 ;

..  MARIDIPART ANCONA, Uff. O, fg. n. 00717/OA in data 16.8.2001.

- si articola in cinque parti :

. la prima parte, parte generale, individua l’incidente possibile e determina lo sce-

nario incidentale più probabile che abbia impatto all’esterno della unità a  propul-

sione nucleare eventualmente sinistrata e le linee generali di intervento ;

. la seconda parte, parte descrittiva del sito, individua l’incidente possibile, defini-

sce l’area di attenzione/impatto e individua le strutture e le risorse per l’assistenza

alla popolazione ;

. la terza parte, prettamente operativa, individua :

..  le procedure operative ;

..  le misure di emergenza e le connesse azioni di intervento,  stabilendo i  soggetti

autorizzati ad attivarle e dirigere e le modalità di attuazione ;

..  i compiti,  le competenze  e  le funzioni  degli Enti e Organismi interessati all’e-

mergenza ;

. la quarta parte, tratta  delle  disposizioni adottate per fornire alla popolazione in-

formazioni specifiche relative all’incidente e al comportamento da adottare.

. la quinta parte, raccoglie gli allegati (cartografia e modulistica) inerente la gestio

ne dell’emergenza.

b. Situazione

Nelle acque antistanti il porto di Trieste sono previsti e assegnati due punti di  fonda,

come riportati in ALLEGATO  B, per unità navali di superficie o sommergibili a pro

pulsione nucleare con potenza compresa tra i 60 e 450 MW .

Non sono previsti posti di ormeggio in banchina.

2

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

c. Misure cautelative in atto

In relazione a  tale situazione e sulla base dei fattori di sicurezza considerati  dal  CI-

SAM sono   state  adottate le seguenti  misure  cautelative  che danno sufficiente  ga-

ranzia per la popolazione in caso di incidente :

- Individuazione dei punti di fonda  (ALLEGATO B)  nel rispetto dei valori delle distanze di sicurezza dalla costa stabiliti dal  CISAM e riconfermati  dall’APAT ( distanze di sicurezza  per l’attracco ) ;

- creazione intorno all’Unità navale a propulsione nucleare di  zone  concentriche

di sicurezza  ( Zona di Esclusione e Zona Controllata ),  ALLEGATO  B1, i cui

raggi delimitano le distanze alle quali le zone  integrate  non  superano  i  livelli

rispettivamente di riferimento  (1mSv ) e di emergenza  (20 mSv ) per un tempo

di esposizione di 1 ora dall’inizio dell’incidente.

- effettuazione a cura della M.M.I.,  per tutta la durata della sosta dell’unità a p.n.,

della misurazione periodica ( 3 volte al giorno ) della radioattività dell’aria e del

prelievo  di  matrici ambientali in prossimità del previsto punto di fonda ;

- applicazione delle norme contenute in apposito  documento  riservato predispo-

sto dalle Autorità Militari Italiane ed accettate dalle competenti Autorità Estere,

intese  a minimizzare il pericolo di incidenti ed il rilascio di sostanze radioattive

e vincolanti per il Comando delle unità a propulsione nucleare ;

(5)   piano  operativo della Marina  Militare  Italiana, secondo il quale, in caso di inci

dente ad unità a p.n. con fuoruscita o pericolo di fuoruscita di sostanze radioatti-

ve, l’allontanamento  dell’unità  sinistrata  deve  avvenire  con  una  velocità non

inferiore  a  3 nodi entro un’ora dal rilevamento o dalla comunicazione dell’inci-

dente da parte del  Comando  di  bordo   il quale assume  l’obbligo,  entrando  in

porto o andando all’ancora nel punto di fonda assegnato  e previsto,  di  dare co-

municazione  immediata  di  qualunque incidente dovesse verificarsi  durante  la

sosta.

- Per gli obbiettivi di cui ai punti precedenti e per garantire la protezione della po-

polazione anche per rilasci a lungo termine,  durante la sosta in rada  dell’unità a

p. n. :

- La Marina cui appartiene l’unità dovrà assicurare la disponibilità in loco di :

- una unità militare ( “ STBY TOW “) o di altro mezzo navale militare idoneo

ad iniziare,  nel più breve tempo possibile  e al massimo  entro un’ora dalla

constatazione o dall’avvenuta comunicazione da parte  del  Comando  della

unità a p. n. di un  eventuale  incidente  nucleare  con fuoruscita di sostanze

radioattive  allo  stato  aeriforme,  il  rimorchio fuori dalle acque territoriali

dell’unità sinistrata ad una velocità di almeno 3 nodi e rotta che tenga con-

to  della direzione/intensità del vento  sino a raggiungere la prevista distan-

3

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

za di sicurezza dalle coste ( distanze  di  sicurezza di  allontanamento ) , ri-

sultante pari a circa :

- 5 km. per le unità di potenza 60 MW ;

- 10  km. per le unità di potenza fino a 130 MW ;

- 20  km. per le unità di potenza fino a 450 MW ;

In considerazione della particolare conformazione  geografia  del  Golfo  di

Trieste e della vicinanza di coste  straniere  ( slovene e croate )  l’allontana-

mento avverrà con rotta iniziale 250° fino al punto  45° 30’ N – 013° 00’ E

e quindi con rotta 180° mantenendosi al di fuori delle acque territoriali  ita-

liane e straniere ;

- una unità militare / stazione di decontaminazione, equipaggiata per eventua

li operazioni di decontaminazione del personale militare e civile  intervenu-

to o che si sia trovato casualmente in prossimità della zona in cui si è verifi-

cato l’eventuale incidente ;

(b)  il Comando di bordo dell’unità a p. n. dovrà applicare le “ Norme Standar per

la sosta in porto” consegnate dall’Ufficiale  di  collegamento  di  Compamare

Trieste all’atto dell’arrivo dell’unità in rada ed in particolare :

- tenere pronti in  coperta opportuni cavi di rimorchio,  nell’eventualità che la

unità debba essere  rimorchiata  rapidamente fuori dalle acque territoriali in

caso di incidente ;

- assicurare che :

. nessun rifiuto radioattivo né rifiuto di altro genere venga scaricato  in  ma-

re,  sia in rada che nelle acque territoriali  ;

. adeguato controllo venga effettuato anche sui rifiuti solidi scaricati a mez-

zo di bettoline ;

- assicurare i collegamenti continui con Compamare Trieste ;

-	informare Compamare Trieste, a mezzo del più rapido sistema di comunica-

zione, in caso di temuto incidente nucleare o di qualsiasi altro evento (incen

dio, collisione, sabotaggio, etc…) che possa evolversi in incidente nucleare;

- Maridipart Ancona dovrà provvedere affinché, per le esigenze di cui in prece  denza   e per tutto il tempo di sosta dell’unità a p. n., siano disponibili presso la Capitaneria di Porto di Trieste :

-  personale e mezzi navali della M.M. idonei per le missioni di pattugliamen

to e per le misurazioni della radioattività  ;

#### -  personale del Nucleo SDAI per i prelievi dell’acqua di mare da sottoporre a

#### controlli di radioattività ;

4

NON  CLASSIFICATO

NON  CLASSIFICATO

#### (d)	la Capitaneria di Porto di Trieste  provvederà :

#### -	ad emanare apposita ordinanza che vieti a tutti  i  natanti,  ad  eccezione  del

traffico portuale di supporto :

..  il transito a meno di metri 300  (zona di esclusione)  e la sosta a meno  di

metri 500 (zona di controllo) dal centro dell’unità di superficie con  reat-

tore nucleare di 60 MW di potenza ;

#### ..  il transito a meno di metri 500  (zona di esclusione)  e  la sosta a meno di	       metri 700 (zona di controllo) dal  centro dell’unità di superficie con reat-

#### tore nucleare di potenza compresa fra i 60 e i 130 MW ;

..  transito a meno di metri 1300  (zona di esclusione)  e la  sosta  a meno di

#### metri 2200 (zona di controllo) dal centro dell’unità di superficie con reat

#### tore nucleare di potenza compresa fra 130 e i 450 MW  ( la sosta a meno

#### di metri 2200 deve intendersi per unità non in grado di lasciare l’ormeg-

gio entro due ore dall’allarme).  Nella  fascia compresa  tra i  1300 m. e i

2200 m. dal punto di fonda è consentita la sosta delle navi in grado di la-

lasciare l’ormeggio entro due ore, sia con i propri mezzi e sia con l’ausi-

lio di rimorchiatori ;

- ad assicurare con  idonei  natanti  la  sorveglianza  della  zona di fonda per

mantenerla , entro i limiti di cui sopra, sgombra da unità e mezzi mercanti-

li e da diporto ;  a tal fine la Capitaneria richiederà, all’occorrenza, l’ausilio

di mezzi navali della P. di S., dei CC e della G. di F. ;

- a far effettuare dal personale avuto in ausilio dalla M.M. :

..  le misurazioni  della  radioattività in aria nei pressi della zona circostante

l’unità a p. n., tre volte al giorno ;

..  prima, durante e dopo la partenza dell’unità a p. n. il prelievo dei campio

ni di acqua di mare da sottoporre a controllo di radioattività, informando-

ne il Comando di bordo per motivi di sicurezza e richiedendone,  se  rite-

nuto necessario, la collaborazione.

Detti prelievi saranno  effettuati con le  modalità  previste nel documento

MARIDIPART ANCONA n.00717/OA del 16.8.’01.

I campioni, da sottoporre a controllo, saranno inviati al CISAM e, qualo-

ra ritenuto opportuno e necessario, anche al Servizio  di  Fisica  Sanitaria

di Trieste.

- il  Comando  Provinciale  VV. F. di Trieste, durante la sosta dell’unità a p. n.,

dovrà provvedere :

-  ad attivare la rete provinciale di rilevamento della radioattività ;

-  ad inviare, periodicamente, nelle zone prospicienti i punti di fonda (ALLE-

GATO  B2 ), due squadre radiometriche su automezzi furgonati, apposita-

mente attrezzati  per eseguire misure di radioattività in aria ;  a  tal  fine ri-

chiederà, all’occorrenza,  il  concorso  dei laboratori mobili del Servizio di

Fisica Sanitaria di Trieste.

5

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

d.  Ipotesi di incidente

- E’ possibile , seppure con probabilità molto bassa, che su una delle unità a p. n.

ancorate nel porto di Trieste nei punti di fonda indicati nella cartina  (ALLEGA-

TI  B, B1 e B2  ) si  abbia  un incidente nucleare ovvero un’avaria  che compor-

ti fuoruscita di sostanze radioattive allo stato aeriforme.

(2)	Allo stato attuale il massimo incidente, possibile e credibile, ipotizzato dal CA-

MEN ( ora CISAM) (ALLEGATO  C)  ed esaminato e riconfermato dall’APAT (ALLEGATO D)  consiste  nella rottura del circuito primario con perdita del re-

frigerante con conseguente fusione del “nocciolo” e fuoruscita dei prodotti di fu  		sione dall’apparato di propulsione dell’unità navale interessata  e,  quindi, diffu-

sione di una nube radioattiva che contamina l’atmosfera  e  le  superfici  con  le

quali viene a contatto.

(3)	L’ipotesi anzidetta viene analizzata in relazione ai tre diversi  livelli  di  potenza

dell’unità a p. n.  :

.    sommergibile                                   60 MW ;

.    navi di medio dislocamento           130 MW

.    navi di largo dislocamento             450 MW

- Sulla base di tale ipotesi  il CAMEN ( oggi CISAM ) è giunto a definire attorno

all’unità sinistrata zone concentriche i cui raggi delimitano le distanze  alle  qua-

li in superficie le dosi integrate assorbibili  dall’organismo umano non  superano

i livelli di riferimento d’emergenza per tempi di esposizione, dall’inizio  dell’in-  	cidente, di 1h (raggio di esclusione) e 2h, intendendosi per raggio  di  esclusione

quello relativo ad una zona nella quale è stabilita l’interdizione all’accesso  e  al

traffico di altri natanti, ad eccezione del traffico portuale che deve  avvenire  se-

condo le norme e con le limitazioni stabilite in zona esposta a pericolo di radioat

tività  :

.   230   m.                1h

.   330   m.                2h              P.   60  MW

.   350   m.                 1h

.   520   m.                 2h              P. 130 MW

.   700   m.                 1h

. 1300   m.                 2h              P. 450 MW

(5)  In ALLEGATO B1 sono riportate le zone di esclusione e di controllo, che devo-

no essere interdette  all’accesso  e al transito ad eccezione del traffico del perso-

nale di servizio, i cui raggi devono intendersi dal reattore al centro della nave  e

conseguentemente aumentati di mezza lunghezza di catena considerando  le  di-

(6)	La diffusione atmosferica di prodotti di  fissione  determina  le  seguenti  conse-

guenze  valide  per  unità  navale  ferma,  risultanti  dalla  relazione  tecnica  del

CNEN   (ora APAT)  che  ha rivalutato i presupposti  tecnici  elaborati  da  CA-

6

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

#### MEN mettendo a calcolo parametri largamente cautelativi :

#### (a)  Irraggiamento esterno delle persone

#### Le  dosi  di  irraggiamento  esterno,  entro 2h dall’inizio del rilascio, sono al

#### di sotto del relativo livello di riferimento anche per  distanze  molto  piccole

#### ( 100 – 200 m. ) e per qualunque potenza considerata;  per  tempi  lunghi, si

supera il livello di riferimento fino a distanze dell’ordine del chilometro ;

- contaminazione interna per inalazione di :

.  iodio radioattivo con danno alla tiroide ;

.  cesio con danno al corpo intero ;

.  stronzio con danno al midollo ;

- contaminazione del suolo per deposizione delle sostanze radioattive.

- Le possibilità di danno biologico per le  persone esposte alle radiazioni interne è

stata calcolata dal CNEN per i vari tipi  di  sostanze  radioattive  potenzialmente

presenti.

Tra queste l’isotopo J 131 dello iodio è quello che conduce a condizioni di mag-

gior pericolo sia per quanto riguarda le dosi lesive dirette  alla  tiroide  cumulate

con l’irradiazione diretta esterna, sia per la contaminazione attuale che può  rag-

giungere distanze di circa 20 km a seconda della potenza nucleare.

Pertanto con riguardo soprattutto ad esse devono essere predisposte le misure di

emergenza per la salvaguardia delle popolazioni interessate.

- Il rischio  è tanto  maggiore  quanto  è la  potenza del reattore nucleare e  quanto

maggiore  è il tempo di permanenza dell’unità avariata nel punto di fonda.

Il rischio diminuisce se la nave viene avviata in un’ora ad una distanza  di  sicu-

rezza  dalla  costa compresa tra i 5  km. e i 20  km. a  seconda  della potenza del

propulsore.

- Gli effetti delle radiazioni sull’organismo dipendono da 4 fattori :

- la qualità e la dose di radiazione in rapporto al tempo di esposizione ;

- la modalità dell’irradiazione ( esterna od interna ) ;

- il carattere acuto ( per brevissimo tempo ) o cronico ( per più tempo ) della

esposizione ;

- la sensibilità specifica dei tessuti.

- Una forma di contaminazione cronica interna è il  consumo  di  cibi  vegetali  od

animali contaminati per assorbimento di materiale radioattivo. E’ per questo mo

tivo che il rischio radiologico dovuto in modo particolare all’ J  131 da propulso

ri della massima potenza deve essere controllato entro 20 km. dal punto di fonda

della unità.

L’evento radioattivo grave che comporti l’evacuazione della popolazione da una

zona,  si  avrebbe  allorché  il  quantitativo di  REM per l’uomo assorbibile in un

anno fosse uguale o maggiore a 25 con riferimento alla tiroide.

Si deve inoltre tenere presente che il radioisotopo J 131 ha un tempo di  dimezza

mento di 8,1 giorni.

7

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- A seconda delle modalità dell’evolversi dell’incidente e delle condizioni  in  cui

esso accade, si possono verificare le seguenti eventualità :

(a)  le conseguenze radiologiche sono inferiori a quelle teoriche ricavate, sia per

effetto di una maggiore diluizione atmosferica rispetto  a  quella  ipotizzata,

sia perché il rilascio viene arrestato in breve tempo ;

- le conseguenze radiologiche sono prossime a quelle previste.

- Anche nel caso più sfavorevole  previsto ( sottopara. (10) (b) ), l’allontanamento

dell’unità sinistrata entro un’ora dall’incidente,  a velocità non inferiore a 3 nodi

(ALLEGATO  E), e il raggiungimento delle distanze di sicurezza dalle coste tali

da assicurare raggi di esclusione dell’ordine dei 5 km., 10 km. e  20 km. rispetti-

vamente per i tre livelli di potenza delle navi di  60, 130  e  450 MW, assicurano

la protezione della popolazione da irraggiamento diretto e  da  inalazione  anche

per i rilasci a lungo termine;  la contaminazione del suolo sarebbe, invece,  sem-

pre rilevante fino a distanze notevoli.

2.  FINALITA’ DEL PIANO

Il presente piano  viene  predisposto per assicurare, ai fini della pubblica incolumità,  la

protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti dalla  dispersione

nell’ambiente di sostanze radioattive originate  da  eventuali  incidenti  a  unità navali a

propulsione nucleare autorizzate  a  sostare in prossimità del porto di Trieste.

Prevede l’insieme coordinato di idonee misure di sicurezza da prendersi, con la gradua-

lità  che  le  circostanze  richiedono,  dalle  autorità responsabili in caso di incidente del

reattore nucleare della nave a p. n. che comporti pericolo per la pubblica incolumità .

E’ compito della Marina Militare Italiana  provvedere all’organizzazione dell’emergen-

za interna del porto e alla sicurezza del  personale  militare e civile, impiegato nelle ope

razioni in mare di allontanamento della nave o che  si  sia trovato casualmente in prossi

mità della zona in cui si è verificato l’incidente.

3.  ATTUAZIONE DEL PIANO

Il presente piano viene posto in atto automaticamente a cura delle Autorità/Enti di cui

al successivo paragrafo 5, allo scattare dell’emergenza e secondo le  procedure  indicate

nella PARTE  SECONDA.

L’emergenza viene comunicata da Compamare Trieste, come  previsto  nel  documento

MARIDIPART ANCONA n.00717/OA del 16.8.2001, al Prefetto, al  Comandante Pro-

vinciale  VV. F.  e all’APAT.

La comunicazione dell’emergenza deve contenere l’indicazione  del  settore  interessato

dal vento nonché ogni altro dato tecnico utile  alla valutazione  dell’evolversi  dell’inci-

dente.

4. 	LINEE GENERALI DI AZIONE

In relazione  alle possibili modalità di evolversi dell’incidente di cui al precedente para-

grafo 1. d. e del provvedimento già in corso di attuazione concernente l’allontanamento

8

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

della unità navale sinistrata entro un’ora dalla segnalazione dell’incidente, vengono  in-

dividuati  tre  livelli  di  intervento che comportano provvedimenti e azioni riassunti qui

di seguito :

a.  Intervento di primo livello.

Considerata la distanza dalla costa dei punti di fonda e atteso che l’unità  navale, in

caso di sinistro,  sarà prontamente allontanata entro un’ora   dall’incidente,  non  si

ravvisa la necessità di allontanamento automatico ed immediato della  popolazione

residente e di passaggio.

Tuttavia, allo scattare dell’emergenza, sarà provveduto ai seguenti adempimenti :

(1)  avvertimento alle persone,  effettivamente interessate  dall’emergenza  radiolo-

gica, affinché trovino il riparo al chiuso fino a  diversa  disposizione, a cura del

la Prefettura e della Questura e del Comando Provinciale Carabinieri ;

(2)  interdizione del traffico marittimo, della pesca  e della  balneazione, per  il  cui

adempimento è interessata la Capitaneria di Porto ;

(3)  interdizione delle attività lavorative pubbliche o private esistenti nella zona in-

teressata dalle radiazioni ed avvertimento al personale dipendente delle relative

aziende di recarsi il luogo chiuso, a cura della Questura, del Comando  Provin-

ciale Carabinieri e Capitaneria di Porto ;

- controllo dell’andamento della radioattività ambientale a mezzo di squadre ap-

positamente   istituite  da  Compamare,  VV.F. ,  Sevizio  di  Fisica Sanitaria  e

con il concorso del laboratorio regionale;

- attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi ( C.C.S.), a cura della Prefettu-

ra;

b.  Interventi di secondo livello

Prevista mediante sistema di previsione oppure accertata, mediante i rilevamenti di

primo livello, una pericolosa intensità radioattiva al di fuori del raggio di eslcusio-

ne intorno alla unità sinistrata, saranno attuati  i  seguenti interventi :

(1)  eventuale allontanamento  dalle  zone  potenzialmente pericolose della popola-

zione residente e di passaggio, a cura delle Forze di Polizia ;

(2)  istituzione di posti  di  controllo  sanitario, di  decontaminazione e di assistenza

sanitaria, a cura del Servizio Sanitario Regionale ;

(3)  misurazione della contaminazione del suolo  ( rilevazione della contamionazio-

ne ), a cura di Compamare, VV.F., Servizio di Fisica Sanitaria e ARPA ;

(4)  richiesta del Task – Group, a cura dell’Ispettorato Regionale VV.F. ;

9

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(5)  regolazione ed eventuale deviazione  del  traffico, anche confinario,  stradale  e

ferroviario, delle zone interessate, a cura della P. di S. e delle Ferrovie ;

(6)  eventuale blocco della vendita e del consumo, nella zona contaminata, di generi

alimentari,  a  cura  della  Prefettura,  del Servizio Veterinario e dell’Ispettorato

dell’Agricoltura;

c.  Interventi di terzo livello

Qualora in relazione alla estensione della zona contaminata e alla intensità  radioat-

tiva  si  rende  impossibile  il  rientro degli evacuati nei luoghi di provenienza nella

stessa giornata dell’evacuazione,  saranno attuati i seguenti interventi :

(1)  adozione dei provvedimenti di profilassi alimentare ;

(2)  sistemazione degli eventuali sfollati presso alberghi, istituti scolastici ed edifici

pubblici;

(3)  distribuzione di viveri ed acqua ;

(4)  distribuzione del vestiario alle persone sottoposte a controllo di contaminazio-

ne ;

(5) raccolta  dei materiali contaminati ;

(6)  prosecuzione  del  controllo al suolo a vasto raggio e misurazioni della radioat-

tività sia in aria che in acqua.

5. AUTORITA’ INTERESSATE AL PIANO – RESPONSABILITA’

a. Il Prefetto della Provincia di Trieste è responsabile dell’attuazione del presente piano.

Egli, ricevuta la segnalazione dell’incidente :

(1) ne valuta l’entità e determina il conseguente stato di emergenza, attivando le misu

re di I livello, nonché, se necessario le misure di II e III livello ( PARTE SECON-

DA – PARAGRAGO B);

(2) coordina l’attività delle Autorità/Enti i cui interventi e relative responsabilità ven-

gono precisati e dettagliati nella PARTE SECONDA – PARAGRAFO  C ;

(3) attua tutte le misure previste nel piano particolareggiato della Prefettura (PARTE

SECONDA – PARAGRAFO C.4.)

b. il Ministero dell’Interno - Gabinetto è responsabile, a livello centrale,  del  Coordina-

mento con il Ministero della Difesa per quanto attiene ai contatti con le altre Autorità

di Governo e del coordinamento con il Ministero della Sanità per  quanto  riguarda  il

rilascio di informazioni al pubblico ;

10

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

c. il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico

e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di  Pro-

tezione Civile, è  responsabile,  a  livello  centrale,  della  adozione  degli  interventi

tecnico – operativi previsti dal relativo piano particolareggiato (PARTE SECONDA

–PARAGRAFO C. e del coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile;

d. il Dipartimento della P.C., sulla base delle informazioni acquisite e tenuto conto delle

valutazioni  effettuate dalla propria struttura assicurerà l’attuazione di tempestivi in-

terventi. In particolare :

(1) provvede a :

- - integrare le strutture locali con un’organizzazione a livello centrale in particola-

re per la diffusione di notizie stampa e TV e l’informazione alla popolazione  e

per il controllo della contaminazione ambientale e della catena alimentare ;

- fornire assistenza alle autorità locali per il reinsediamento temporaneo della po-

polazione in caso di evacuazione ;

- assume direttamente il coordinamento delle operazioni in  caso  di  un  eventuale

utilizzo di  proprie  strutture di cui  al para. 2.2 del Piano Nazionale delle Misure Protettive contro le emergenze radiologiche.

- SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

Il sistema di telecomunicazioni operative è realizzato tramite :

a. linea telefonica diretta tra :

- - Prefettura ;

- Questura ;

- Comando Brigata A. “Julia” ;

- Compamare ;

- Comando Provinciale Carabinieri ;

- Comando Provinciale VV. F. ;

b. rete in onde radio del :

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ;

- Arma dei Carabinieri ;

- Polizia di Stato ;

c. collegamento radio di emergenza del C.C.S. in Prefettura :

- Prefettura ;

- Questura ;

- Compamare ;

- Comando Provinciale Carabinieri ;

- Comando Provinciale G. di F. ;

- Comando Provinciale VV. F. ;

d. rete radio di Compamare per il soccorso in mare ;

e. rete  telefonica  TELECOM  per  le comunicazioni  con  tutti  gli  altri  Enti  e  Uffici

interessati.

Il recapito telefonico dei responsabili di ciascun Amministrazione o Ente è riportato nel

l’ ALLEGATO  O-I

11

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

###### PARTE SECONDA  –  PARTE  DESCRITTIVA

#### A.   DESCRIZIONE  DEL  SITO

B.   ZONA   DI  PIANIFICAZIONE

C.  SPECCHIO  DELLE  STRUTTURE   RICETTIVE  E  DELLE

RISORSE   DISPONIBILI  NEL  TERRITORIO

12

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

A.	DESCRIZIONE DEL SITO

1. CARATTERISTICHE TERRITORIALI   ( ALLEGATO   G )

a. 	Descrizione geologica e morfologica

Il territorio della provincia di Trieste è costituito  prevalentemente  da  una  successione  calcarea, cui

nella  fascia  costiera si uniscono una formazione essenzialmente arenaceo/marnosa detta “ Flysch ”e

alcuni depositi neozoici.

La successione calcarea,  risalente  a  varie epoche geologiche, costituisce  il Carso  Triestino  che si

identifica in un altopiano con quote  variabili,  fra  un  minimo di  95  metri sul livello del  mare ed un

massimo di 400 metri.  Interessa  i  territori  dei  Comuni di Duino – Aurisina,  Sgonico,  Monrupino,

gran  parte  del  Comune di San Dorligo della Valle ed alcune frazioni del Comune di Trieste.

La formazione del Flysch  limita a sud il  carso  triestino,  affiorando a Trieste, a Muggia e nella zona

di Sistiana in prossimità della costa. I  sedimenti  neozoici  occupano  alcune piccole zone di Trieste e

l’ intero territorio del comune di Muggia.

La prevalenza del territorio carsico comporta tutta una  serie di  fenomeni  tipici  ( doline, inghiottitoi detti “foibe”, caverne sotterranee, etc…..)  con vene di acqua sotterranee che percorrono con una rete molto estesa e capillare l’intero territorio. La  linea  risorgiva  di  detti  corsi  d’acqua è appoggiata  al  litorale  della  zona  nord-Ovest della provincia  (Timavo).

Scarsi dunque i corsi di acqua di superficie; del tutto modesti il Rio Ospo ed il torrente Rosandra che trovansi a sud – est  della  provincia.

- Descrizione topografica della provincia di Trieste e dei Comuni.

(1)  Provincia

La provincia di Trieste è un enclave  e :

- ha un’estensione di kmq. 212  ( Punto di maggior larghezza : km.12,250  Monte Cocusso–Por-

to Nuovo;  punto di  minor larghezza : km.3  Monte Ermada - imbocco ovest Golfo Sistiana).

- confina  :   .  a nord con la provincia di Gorizia per un tratto di circa 3 km. ;

.  a est e sud con la repubblica di Slovenia per circa 80 km. ;

.  a ovest con il mare Adriatico ;

- è suddivisa amministrativamente in 6 Comuni  di  cui solo quattro con popolazione superiore a

5.000 abitanti :

TRIESTE  (+),  Capoluogo di Provincia               superficie   kmq.    	84,49

MUGGIA  (+)                                                              “             “        	13,65

DUINO – AURISINA  (+)                                          “             “        	45,17

SAN DORLIGO DELLA VALLE                             “             “        	24,51

SGONICO                                                                   “            “        	31,20

MONRUPINO                                                            “            “        	12,98

I Comuni con  (+)  sono  appoggiati  prevalentemente al  mare;  tutti  i comuni hanno superfici

boschive che in alcune zone sono a  stretto  contatto  con  gli abitati.

- è percorsa in senso longitudinale (nord - sud)  da due grandi vie di comunicazione :

.  S. S.  14  della Venezia Giulia (costiera) ;

.  S. S.  202  - autostrada (altopiano),

che sono raccordate con svincoli all’Autostrada A1 Trieste - Udine- Venezia.

Ambedue le strade sono da considerarsi a grande traffico; in  particolare la 202,  trasformata

in autostrada a due corsie per ogni senso di marcia, rappresenta il normale transito del traffi-

co confinario dell’Autoporto di Fernetti,  accesso doganale da e per la Slovenia e tutto  l’est

europeo. Fra questi due assi si snoda una strada provinciale che collega i  vari centri dell’Al-

topiano  e  che  è  più  volte raccordata alla 202.

Esiste una sola strada ferrata che collega Monfalcone (GO) ed il capoluogo giuliano;  in località

Bivio di Aurisina, sono raccordati i percorsi con la vicina Slovenia.

13

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- Comuni

(a) 	Primo Comune

Nome Comune                                                	TRIESTE

##### Estensione Territoriale (Kmq.)                                               84,49

# Numero circoscrizioni (frazioni e/o rioni ) 		7

# Longitudine		45°  38’  55”   N

# Latitudine              	          13°   45’  46”   E

# Altitudine (metri/slm)		min.      0

# max. 672(M. Concusso)

Popolazione residente	214.419

##### Popolazione massima stimata	     ---

-  Elenco circoscrizioni  (frazioni e/o rioni)

| N. Numero e Nome delle Circosc. Frazioni e rioni | Popolazione Residente Stimata | Altitudine (m/slm) Minima Massima |
| --- | --- | --- |
| - Altipiano ovest comprendente le frazioni di : (20) - Santa Croce (21) - Prosecco (22) - Contovello | 1.516 - 1.394 - 1.533 - | 0,30 375 |
| - Altipiano est comprendente le frazioni di : (23) - Villa Opicina (24) - Banne (25) –Trebiciano (26) - Padriciano (27) – Gropada (28) - Basovizza | 7.613 - 219 - 593 - - - - - 694 - | - 672 |
| - con i rioni di: (14) - Cologna (15) – Scorcola (16) – Roiano (17) – Gretta (18) – Barcola | - - - - - - - - 2.846 - | 0,40 405 |
| 4 Trieste Centro con i rioni di - - San Vito - - Città Vecchia - - Città Nuova - - Barriera Nuova - - Barriera Vecchia - - San Giacomo | - – - - - - 14.359 - - - 11.668 - | 0 87 |
| 5 (7) - Chiarbola | 11.371 - | 0 209 |
| 6 con i rioni di : (11) - Rozzol (12) – Chiadino (13) – Guardiella (14) – Longera | - - 8.858 - 13.006 648 - | - 404 |
| 7 con i rioni di : (8) - Servola (9) – S.M.M. Superiore (10)- S.M.M. Inferiore | 13.068 - - - 26.041 - | 0 290 |
| Rione non definito | 468 - |  |

- Sistemi di allarme :

Comunicati stampa, RAI/TV, Emittenti radiotelevisive locali a cura e sotto la respsabilità del Prefetto; autovetture dei CC,  della P.di S. e  Polizia Municipale munite  di diffusori.

- Sistemi di comunicazione alternativa :

Rete radio di emergenza con CC, P. di  S., G. di F., VV. F.  e A R I.

14

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(b)	Secondo Comune

##### Nome Comune                                                        MUGGIA

##### Estensione Territoriale (Kmq.)                               13,657

# Numero frazioni(o circoscrizioni/o rioni ) 		13

# Longitudine		45°  36’  43”   N

# Latitudine                                                              	13°   46’  00”   E

# Altitudine (metri/slm)		min.     0

max.    240

Popolazione residente	13.267

##### Popolazione massima stimata	                         --

-  Elenco frazioni (o circoscrizioni o rioni)

| Nome | Popolazione Residente Stimata | Altitudine (m/slm) Minima massima |
| --- | --- | --- |
| Muggia | 7.099 - | 0 80 |
| Rabuiese | 134 - | 2 40 |
| Noghere | 74 - | 3 7 |
| Vignano | 146 - | 3 129 |
| S. Barbara | 582 - | 150 240 |
| Belpoggio | 50 - | 4 40 |
| Fonderia | 1.053 - | 17 70 |
| Farnei | 492 - | 0 125 |
| Chiampore | 680 - | 76 195 |
| Zindis | 877 - | 2 76 |
| S. Rocco | 324 - | 0 20 |
| Lazzaretto | 178 - | 0 75 |
| Aquilinia | 1.578 - | 0 125 |

- Sistemi di allarme  :

Comunicati stampa, RAI/TV, Emittenti radiotelevisive locali a cura e sotto la respon-

sabilità del Prefetto; autovetture dei CC,  della P.di S. e  Polizia Municipale munite di

diffusori.

- Sistemi di comunicazione alternativa :

Rete radio di emergenza con C.C., P. di S., G. di  F., VV. F.  e A R I.

15

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(c) 	Terzo Comune

##### Nome Comune                                                        DUINO – AUIRISINA

##### Estensione Territoriale (Kmq.)                               45,173

# Numero frazioni 	17

# Longitudine	45°  45’  00”   N

# Latitudine                                                        	13°  38’  00”   E

# Altitudine (metri/slm)	min.        0	   				max.   323

##### Popolazione residente                                             9.034

##### Popolazione massima stimata                               10.000

- Elenco frazioni

| Nome | Popolazione Residente Stimata | Altitudine (m/slm) Minima massima |
| --- | --- | --- |
| Aurisina | 791 870 | 145 |
| Aurisina Cave | 982 1.080 | 130 |
| Aurisina Stazione | 472 519 | 165 |
| Aurisina S.Croce | 342 376 | 190 |
| Sistiana | 2.754 3.029 | 0 70 |
| Visogliano | 462 508 | 110 |
| Duino | 1.501 1.651 | 0 40 |
| S.Giovanni di Duino | 186 204 | 0 15 |
| Villaggio del Pescatore | 347 381 | 0 2 |
| Medeazza | 87 95 | 150 |
| Ceroglie dell’Ermada | 146 160 | 145 |
| Malchina | 241 265 | 180 |
| Slivia | 153 168 | 155 |
| Precendicco | 104 114 | 225 |
| S.Pelagio | 247 271 | 225 |
| Prepotto | 147 161 | 260 |
| Ternova Piccola | 72 79 | 260 |

- Sistemi di allarme  :

Comunicati stampa, RAI/TV, Emittenti radiotelevisive locali a cura e sotto la respon-

sabilità del Prefetto; autovetture dei CC,  della P.di S. e  Polizia Municipale munite di

diffusori.

- Sistemi di comunicazione alternativa :

Rete radio di emergenza con CC, P.di S., G. di F., VV. F.  e A R I.

16

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- Quarto Comune

##### Nome Comune                                                     S. DORLIGO DELLA VALLE

##### Estensione Territoriale (Kmq.)                                         24,51

# Numero frazioni		26

# Longitudine	  	45°  36’  00”   N

# Latitudine                                                                  	13°  51’  36”   E

# Altitudine (metri/slm)		min.       10

max.     492

Popolazione residente                 	5.971

Popolazione massima stimata	                                 7.171

- Elenco frazioni

| Nome | Popolazione Residente Stimata | Altitudine (m/slm) |
| --- | --- | --- |
| Via – UL. Travnik | 11 21 | 13 |
| Via – UL.Muggia-Milje | 15 25 | 11 |
| Aquilinia | 332 352 | 109 |
| Bagnoli D. Rosandra | 895 1.095 | 71 |
| Bagnoli Superiore | 43 143 | 85 |
| Bottazzo | 3 268 | 187 |
| Caresana | 305 405 | 111 |
| Crociata Prebenico | 89 99 | 17 |
| Crogole | 115 135 | 81 |
| Domio | 312 337 | 12 |
| Draga S. Elia | 60 110 | 341 |
| Francovec | 291 301 | 12 |
| Grozzana | 108 208 | 492 |
| Hervati | 12 32 | 69 |
| Lacotisce | 235 245 | 14 |
| Log | 258 260 | 89 |
| Mattonaia | 281 290 | 24 |
| Moccò | 140 160 | 149 |
| Monte d’Oro | 15 20 | 148 |
| Pesek di Grozzana | 102 132 | 475 |
| Prebenico | 164 174 | 235 |
| Puglie di Domio | 441 445 | 10 |
| S. Dorligo della Valle | 948 1.098 | 106 |
| S .Giuseppe della Chiusa | 398 403 | 172 |
| S. Antonio in Bosco | 372 377 | 216 |
| San Lorenzo | 26 36 | 377 |

- Sistemi di allarme  :

Comunicati stampa, RAI/TV, Emittenti radiotelevisive locali a cura e sotto la respon-

sabilità del Prefetto; autovetture dei CC,  della P.di S. e  Polizia Municipale munite di

diffusori.

- Sistemi di comunicazione alternativa :

Rete radio di emergenza con CC, P. di S., G. di F., VV. F.  e A R I.

17

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(e)    Quinto Comune

##### Nome Comune                                                               MONRUPINO

##### Estensione Territoriale (Kmq.)                                      12,98

# Numero frazioni 		3

# Longitudine	 	45°  43’  00”  N

# Latitudine                                                                      	13°  48’  00”  E

# Altitudine (metri/slm)		min.     309

max.    363

##### Popolazione residente	                                             865

Popolazione massima stimata	                                    -----

- Elenco frazioni

| Nome | Popolazione Residente Stimata | Altitudine M/s.l.m. |
| --- | --- | --- |
| Rupingrande | 489 - | 309 |
| Fernetti | 180 - | 340 |
| Zolla | 196 - | 363 |

-  Sistemi di allarme  :

Comunicati stampa,  RAI/TV,  Emittenti radiotelevisive locali  a  cura  e sotto la respon-

sabilità  del  Prefetto;  autovetture dei CC,  della P.di S. e  Polizia  Municipale  munite di

diffusori.

-  Sistemi di comunicazione alternativa :

Rete radio di emergenza con CC, P.di S., G. di F., VV. F.  e A R I.

18

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(f)	Sesto Comune

Nome Comune                                                                SGONICO

Estensione Territoriale (Kmq.)                                        31,20

# Numero frazioni 	         12

# Longitudine		45°  44’  00”   N

# Latitudine                                                                     	13°   44’  00”   E

# Altitudine (metri/slm)		min.     213

max.    341

##### Popolazione residente          	2.204

Popolazione massima stimata	                                      --

- Elenco frazioni

| Nome | Popolazione Residente Stimata | Altitudine (m/slm) |
| --- | --- | --- |
| Borgo Grotta Gigante | 481 - | 267 |
| Bristie | 70 - | 213 |
| Campo Sacro | 142 - | 236 |
| Colludrozza | 49 - | 278 |
| Devincina | 179 - | 248 |
| Gabrovizza | 344 - | 232 |
| Rupinpiccolo | 129 - | 232 |
| Sagrado | 12 - | 341 |
| Samatorza | 156 - | 254 |
| Sgonico | 199 - | 278 |
| Stazione Prosecco | 96 - | 252 |
| Sales | 347 - | 260 |

- Sistemi di allarme  :

Comunicati stampa, RAI/TV, Emittenti radiotelevisive locali a cura e sotto la respon-

sabilità del Prefetto; autovetture dei CC,  della P.di S. e  Polizia Municipale munite di

diffusori.

- Sistemi di comunicazione alternativa :

Rete radio di emergenza con CC, P.di S., G. di F., VV. F.  e A R I.

19

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

2.  AZIENDE   OPERANTI   NEL   PORTO   DI   TRIESTE

##### In annesso, le Società, Enti e Persone aventi concessioni demaniali marittime

##### comprese tra  Punta Rocco e il torrente Bovedo

O    M    I    S    S    I    S

20

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- CONDIZIONI  METERELEOLOGICHE  PREVALENTI   NEL  TERRITORIO

PROVINCIALE  ( TRIESTE  E CARSO TRIESTINO )

- Caratteristiche climatiche

Il clima di Trieste è mitigato dalla presenza del mare. Le escursioni giornaliere  della

temperatura dell’aria variano da 3.7 °C in dicembre a 7.3 °C in luglio.

Il clima del Carso triestino ha caratteristiche continentali.  La temperatura media  di-

minuisce di circa 1 °C ogni 100 m di altezza;  le  escursioni giornaliere della  tempe-

ratura sono superiori a quelle di Trieste del 42%;  le escursioni  dell’umidità relativa

del 28%.  La quantità di pioggia è maggiore del 15%.

Nel  Golfo di Trieste il mare cede calore all’atmosfera, in particolare nei mesi inver -

nali, e contemporaneamente la temperatura dell’acqua si  raffredda, raggiungendo  in febbraio temperature molto basse.

L’effetto principale delle caratteristiche geografiche, morfologiche e  dinamiche  del

bacino, pertanto, è il seguente: il clima del mare presenta spiccate caratteristiche con

tinentali, cioè forti escursioni annuali di temperatura e salinità, mentre il clima atmo-

sferico, dominato dagli scambi di aria tra il mare e il continente, è  di  tipo essenzial-

mente marittimo.

b.	Venti

Quelli  di  NE  sono molto violenti in inverno ed in autunno inoltrato. Il vento fresco

di NE dura di solito 2-3 giorni, talvolta anche oltre;  se dura  più di 2-3 giorni, nel se	condo giorno cresce di forza.

La  Bora,  proveniente da ENE, è il vento dominante per frequenza ed intensità, e le

cui raffiche spesso superano i 100 km/ora e possono arrivare a 170 km/ora.

##### La  violenza della Bora è massima tra Duino e Sistiana, vicino  a Trieste, tra  Barcola

##### e S.Andrea e nella valle di Zaule; è invece relativamente meno forte nei pressi di Mi-

##### ramare, nella baia di Muggia, vicino al Molo V di Trieste, sotto Punta Grossa e  nella

##### Baia  di Pirano. Quest’ultima località offre il miglior ridosso da questo vento.

In  estate  la  Bora ha breve durata e soffia generalmente in concomitanza dei cambia 	menti  di  tempo o durante o dopo le piogge violente e i temporali.  E’ preannunciata 	da ammassamento di nuvole bianchicce che si alzano dietro  la Catena del  Carso, da 	abbassamento di temperatura e da aumento di pressione.

Talvolta si nota che,  mentre a Trieste  soffia la Bora forte,  a  sud di Capo Salvore il	tempo è bello, con deboli brezze da ponente o vento da scirocco.

Lo Scirocco (SSE), dopo la bora, è il vento più frequente durante l’autunno;  pur es-

sendo nel golfo raramente molto forte, produce grandi mareggiate sulla costa laguna

gunare. Con il perdurare di venti da scirocco in Adriatico,  il livello delle acque cre-

sce  in tutto il golfo.

21

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Il Libeccio in estate soffia raramente e ha breve durata; è però violento e pericoloso.

Il Golfo di Trieste non è difeso da questo vento.  In inverno, invece, non  desta alcu-	na preoccupazione.

Le brezze di mare, più intense d’estate, spirano da  WSW  durante le ore diurne;  le

brezze di terra provengono dai settori orientali durante la notte.

Durante la buona stagione sono molto regolari i venti d’impatto.  Durante la stagione più calda talvolta si formano dei piovaschi provenienti da  SW accompagnati da ven-

to che assume violenza di fortunale e che solleva improvvisamente mare grosso.

Durante l’inverno i venti da NW sono talvolta accompagnati da fitte nebbie.

- Maree e correnti di marea

Anche il moto della marea contribuisce al mescolamento dell’acqua  del golfo.

L’effetto di marea consiste nel trasporto di acqua (corrente di marea)  e in variazio-

ni di livello alterne che provocano di norma  una escursione di circa  1 metro;  mag-

giori variazioni di livello si hanno se in  concomitanza dell’alta  marea  soffia vento

di scirocco e se nell’alto Adriatico si ha bassa pressione atmosferica.

Entro l’ambito  del  Golfo  di Trieste la marea si comporta in  maniera praticamente

uniforme, anche se la sua ampiezza cresce leggermente dalle coste friuliane a quelle

istriane e benché si produca nel contempo una lieve  differenza  nel  tempo di  com-

parsa delle alte e basse maree sulle due coste. La marea di questa  zona è a carattere semidiurno, cioè con due alte e due basse maree nelle  24  ore, benché  di ampiezza diversa.

Vi sono anche, oltre alle variazioni giornaliere,  quelle mensili  di  livello nonché un

andamento annuale,  sensibile soprattutto nell’andamento del  livello medio legato a cause metereologiche - climatiche, con massimi livelli  generalmente  in ottobre/no-

vembre e minimi in febbraio o marzo.

Al ritmo semidiurno della marea è legata la corrente di marea. Nel golfo questa cor-

rente è diretta principalmente da NE e SW e da SW a NE in  un  moto  alternato;  le

caratteristiche del movimento si complicano però sia nel bacino meridionale (Vallo-

ne di Muggia) che in quello settentrionale (Panzano) per  effetto della costa.

La corrente di marea non è costante nel tempo, essa si affievolisce fino ad arrestarsi

nei momenti di alta e di bassa marea per  diventare  massima, diretta  in un  senso o nell’altro, quando l’onda di marea presenta ampiezza  nulla :  l’intensità  di  tale cor

rente è debole aggirandosi al massimo su ¼  o  ½  nodo. Peraltro correnti di flusso e

riflusso molto forti (superiore al nodo) si notano in alcuni siti : nel canale di accesso al porto di  Monfalcone la corrente di flusso e riflusso può superare il nodo.

Elevati valori di corrente si notano pure  nell’ Isonzo  e  fuori  Punta  Sdobba  anche per  il  sovrapposto effetto del fiume, particolarmente sensibile in epoca di piena.

22

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Le  variazioni anomali  di livello  del  mare, provocate  dall’effetto delle pressioni e

dal vento (basse pressioni sull’Adriatico settentrionale e vento di Scirocco innalza-

no il livello del mare, mentre basse pressioni a S e vento da N  lo abbassano )  corri

spondono nelle fasi di afflusso e deflusso,  a intensità  di  corrente di marea propor-

zionalmente maggiori in tutte le parti del golfo.

- Correnti

Come detto, dipendono soprattutto dalle maree, tuttavia  talvolta l’influenza dei ven ti  dominanti.  In condizioni ordinarie la corrente raggiunge, davanti alla costa N, la velocità di un nodo.

I  fiumi  che  sboccano  in  questa  costa  provocano correnti locali il cui effetto non

giunge che a limitata distanza. Raramente si riscontrano in mezzo al golfo movimen

ti di correnti notevoli.

- Nebbia

## E’ più frequente nel Golfo di Trieste che negli altri punti della costa orientale adria

## tica ed è tale da rendere difficile la navigazione:  si  possono  contare  in  media  20

## giorni di nebbia all’anno.

## Le nebbie si formano con maggior frequenza nei mesi invernali, ma si manifestano	spesso anche negli altri mesi, in limitate zone di mare, specie  nelle  ore  mattutine,

## in modo da rendere impossibile il riconoscimento dei punti anche più cospicui  del-la costa; diradano generalmente verso mezzogiorno o nelle  ore pomeridiane.

Lungo la spiaggia lagunare si forma la nebbia soltanto quando c’è calma di vento o	deboli brezze e dura per lo più poche ore, specialmente il mattino.

(f)	Fulminazioni

Non si possiedono misurazioni sul numero di fulmini caduti sul territorio. In consi-	derazione della situazione orografica si tratta tuttavia di valori medio – bassi limita

ti nei mesi estivi.

- Inondazioni

La  zona non è soggetta a inondazioni. In passato si sono avuti rari casi di modesta	entità.

- Trombe d’aria

Sulla regione le trombe d’aria si presentano  saltuariamente sulla laguna e sulla pia

nura friulana mentre non colpiscono il territorio considerato.

(i)   In ALLEGATO  I, altri dati climatici del territorio provinciale

23

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

B.   ZONA DI PIANIFICAZIONE

1.  Area di attenzione/impatto

Tutto il territorio provinciale viene considerato area di attenzione/impatto data la sua		modesta profondità. Infatti la zona di terraferma, compresa entro un raggio di 20 km.		da un  punto di fonda  di una nave a p. n. di potenza di 450 MW,  è  esposta a rischio		radiologico.

a.  Descrizione del rischio

Contaminazione radioattiva per sinistro a nave a propulsione nucleare alla fonda.

b.	Grado di pericolosità

Bassa.

c.	Comuni interessati

Tutti i comuni della provincia di Trieste.

d.	Testo descrittivo del rischio

Vedi Parte I ^ - paragrafo 1. d.

- Impianti

a.  Gli  impianti sono costituiti dagli apparati motori delle unità navali a propulsione

nucleare, autorizzate a sostare nelle acque prospicienti il porto di Trieste ;

b.  I punti di fonda sono localizzati dalle coordinate indicate negli  ALLEGATI  B

e  B1.

- Strutture e risorse

Uno degli obiettivi primari di una corretta pianificazione d’emergenza è quello di in-

dividuare le risorse e gli spazi necessari alla gestione di una situazione di  crisi  con-		nessa all’alterazione dell’assetto del territorio.

Infatti, la risposta del sistema di protezione civile è tanto più efficace  quando  risulti		preventivamente pianificata la individuazione e la predisposizione degli spazi e delle		risorse necessari per le operazioni di assistenza alla popolazione e al  ripristino  delle		funzioni primarie di una comunità.

Il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile è Ente esponenziale degli interessi del 	la popolazione che rappresenta. Pertanto in ambito comunale dovrà essere attuato un	piano particolareggiato per l’assistenza alla popolazione nel quale sia pianificato, an-	che e preventivamente,  l’organizzazione delle operazioni di predisposizione(disponi 	bilità, utilizzo, allestimento e funzionamento all’emergenza )  delle strutture e risorse

24

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

individuate e disponibili sul territorio, in modo da garantire un razionale impiego, co

me risposta del sistema di protezione civile, nel rispetto dei tempi  d’intervento  pro-	pri di una situazione di emergenza.

a. 	Strutture

Sono le strutture di ricettività, pubbliche o private, in grado di  soddisfare  le  esi-

genze di costituzione di :

(1)  Centri di raccolta/smistamento (aree di attesa o “meeting point”)

- Sono i punti di raccolta, cioè i  “luoghi sicuri”, dove la popolazione allonta- 		  		nata dalle zone interessate deve recarsi  con urgenza al  momento della rice-

zione  della comunicazione della misura di evacuazione ;

- vengono predisposti nella zona fredda, zona operativa non pericolosa del co

mune colpito e/o nei comuni di sgombero non soggetti a danno  radioattivo

e limitrofi a quelli colpiti ;

-	sono posizionati nelle località insistenti nelle direttrici di sgombero a distan 				za di sicurezza dalla zona contaminata in alberghi provvisti di docce ;

-	sono dotati di nuclei di  controllo radiologico che hanno il compito di :

. raccogliere dati utili a determinare la dose di radioattività presumibilmen-

te assorbita dalle singole persone ;

.  rilevare eventuale contaminazione esterna sulle persone  e  procedere  alla

loro decontaminazione;

.  isolare, per successivi accertamenti, le persone presumibilmente affette da	                      contaminazione esterna ;

.  eliminare,  chiudendo  in appositi sacchi ermeticamente chiusi, il vestiario

e le calzature contaminate ;

.  avviare alle aree di ricovero stabilite dal Centro di Coordinamento le per-

sone decontaminate .

I nuclei di controllo saranno costituiti dall’ASS n.1 Triestina su disposizione

del Direttore Sanitario e del responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Gli alberghi, indicati al successivo paragrafo  C. 1.  STRUTTURE  DI  RI -

CETTIVITA’, possono essere asserviti alle esigenze dello smistamento del-

la popolazione  proveniente dalle aree contaminate. Saranno di volta in volta

individuati dal C C S  e indicati all’ASS n.1.

(2)	Strutture ricettive/ricovero

Sono le strutture di alloggiamento tempestivo degli evacuati  e  che  possono 		essere alberghi, strutture militari, edifici pubblici non utilizzati, edifici scola-

25

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

stici, campeggi, ecc…..

Le infrastrutture di ricovero, individuate e predisposte in tutti i Comuni  della

Provincia, sono indicati nel successivo paragrafo C. 1. e verranno attivate in		emergenza su indicazione del C C S in base a :

-  gravità dell’evento ;

-  direzione del vento efficace ;

-  estensione della zona contaminata ;

-  numero delle persone che non possono rientrare nella zona di  provenienza,

nella stessa giornata dell’evacuazione.

Lo sgombero della popolazione dovrà essere effettuato :

-  per via ordinaria con i mezzi dell’Azienda Triestina Trasporti, F. S. e mez-

zi militari ;

-  eventuali sgomberi in ambito portuale, con i mezzi della marina e delle for- 		             ze di polizia.

(3)   Isolamento delle zone colpite

Ove  le  circostante  lo  richiedano, sarà disposto l’immediato isolamento  della

zona interessata al sinistro, che deve essere attuato dalla  Polizia  di  Stato,  dai

Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, per evitare ogni ulteriore pericolo per la

pubblica calamità ed eliminare inutili intralci alle operazioni  di  soccorso  e  di

assistenza; nel perimetro interessato potranno avere accesso esclusivamente co

loro  cui  sono  demandati  specifici  incarichi nel quadro degli interventi per la protezione e il soccorso delle popolazioni colpite e per i necessari rilievi radio- logici.

b.  Risorse

Con la dizione “risorse” si intende indicare il complesso delle  strutture,  del  per-

##### sonale e dei mezzi e materiali (pubblici e privati)  necessari  affinché  l’opera  dei

soccorritori si concretizzi negli scopi perseguiti.

E’  risorsa tutto ciò che è necessario per portare sollievo  ( trasporto/trasferimento

ed assistenza ) alle popolazioni sinistrate; vale a dire, in linea  generale,  le risorse

alloggiative, le risorse sanitarie, le risorse alimentari, i mezzi di trasporto.

Nel successivo paragrafo C. 1. e 2. è riportato lo specchio riassuntivo  delle risor-

se disponibili sul territorio.

26

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

C.  SPECCHIO DELLE STRUTTURE E DELLE RISORSE DISPONIBILI

1. STRUTTURE

a.  Strutture di ricettività   ( ALLEGATO   H-1 )

Sono strutture di ricettività ai fini della costituzione dei centri di smistamento e  di

ricovero gli alberghi, le strutture extra alberghiere e i camping :

(1).  ALBERGHI

| Cate goria | ## Nr. e Denominazione | n. telefono/fax 040 | ### Indirizzo e località ### Comune di DUINO AURISINA | Nr. complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Came- re | Posti letto |

TAV. 1   Sistiana – Duino – Villaggio del Pescatore   ( ALL. H-2)

***	(1)  Ai Sette Nani	  299170/291481      Loc. Sistiana, 54/E                             15          27

***        (2)  Duino Park Hotel             208184/208586        “     Duino Mare, 60/C                     21          49

***        (3)  Holiday  Inn                     208273/208836         “    Duino, Autost A4 km.123	  77        154

***        (4)  Posta                                 299103/29100          “     Sistiana, 51                                28          59

**	(5)  Ai Sette Nani (Dip.)	  299170/291481	     “     Sistiana, 54/C	    9	  17

**         (6)  Al Pescatore	  208188/208897	     “     Duino, 69	    8	  15

**	(7)  Alla Dolina 	 299350/2908287	     “     Sistiana, SS.14	  20	  46

**	(8)  Alla Pineta	 299255/2908021	    “     Sistiana, 57	  11	  21

**	(9)  Belvedere	 299256/299850	    “           “       50/A	  20	  40

**       (10)  Villa Cruder	208115/2071119	    “      Duino, 61/F	   7          14

*         (11)  Al Carso	  299998	    “      Malchina, 23/A	   8          23

*         (12)  Al Pescatore (Dip.)	 208188/208897	    “      Duino, 25/D	   -          36

*         (13)  Aurora Garnì	 208212/208212	    “           “      15	   8	 16

*         (14)  Baia degli Uscocchi	 208516/208055	    “      Villaggio del Pescatore,162	   8	 14

*         (15)  Dama Bianca	 208137/208258	    “      Duino Porto	   7	 14

27

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

| Cate goria | ## Nr. e Denominazione | n. telefono/fax 040 | ### Indirizzo e località ### Comune di Trieste, Sgonico e Monrupino | Nr. complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Came- re | Posti letto |

#### TAV. 2  Barcola – Grignano – Opicina – Monrupino – Sgonico   ( ALL. H-3 )

#### ***** 		(17)  Hotel Greif Maria	 410115/413053	  viale Miramare, 109	                     36	        72		             Theresia

#### ***		(18)  Nuovo Hotel Daneu	214214/214215	   via Nazionale, 111 – Opicina	        26	        60

***	(19)  Riviera Maximilian’s	  224551/224300	strada Costiera, 22 – Grignano	44	 89

***	(20)  Fernetti	  211797/213830	Loc. Fernetti, 3 - Monrupino	29	 50

***	(21)  Krizman	  377002/327370	  “     Rupimgrande, 76	17	 30

#### **	  (22)  Daneu  (Dip.)	  214214/214215	  via Nazionale, 194 – Opicina	17	 40

#### **	  (23)  Riviera Maximilian’s	  224551/224300	  Strada Costiera, 33 – Grignano	 9	 22

#### **	  (24)  Alla Valle di Banne	  211089/211089	  Banne, 25 – Opicina	23	 46

#### *	  (25)  Mignon	  224611/224611	   via Junker, 12 – Grignano	10	 24

#### *	  (26)  Tritone	  422811/422911 	   viale Miramare, 133 – Barcola	16	 28

#### *	  (27)  Valeria	  211204/215397	 via Nazionale, 156 – Opicina	10	 22

#### *	  (28)  Milic	  327330/327055       B.Grotta G., 10 – Sgonico	 8	 21

#### TAV. 3   Trieste Centro   ( ALL.  H-4 )

****	 (29)  Hotel Colombia	  369191/369644	  via Geppa, 18	   40           59

****	 (30)  Grand Hotel Duchi	 7600011/366092	  Piazza Unità d’Italia, 2	   52	103	          D’Aosta

**** 	 (31)  Jolly  Hotel	 7600055/362699 	  Corso Cavour, 7	  174	334

****	 (32)  Savoia Excelsior	  77941/638260	  Riva del Mandracchio, 4                 126	291

***	 (33)  Hotel Abbazia	 369464/369769	  via della Geppa, 20                         	 21	  39

***	 (34)     “      Continentale	 631717/368816	    “   San Nicolò, 25	   53	  90

***	 (35)     “      Italia	 369900/630540  	    “   della Geppa, 15	38	  93

***	 (36)  Milano	 369680/369727	    “   Ghega, 17	   44	     80

***	 (37)  Novo Hotel Impero	 364242/365023	    “    S. Anastasio,  1	40	148

***	 (38)  Roma	 369980/370040 	    “    Ghega, 7	40	  80

***	 (39)  Hotel S.Giusto	 764824/763826	    “    dell’Istria, 7	62	127

**	 (40)  Al Teatro	 366220/366560	  Capo di Piazza G. Bartoli, 1	45	 60

28

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

**	 (41)  Brioni	 772942/772942	     via Ginnastica, 42	20	43

**	 (42)  Città di Parenzo	 631133/367510	       “  degli Artisti, 8	35         79

**	 (43)  Istria	 371343/371343	       “  Timeus, 5                                 22	40

**	 (53)  Al Viale	 340838/3482708	       “   Nordio, 5                                	18	 25

*	 (44)  Alabarda Flora	 630269/639284	      “   Valdirivo, 22                           	 7	 20

*	 (45)        “          “     (Dip.)	           “	      “            “        “	10	 25

*	 (46)  Alla Posta	  365536/633720	     piazza Oberdan, 1	54	 91

*	 (47)  Blaue  Krone	  631882/631882	     via XXX Ottobre, 12                     	11	 21

*	 (48)  Centrale	  639482/370677	       “   Ponchielli,  1                          	15	 25

*	 (49)  Nuovo Albergo Centro	  3478790/3475258       “    Roma, 13	18	 37

*	 (50)  Gianni	  300738/232118	       “    Lazzaretto Vecchio, 22	 8	 16

*	 (51)  Marina	  369298/369298	       “    Galatti, 14	28	 53

| Cate goria | ## Nr. e Denominazione | n. telefono/fax 040 | ### Indirizzo e località ### Comune di S. Dorligo della ### Valle | Nr. complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Came- re | Posti letto |

#### TAV. 4   S.Dorligo della Valle – Pesek – Basovizza   ( ALL.  H-5 )

***	 (52)  Al Tiglio – Pri Lipi	  9220162/9220163	   via Kosovel, 3 – Basovizza	 8	 15

*	 (55)  Locanda da Mario	  228173/228193	    Loc. Draga S. Elia, 22	 7	 15

*	 (56)  Paradise	  826634/826634	      “    S.Antonio in Bosco, 142	10	 25

*	 (57)  Pesek	  226294/226889	      “    Pesek	 7	 13

*	 (58)  Sonia	  281286/820229	      “    Domio, 47	39	 63

*	 (59)  Touring	  226100/226100	      “    Pesek di Grozzana, 54	 9	 18

*	 (60)  Da Pepi	  226127/226127	       via   Kosovel, 33 – Basovizza	12	 25

| Cate goria | ## Nr. e Denominazione | n. telefono/fax 040 | ### Indirizzo e località Comune di Muggia | Nr. complessivo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Came Re | Posti letto |

TAV. 5   Muggia – Lazzaretto     ( ALL.  H-6 )

***	 (61)  Al Lido	  273338/271979	     via Battisti, 22	47	 91

***	 (62)  Sole	  271106/273515	     Str.per Lazzaretto, 93 	23	 42

* 	 (63)  Alla Stazione	  330759/330705	     via dei Farnei, 2 – Rio Ospo	 8	 14

29

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

*	 (64)  Corallo	  271431/271431	     via Roma, 34	 7	 17

*	 (65)  All’Arciduca	  271019/275388	    Str. per Chiampore, 46	12	 19

*	 (67)  La Bussola	  271266/271266	     via Manzoni, 5	 8	 15

TAV. 6   Aquilinia      ( ALL.  H-6 )

*	 (66)  Gaia	  231164/231164	     via Flavia d’Aquilinia	 9	 30

*	 (68)  Montedoro	  231121/231925	     via Monte d’Oro sup., 33	18	 39

*	 (69)  Bembo	  820158/820158	     via Malaspina, 2	 7	 14

(2). STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

(a).   OSTELLO

TAV.  2    ( ALL. H-3 )

(70)  Ostello della

Gioventù                      224102/224102	    viale Miramare, 331	 8	 74

(b).   CASE APPARTAMENTI PER VACANZE

TAV.  2     ( ALL. H – 3 )

****	  (71)  Le Residenze dei 
                           Serravallo	  414612/414612	   via del Cerreto, 18 – Trieste	21	 25

***	  (72)  Furlan	327125/3220751	   Loc.Zolla, 19 – Monrupino	 6	 12

TAV.  3     ( ALL.  H - 4 )

***	  (73)  Residence Liberty	300514/3220751	    via Diaz, 14 – Trieste	40	 80

FUORI TAVOLA

***	          Cruden	 200151/200854	    San Pelagio, 49 – Duino A.	 5	 20

(3).   CAMPEGGI

TAV.  1    ( ALL.  H - 2 )

****	  (74)  Campeggio Marepineta	  299264/299265	    Loc. Sistiana, 60/D       mq. 89.975  piazzole 500

**          (76)         “          Imperial	  200459/200459	     “   Duino,via Cave,55    “  15.000         “       40

*            (80)          “          Alle Rose  	  299457	     “    Sistiana, 24/D           “    5.000         “       40

TAV.  2    ( ALL.  H – 3 )

****	 (75)  Campeggio Pian

del Grisa	  213112/211610	     “   Opicina,

via Contovello 226     “  105.000      “      300

30

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

**           (77)   Campeggio Excelsior	     216968/2150942        Loc.  Monrupino

via Fernetti, 23          “     10.800      “       20

**	    (78)        “           Obelisco	      211655/212744            “    Trieste

Str.Nuova per

Opicina                “     24.000       “    160

TAV. 5   ( ALL.  H – 6 )

**            (79)       “          S. Bartolomeo    271275                       “    Muggia
                                                                                                        Str. per Lazzaretto    “     60.000      “    280

b. Strutture sanitarie

L’ assistenza medica ospedaliera alle popolazioni colpite  dall’evento  radioattivo  sarà

assicurata da :

| Tipo di Struttura | n. posti letto | Recapito telefonico |
| --- | --- | --- |
| 1.Strutture di ricovero pubbliche : - Ospedale Maggiore, p.za Ospedale, 1 - Ospedale di Cattinara, strada di Fiume, 447 - Ospedale Santorio, via Bonomea, 265 - Ospedale Burlo Garofalo, via dell’Istria, 6 - Clinica Psichiatrica Universitaria via P. de Ralli, 5 (Comprensorio di S. Giovanni) - Servizio mentale di diagnosi e cura c/oOsp. Mag. 2. Case di cura private : - Salus, via Bonaparte, 4-6 - Sanatorio Triestino, via Rossetti, 62 - Pineta del Carso, v.le Stazione, 26 Duino-Aurisin 3. Residenze sanitarie assistenziali : - IGEA, via Valdirivo, 29 - Casa Verde, via Servola, 180 - Mademar, via Madonna del Mare, 16 - Psichiatrica, via de Pastrorich, 5 (Comprensorio di S. Giovanni) - Alcoologia, via S. Sai, 5 (Comprensorio S. G.) | 400 750 130 258 30 8 80 80 150 45 34 88 74 15 | 040 3992 210 040 3994 375 040 3993 106 040 3785 111 040 3797 301 040 3992 424 040 3171 111 040 390 539 040 3784 111 040 630 100 040 830 040 040 3220 735 040 3797 360 040 3797 371 |

31

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- RISORSE

Le risorse indispensabili per far fronte all’evento calamitoso  radioattivo  sono  le  seguenti :

- strumenti ed equipaggiamenti per il  rilevamento e  controllo  radiologico,  per  la dotazione  dei posti di controllo della contaminazione radiologica ;

- prodotti alimentari ( pane, carne, ittici, ortofrutticoli e vari)  allo scopo di provvedere all’alimen- tazione delle persone contaminate, nel caso non si  potesse  far rientrare  le  popolazioni  alle  proprie abitazioni o non potessero mangiare i loro prodotti perché inquinati ;

- abbigliamento (calzature e vestiario)  allo scopo di  sostituire  l’abbigliamento  alle  persone conta- minate esternamente ;

- effetti letterecci (brande, materassi coperte, lenzuola e cuscini) in modo da provvedere, in tende o edifici, al ricovero delle persone evacuate ;

- aziende agricole e di allevamento bestiame,  che  possono  essere anche  interessate all’interdizione

della distribuzione di prodotti contaminati;

- mezzi di trasporto terrestre per persone, allo scopo di  allontanare le persone bisognevoli in luoghi

di ricovero o in strutture sanitarie e provvedere  al loro rifornimento e alla loro assistenza.

Si  elencano  di  seguito  gli  enti pubblici e privati detentori delle risorse di cui sopra, indispensabili ai fini

dell’emergenza radioattiva.

a. strumenti ed equipaggiamenti per la rilevazione ed il controllo radiologico

Dislocazione/Quantità

Pos.                                        Tipo

Azienda Ospedaliera       VV. F.

Serv. di Fisica Sanitaria

APPARECCHIATURE MOBILI PER IL RILEVA-

MENTO DELLA RADIOATTIVITA’

1       Sonde Geiger-Muller per misure di irraggiamento   e

valutazione di contaminazione superficiale  -                                     -            	8

Geiger sensibili alle basse temperature (per beta e gam-

ma) Mod. RAN 1125 della Rotem	                                                3                          -

2        Camere di ionizzazione portatili adatte  per  la  misura

di alte intensità di esposizione di radiazioni                                             -  	3

3        Sonde a scintillazione adatte per la ricerca di sorgenti 	-	9

4        a. Sonde a scintillazione adatte per la valutazione  della

contaminazione superficiale 		-	1

b. Rivelatore a  scintillazione  con solfuro di Zinco per

particelle  e   (Bicron AB 50 – Silena)	-	1

5	  Radiametri campali da accoppiare alle sonde pos.1,3,4	-                         16

6	  Apparecchiatura completa per la valutazione della con-

taminazione in aria			-	2

7	  a. Sonda con scintillatore di ioduro di sodio  per spetto-

metria 		                                                -		1

b. Rivelatore allo Ioduro di Sodio attivato al Tallio	1                          -

8	  Sonda con scintillatore di germanio per spettometria                             -		1

9	  Contaminametro P/TRITIO CONTAMAT FHT 111M	1                          -

10	  Dosimetri a camera di ionizzazione		4                          -

11 	  Contatore portatile allo Ioduro di Sodio  Mod. 3100	1 	      -

12	  a. Analizzatore multicanale  per  sonde  pos. 7 e 8  con

pozzetto in piombo per sonda germanio                                              -		1

32

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

b. Sistema di spettometria gamma portatile Mod. SNIP

204G(Silena), collegabile a pos. 4b  e  7b.	1                           -

APPARECCHIATURE FISSE PER IL RILEVAMEN-

TO/DETERMINAZIONE DELLA RADIOATTIVITA’

13	 Stazioni per la rilevazione della ricaduta radioattiva                                -		5

-   Rilevatore al Germanio Iperpuro coassiale, tipo n,  Mod.

GMX-18200-P (EGG ORTEC) completo di dewar da

30 1 per raffreddamento, schermatura e catena spettrom.	1                          -

15	  Rivelatore allo Ioduro di Sodio attivato al Tallio(Laben)

completo di schermatura e catena spettometrica	1                          -

16	  Rilevatore portatile al Germanio Iperpuro coassiale, tipo

p, Mod. P-RGC 1520 (Silena) completo di dewar da 5 1,

per eventuale sostituzione, in caso di necessità, del  rive-

latore pos. 14			1                          -

APPARECCHIATURE  PER LA SALVAGUARDIA

DEL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO

17	  Penne dosimetriche a lettura diretta                                                       >  20                      37

18	  Dosimetri termoluminescenti                                                               >  100                      40             		19	  Dosimetri/intensimetri personali con allarme sonoro                                 -			 4

b. Prodotti alimentari

- Acque minerali e affini

### CASTELLI A. & Figli           	Trieste, via Barbarigia 7               	040 – 41428

### D.I.B.E.M.A	S.Dorligo della valle, Bagnoli 560	         832510

### TERGESTE  A.R.L. 	Trieste, via Antonio Pigafetta 7	 “      811379

(2)  Pane e dolciumi

### BRAINI  Aurelio  Snc             	Muggia, via Roma 40	040 – 271174

### CERNI  Marino	Trieste, via Crispi  39	040 -	 332680

LA  BRICIOLA	Muggia, via Petronio  9	040 -  232424

ROSANDRA  Snc	S.Dorligo della V., via Travnik 3	040 – 820341

NUOVA GIULIANA  Srl                    “      “         “     “   via Muggia 4	040 – 82204

RADIVO  Giorgio	Trieste, via della Guardia, 1	040 – 369834

ROMANO  Snc	Trieste, via Carletti, 5	040 – 820146

- Alimentari diversi

BERTOCCHI e VENIER Srl	 S.Dorligo, loc. Mattonaia 464	040 – 82084

CARSO CATERING Srl	Trieste, via Rio Storto 15	040 – 810320

COOPERATIVE OPERAIE	Trieste, Galleria Protti, 3	040 –7606506

MIRAMAR SpA	Trieste, via Rio Primario 1/1	040 – 88661

SLAVEC  DARIO & C. Sas	Trieste, Opicina  Str. per Vienna, 9	040 – 212197

STANDA  SpA	Trieste, v.le XX Settembre 20	040 – 370636

SUPERMERCATI  PAM   	Trieste, v.le Campi Elisi 58	040 – 767923

“      via Giulia 75/3	040  - 571470

- Carni – Salumi e affini

ALIMENTARI  Italiana SpA             Trieste, via Errera 16	040 - 810231

BACHI  Albino	Trieste, Padriciano 116	040 – 22618

BATTISTINI B. & L. SpA	Trieste, via Parini  9	040 – 762351

DUKE Grandi Marche SpA	S.Dorligo, via Muggia 10	040 – 820334

##### LE  CARNI  Sas	Trieste, Largo Barriera Vecchia 1	040 – 761113

PRINCIPE  S.Daniele SpA	   S. Dorligo  , via J. Ressel 1	040 – 388081

SALUMIFICO Sfreddo SpA	   Trieste, via Giarizzole 37	040 – 821120

33

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

##### SAN DORLIGO CARNI	Trieste, via Flavia 106	040 – 824180

(5)  Latte – Formaggi - Latticini

CONSORZIO Coop.Latterie	 Trieste, str. di Fiume  86	040 – 946631

LATTERIE Carsiche SpA	Duino-Aurisina, Duino 5/F	040 – 208208

(6)  Uova

CASTELLANI Francesco	S.Dorligo della V., 446	040 – 228165

#### FREZZA Fulvio	Trieste, via Boccaccio 11

##### KRALJIC  Sergio                              S. Dorligo, Prebenico 99	040 – 23257

PARUSSINI Isidoro	Trieste, via Tonello, 44	040 – 306699

(7)  Pollami – Conigli - Selvaggina

ERCOLESSI  Umberto	Sgonico, loc. Gabrovizza 121	040 – 22932

(8) Ortofrutticoli

BATTAGLIA Fiorenza

&  CO. Sas 	Trieste, via Ottaviano Augusto 12	040 - 305775

BOSCOLO SANTANNA

Virgilio Succ.	     “       “           “            “         “	040 – 303304

CASTALDO Tommaso &

CO.  Srl	Muggia, via Flavia di Stramare 133	040 – 232311

D’ORSO Vincenzo &

CO.  Srl	Trieste, riva Traiana 2	040 – 306698

ESOTICAFRUTTA Sas	Trieste, via Ottaviano Augusto 12	040 – 30551

FRUTTAGRUMA Snc	     “        “           “             “        “	040 – 30636

ORTOFRUTTA  Snc	     “         “          “             “        “	040 – 30447

SUCCESSORI BONIFACIO

Livio Snc	     “         “          “             “        “	040 – 30944

VITALFRUTTA	     “         “          “             “        “	040 – 303059

(9) Ittici freschi e surgelati

BASSANESE T. & figli Snc	Trieste, piazza Venezia 6/a	040 – 306788

##### I. P. A.  Srl                                          DuinoAurisina, fraz.V.Pescatore 83             040 – 200328

ITTIOMAR  Srl	            “                “   S.Giovanni D.	040 – 208884

## c.  Abbigliamento - Calzature

- Abbigliamento- vestiario

##### ADRIACO  Srl                              	Muggia, via Caduti sul Lavoro 10                040 – 232477

##### A X I S  Sdf                                       Trieste, via Cappello 4                                   040 – 312760

CONFEZIONI  CARMEN                Trieste, via Economo 2	040 – 305420

CONEFZIONI RADICI–G               Trieste, via Carducci 32	040 – 722260

DANIEL DIFFUSION Snc               Trieste, via Cittanova d’Istria 1	040 – 829113

GODINA Giuseppe  Srl	                Trieste, via Carducci 10	040 – 370444

##### GRUPPO  CO I N   SpA                    Trieste, Corso Italia  16                                  040 –3728000

##### OVIESSE                         Trieste, via Giulia 75/3                                   040 – 574559

OVIESSE/COIN               Trieste, v.le XX Settembre 20	040 – 37051

MAGAZZINI  S.

MAURIZIO Sas	Trieste, via S. Maurizio 9	040 – 773414

MAGLIERIA ZUGNA	Muggia, via Dante Alighieri 13	040 – 272748

MAGLIFICIO VENIULIA	Trieste, Pendice Scoglietto 5/1	040 – 569438

MO. DI. Srl	Trieste, via della Tesa  19/21	040 – 946555

NAX  ET  NAXIS	Trieste, via Piccolomini 8	040 – 635670

- Calzature

CALZATURIFICIO

DONDA		Trieste, L.go Barriera Vecchia 5/6	040 -7606144

34

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

BATA  COMPAR  	Trieste, p.za della  Borsa 1	040 – 366412

“     via Benvenuto Cellini 2	040 – 370268	Muggia, SS.15 Rabuiese	040 –923626

PITTARELLO

TRIESTE Srl	Trieste, via Giulia 75/3	040 – 577312

d. Effetti letterecci

### Centro Assistenziale Pronto Intervento   (C A P I ) di Trieste          	040 – 812255

## e. Prodotti farmaceutici

COMIFAR  Distribuzione SpA	   Trieste, Largo Mioni 4/8	                040 – 767779

##### COVER  Srl                                          S. Dorligo, via Muggia 19                           040 – 827683

##### EUROSPITAL  SpA                             Trieste, via Flavia 122                                  040 – 89971

##### FARCO Srl                                            Muggia, via Caduti della  Ramb 5               040 – 365424

##### LABORATORI D.B. SpA                     Trieste, via Flavia 124	040 – 89961

UNIONE FARMACISTI  SpA	     Trieste, via Pascoli 37	040 – 528211

f. Aziende agricole e di allevamento bestiame

A seguito di rilascio radioattivo le colture, i pascoli, ecc…potrebbero  essere  conta-		minati. Da qui l’esigenza di interdine la distribuzione dei prodotti alimentari,  orto-

frutticoli, lattiero caseari, delle carni e del bestiame interessato all’evento radioatti-		vo. L’evento calamitoso può interessare le aziende agricole e di allevamento del be 		stiame situate nel raggio di 20 km. dal punto di fonda delle navi a propulsione  nu-		cleare.

Tutti i comuni della provincia, come già detto, sono interessati a detto evento.			Si elencano di seguito le aziende agricole interessate all’evento con indicato per cia 		scuna : ragione sociale, località e via di residenza e numero di telefono.

Ubicazione Azienda                                  N.

Ragione Sociale                                     Comune                                        Telefono

TRIESTE

CALZI   Antonia                 	Loc.  Padriciano   72                               040 – 226423

COK  Angela	Strada per Longera, 422	040 – 911952

CRISMANI  Maria	Loc. Basovizza 308	040 – 226709

GARASIC  Bernardo	Loc. Villa Opicina 1098	040 – 212731

GREGORI  Eduardo	Loc. Basovizza  42	040 – 226136

GRCIC  Edoardo	Loc. Basovizza, via Gruden 36	040 – 226596

KNEZ Giuseppina in Racman	via Cave, 6	040 – 571862

KRALJ  Maria	Loc. Trebiciano 116	040 – 213611

SCHERLAVAI  Luigi	Opicina, via Ferrovia 9	040 – 215559

SKERLAVAI  Lidia	via Toffani 5	040 – 423267

35

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ZAGAR  Miroslavo	Loc. Basovizza 22	040 – 226315

ZERIALI  Lidia	via  Revoltella  114/1	040 – 910798

ZUCCA  Romana	S. M. Maddalena Inferiore 563	040 – 381280

MUGGIA

### ZECCHIN  Mario	Strada per Lazzaretto 6	040 – 273230

DUINO – AURISINA

### ANTONIC  Giovanni	Fraz.  Ceroglie  34	040 – 299800

DUGULIN  Albina	Fraz.  Precenicco  7	040 – 200882

GODNIK  Rosa	Fraz.  Aurisina Cave  12	040 – 201021

KRALJ  Giovanni	Fraz. Silvia  9	040 – 200577	                                                                                                                                  LEGHISSA  Francesco	Fraz.  S. Pelagio  45/A	040 – 200865

LEGHISSA  Giovanni	Fraz.  Precenicco  12	040 – 200097

LOZEJ  Maria in Markuza	Fraz. Terranova Piccola  9/a	040 – 201087

PACOR  Maria in Perdec	Fraz.  Medeazza  14	040 – 208553

PAULINA  Luigi	Fraz.  Precenicco  19/a	040 – 200570

PERNACICH  Giuseppe	Fraz.  Malchina  7	040 – 299804

PERNACICH  Mario	Fraz.  Malchina  24	040 – 208883

PIPAN  Roberto	Fraz.  Malchina  43	040 – 299453

RADETIC  Leopoldo	Fraz.  Medeazza  10	040 – 208897

RADOVIC  Dujan	Fraz.  Aurisina  138/a	040 – 200173

SEMEC  Radovan	Fraz.  Precenicco  3/b	040 – 200613

STALLA SOCIALE DEL

CARSO  S. Coop. R.L.	Fraz.  Prepotto  36	040 – 200781

TERCON  Giovanni	Fraz.  Sistiana  31/b	040 – 291371

ZACCARIA  Valentino	Fraz.  Aurisina  4	040 – 200637

SAN DORLIGO DELLA VALLE

### BERDON  Milan	Loc.  S. Giuseppe della Chiusa  42	040 – 280751

COOPERATIVA AGRICOLA

DI TRIESTE  Srl	via  Travnik  10	040 – 899011

GRACCOGNA  Giovanna	Loc.  Grazzana  10	040 – 226408	                                                                                                                                                                                                                                             KRALJIC  Sergio	Loc.  Prebenico  99	040 – 232577

MICALI  Elia	Loc.  Draga S. Elia  17	040 – 228902

MIHALIC  Alberto	Loc.  Lacotisce  472	040 – 828280

PETAROS  Antonio	Loc.  Grozzana  26	040 – 226405

RACMAN  Albino	   “            “          6	040 – 226378

RACMAN  Luigi	   “            “        31	040 – 226526

RAPOTEC  Alessandro	   “            “        53	040 – 226322

RASENI  Mario	   “            “        18	040 – 226593

RASENI RAZEM  Milan	   “            “        34	040 – 226502

RASENI  Spiridione	   “            “          4	040 – 226401

ZAHAR  Bruno	Loc.  S. Antonio in Bosco  58	040 – 228451

36

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

SGONICO

### BRISKIK  Francesco	Fraz.  Borgo  G. Gigante  20/a	040 – 327074

##### EMILI  Giovanni	Loc.  Colludrozza  7	040 – 229266

EMILI  Sergio	   “              “          8	040 – 229277

ERCOLESSI  Umberto	Fraz.  Gabrovizza  121	040 – 229576

FURLAN  Giuseppe	    “              “          27	040 – 229281

GRUDEN  Giuseppe	Fraz.  Sales  98	040 – 229376

KOCMAN  Giuseppe                       “        “     19	040 – 229128

MILIC  Daniele	Fraz.  Rupinpiccolo  21	040 – 229554

MILIC  Luigi	Fraz.  Gabrovizza  57	040 – 229579

MILIC  Mario	Fraz.  Rupinpiccolo  39	040 -  229472

STOLFA  Fortunato	Fraz.  Sales  47	040 – 229439

ZIGON  Miroslavo	Fraz.  Sgonico  36	040 – 229198

MONRUPINO

### GUSTIN  Alfonso	Fraz.  Zolla  12	040

### MILIC  Luigi	Fraz.  Rupingrande  49	040 – 327104

### PURIC  Emilio	    “              “          15	040 – 327446

### PURIC  Ida                                        “              “          37	040 – 327450

### SKABAR  Giovanna                         “              “          44	040 – 327163

### SKABAR  Irma in Puric                    “              “            5	040 – 327290

### g.  Mezzi di trasporto (autobus)

(1) Autobus da 54 posti

### - n.   8    AZIENDA TRASPORTI TRIESTE, via B. d’Alviano, 15 	040 – 7795223

7795200

### - n. 15  S A F – Autoservizi F. V. G., via Udine, 13	040 – 415555

Fax       040  -   415050

- n. 12    SATI, viale Diramare, 175   	040 – 420714

(2) Autobus linee urbane (80 – 100 posti)

### - n. 230 AZIENDA TRASPORTI TRIESTE, via d’ Alviano, 15	040 - 7795223

37

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

###### PARTE    TERZA   –   PARTE   OPERATIVA

#### PROCEDURE OPERATIVE

- MISURE DI EMERGENZA

- NORME DI EMERGENZA : COMPITI – ATTRIBUZIONI e FUNZIONI

38

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

A.  PROCEDURE OPERATIVE

## In  caso di incidente che avvenga su un natante a propulsione nucleare in ormeggio au-

## torizzato nel porto di Trieste, le procedure operative da seguire  per  l’emergenza  ven-

## no di seguito schematizzate e che dovranno essere esplicitate nei piani particolareggia-

## ti dei vari Organi che concorrono all’attuazione del piano.

1. Comunicazione di allarme

## Compamare, al verificarsi dell’incidente o di qualsiasi evento o anormalità che possa far ## temere l’insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità, dà immediata comunicazione a :

- Prefetto - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - APAT

2.  Pianificazione locale

Attivazione del Prefetto

### Ricevuta la comunicazione di allarme, il Prefetto

- Informa immediatamente : - Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direz. Centrale Difesa Civile e Poltiche di P.C. – Div. Protezione Civile e Centro Operativo - il Dipartimento della Protezione Civile – Centro Situazioni - il Presidente della Giunta Regionale - gli Organi del Servizio Sanitario 2. Avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna

Attivazione della Regione

### Ricevuta la comunicazione di allarme, il Presidente della Giunta Regionale

- attiva il laboratorio regionale per il controllo della radioattività ambientale - avvia le azioni previste dal piano di emergenza regionale per la collaborazione con gli organismi provinciali di protezione civile

39

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Attivazione degli organi del Servizio Sanitario

## Ricevuta la comunicazione dell’incidente, gli Organismi del Servizio Sanitario

- avviano le azioni previste dai rispettivi piani particolareggiati di emergenza - attivano i laboratori mobili di misura della radioattività alle loro dipendenze per l’invio sul posto dell’incidente con personale specializzato per collaborare al monitoraggio

#### Attivazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

## Ricevuta la comunicazione d’allarme, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

## Avvia le azioni previste dal piano particolareggiato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed in particolare : - attua i primi interventi di soccorso tecnico urgente - in collaborazione con la Capitaneria di Porto e con il Servizio Sanitario (laboratori mo- bili), effettua il monitoraggio per la delimitazione della zona interessata all’emergenza

Attivazione dell’APAT

### Ricevuta la comunicazione d’allarme dalla Capitaneria di Porto, l’APAT

- prende immediato contatto con il Dipartimento della Protezione Civile – Centro Situa zioni, esprimendo valutazione tecnica in merito all’incidente stesso - attiva ove necessario la rete di laboratori di monitoraggio della radioattività ambientale - su disposizione del Dipartimento della Protezione Civile attiva il CEVAD

### Il CEVAD

- effettua tutte le azioni necessarie per seguire e valutare l’evolversi dell’incidente - effettua azione di consulenza per il Dipartimento della Protezione Civile

40

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

3.  Attivazione nazionale

Attivazione del Dipartimento della Protezione Civile

### Ricevuta la segnalazione, il Dipartimento della Protezione Civile ### Centro Situazioni si trasforma in Sala Operativa

- Allerta la struttura interna del Dipartimento - Attiva l’APAT per le opportune verifiche della segnalazione, l’attivazione della rete di allarme e per l’attivazione del CEVAD - Attiva il CEVAD per una prima individuazione del l’ area del territorio che potrebbe venire interessata dall’incidente - Dà immediata comunicazione al Centro Operativo del Ministero dell’Interno e alla Cen- trale di allarme DC-75 - Attiva il Comando generale delle Capitanerie di Porto e il Comando Generale della Guardia di Finanza per la predisposizione di natanti a supporto delle operazioni di mo- nitoraggio in mare - Su disposizione del Sottosegretario o del Capo del Dipartimento convoca il Comitato Operativo della Protezione Civile per le decisioni del caso - Su disposizione del Sottosegretario o del Capo del Dipartimento convoca la Sezione Ri- schio nucleare della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Gran- di Rischi

Attivazione del Ministero dell’Interno

## Ricevuta la segnalazione da parte del centro Situazioni del Dipartimento della Protezione ## Civile, il Centro Operativo del Ministero dell’Interno, di concerto con il Dipartimento

- Allerta la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio - Allerta la rete di rilevamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Predispone il concorso in personale e mezzi alla autorità di protezione civile locale - Di concerto con la sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile segue l’evol- versi della situazione anche al fine di fornire elementi agli organi decisionali

41

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

#### MISURE DI EMERGENZA

1. Premessa

Nella  compilazione del presente paragrafo si è tenuto conto dei seguenti fattori :

a. l’arrivo di una unità a p. n. viene comunicato perlomeno 48 ore prima in  for-	    ma riservata da Maridipart Ancona alla Prefettura che a  sua  volta  provvede,

riservatamente, ad informare il Questore, il Comandate Provinciale Carabine-	ri, il Comandate Provinciale G. di F., il Comandante Provinciale VV. F., il Di	rettore Sanitario del servizio regionale ;

b.	la responsabilità della protezione della popolazione civile è devoluta alla Pre-	fettura ;

c.	per la definizione delle misure operative da adottare è stato  ipotizzato  l’inci- 	dente di riferimento, consistente nella rottura del circuito primario  con perdi-	ta del refrigerantecon conseguente fusione  del  “nocciolo”  e  fuoriuscita  dei 	prodotti di fissione.

La nube radioattiva che fuoriesce dall’unità sinistrata determina una dose per irraggiamento esterno da esposizione ed una dose da irraggiamento interno.

Sulla base dei fattori di sicurezza considerati dal CISAM sono state individua

te, come in precedenza esposto, intorno all’unità navale a p. n. zone concentri

che i cui raggi delimitano le distanze alle quali le zone integrate  non  supera-

no i livelli rispettivamente di riferimento ( 1mSv )  e  di  emergenza ( 2mSv )

per un tempo di esposizione di 1 ora dall’inizio dell’incidente ;

d.	è  compito della M. M.	provvedere alla segnalazione  dell’allarme  in  caso di

incidente nucleare e al controllo ed alla decontaminazione del personale mili-

tare e civile eventualmente impiegato in operazione in mare.

2. Misure Generali

In caso di incidente nucleare, comunicato dal Comando dell’unità militare a p.n.	o che le rilevazioni delle stazioni mobili della M.M. o posti di monitoraggio  fis-

## si dei VV. F. e/o  del  Servizio di Fisica Sanitaria rilevino valori pari  o superiori

## a 1 G/h, saranno adottate le sottoindicate misure che comprendono le  relative

## azioni,  i soggetti autorizzati ad attivarle,  le modalità di esecuzione, i destinatari	e che trovano completo ed esauriente sviluppo nelle pianificazioni  particolareg-

giate di cui al successivo PARAGRAFO  C, dal C2 al C15 :

a. 		allarme

(1)  azione           :  Centro di Controllo/Comparare Trieste

(2)	modalità	:  immediato,telefonicamente e contemporaneamente con	                                       messaggio riservato (ALLEGATO  P)

(3)	destinatari	:  -    Prefettura

- Comando Provinciale VV. F.

- A P A T

42

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

a1. 	previsioni metereologiche e dati del momento

(1)	azione	:  Stazione metereologica dell’Istituto Tecnico Nautico

(2)	modalità	:  immediate, come previsto al successivo para. C14

(3)	destinatari	:  -  Comparare Trieste

- Comando Provinciale VV. F.

- allontanamento dell’unità sinistrata

(1)	azione	:  Comparare Trieste

(2)	modalità	:  a cura del mezzo predisposto dalla Marina cui  appartie-

ne l’unità sinistrata (ALLEGATO  E)

- avvertimento della popolazione residente e di  passaggio nella  zona po-tenzialmente pericolosa.Tutela della sicurezza pubblica e disciplina del traffico

(1)	azione	:  Prefettura, Questura, Carabinieri e Comparare

(2)	modalità	:  - avvertimento  a  mezzo  comunicato  stampa,  RAI  ed 		     emittenti radiotelevisive locali, ed a mezzo motovedet-

te ed autovetture dei CC, Postato e Comparare, di tutte

le persone interessate al rilascio radioattivo (che al mo-

mento dell’incidente  si  verrebbero a trovare sottoven-		     to) affinché si allontanino da zone all’aperto e si porti-

no al chiuso ove dovranno rimanere per tutto  il tempo

ritenuto necessario;

- blocco del transito  sulle vie di accesso  alle zone  inte-

ressate a cura della Polstrada ;

- disciplina del movimento di persone e mezzi a cura dei

CC  e della P. di S. ;

- incremento delle misure di vigilanza da parte della  au-

tà di P.S.

- interdizione  del  traffico  marittimo,  della  pesca,  della  balneazione  e

sombero specchi d’acqua interessati

(1)	azione	:  Comparare

(2)	modalità	:  con ordinanza da eseguire con l’impiego di stazioni RTf

e/o a mezzo di natanti di  Capitaneria di Porto, CC, G.di

F. e P. di S.

- avvertimento  del  personale dipendente  dalle aziende, ed  interdizione   delle attività lavorative pubbliche e private,  esistenti  nella  zona   inte-ressata

(1)	azione	:  Prefettura, P. di S., CC e Capitaneria di Porto

(2)	modalità	:  come il precedente sottopara. c.(2)

- rilevamento immediato e segnalazione intensità esposizione

(1)	azione	:  Centro di Controllo/Comparare Trieste

(2)	modalità	:  controllo in aria :

- in prossimità dell’unità sinistrata a cura  dalle  stazioni

mobili disposte dalla Capitaneria di Porto;

43

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- nella rada di Trieste, nei punti stabiliti per il rilevamen

to radiometrico dalle stazioni mobili dei VV. F.  e  dai

laboratori mobili del Servizio di Fisica Sanitaria ;

- per l’esecuzione vedi  la  NOTA (**)  a pag. 45 ;

(3) 	destinatario	: Comparare di Trieste ove è istituito il Centro di Control-

lo dell’emergenza

- avvertimento Comitato Provinciale

(1)	azione	:  Prefettura

(2)	modalità	:  a mezzo telefono e contemporaneamente con messaggio

( ALLEGATO P2 ).  I  componenti  restano  nei  propri

uffici  in attesa di disposizioni

(3)	destinatari	:  Enti da allertare e contattare per allarme

h.   attivazione Centro Coordinamento Soccorsi  (C.C.S.)  (Comitato Provin-

ciale ristretto)

(1)	azione	:  Prefettura

(2)	modalità	:  la convocazione presso la sala operativa della Prefettura

avverrà a mezzo messaggio ( ALLEGATO  P3 ).

(3)	destinatari	:  - immediatamente saranno convocati :

..  Questore

..  Comandante Provinciale Carabinieri

..  Comandante Provinciale VV. F.

..	  Uff.  Collegamento Brigata A. “JULIA”

..  Uff.  rappresentante di Comparare

- successivamente, in aggiunta alle persone di cui sopra,

saranno chiamati a far parte del C.C.S. :

..  i rappresentanti dei Comuni interessati dalle radiazio

ni

..  i rappresentanti dell’ASS.n.1, dell’Azienda  Ospeda-

liera, del Servizio Veterinario e Isp.Prov.Agricoltura

..  Ispettore Regionale VV. F.

..  Espereti dell’ARPA ed, eventualmente,  dell’ANPA

- eventualmente, se ritenuto necessario,altri o tutti i com

ponenti del Comitato Provinciale

(4)	compiti	:  -  raccolta dei dati tecnici pervenuti dagli Organi  prepo-

sti ed in particolare dal Centro di Controllo  Emergen-

za presso Comparare

-  raccolta delle segnalazioni relative ad eventuali conta-

minazioni ed alle esigenze della popolazione della zo-

na interessata dalle radiazioni

-  coordinamento delle operazioni di soccorso  e  di  assi-

stenza  e  di  tutti  gli altri interventi a protezione della

popolazione e dei beni

i.    successivo rilevamento intensità di esposizione e segnalazione

(1)	azione	:  Comparare, VV. F., Servizio Fisica Sanitaria con il  con-

corso dei tecnici dell’ARPA e dell’APAT se disponibili

(2)	modalità	:  controllo in aria :

- sulla terraferma a cura dei VV. F. e dei laboratori mobi

44

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

li  mediante  prelievo  di campioni di aria da inviare per

le analisi  al  laboratorio del Servizio di Fisica Sanitaria

- nella  rada di Trieste a cura di Comparare  con l’ausilio

di esperti dell’ANPA mediante prelievi di aria da invia

re ai laboratori del CISAM

- per l’esecuzione vedi nota (**) a fine presente para. B.

(3)	destinatari	 :  Centro di Controllo dell’emergenza presso Comparare

- raccolta dei dati radiometrici rilevati e compilazione  mappe  delle  aree

contaminate

(1)	azione 	:  Centro di Controllo emergenza presso Comparare

(2)	modalità	:  per l’esecuzione vedi nota  (**)  a fine paragrafo B., pag.

46, per la comunicazione tramite telefono o radio

(3)	destinatario	:  C.C.S. (o Comitato Provinciale) preso la Prefettura

- eventuale allontanamento della popolazione dalla zona interessata  dalle

radiazioni., sistemazione in centri di raccolta provvisori e alloggiamento

in alberghi o altri edifici

(1)	azione	: Prefettura, Questura, Carabinieri e Polizia Municipale

(2)	modalità	: - avvertimento a mezzo messaggi  (ALLEGATI  R e S) ;

tramite  RAI ed emittenti radiotelevisive locali ed auto-

vetture munite di megafono della Postato, dei CC e del-

la Polizia Municipale.

- trasporto a mezzo autobus via terra e/o mezzi navali re-

periti da Comparare

- disciplina movimento persone e mezzi

-  sistemazione provvisoria in centri di raccolta individua

ti dal C C S in relazione al numero di persone da  siste-

mare, previa :

..  requisizione degli alberghi necessari, istituti scolasti

ci o altri edifici

..  requisizione automezzi per il trasporto

..  reperimento viveri ed indumenti

- istituzione di posti di controllo sanitario, decontaminazione ed  assisten-

za sanitaria

(1)	azione	:  Azienda Ospedaliera

(2) 	modalità	:  presso l’Ospedale Maggiore – Centro Tumori

o.  misurazione e segnalazione contaminazione del suolo

(1)	azione	:  - VV.F. con due squadre di due uomini radiometristi,con

le previste apparecchiature mobili a disposizione

- Servizio di Fisica Sanitaria con i laboratori mobili

- tecnici del Task Group con  i propri  laboratori  mobili

(2)	modalità	:  al suolo e su campioni alimentari.  Per l’esecuzione  vedi

la nota ( ** )  alla fine del presente paragrafo B., pag.46;

-------------------

NOTA  ( * * )

L’attuazione dei provvedimenti messi in atto per fronteggiare la   situazione di  emergenza

45

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(3)	destinatario	:  C C S, tramite il  Centro di Controllo  dell’emergenza  di

Comparare

p.	controllo autoveicoli e mezzi contaminati

(1)	azione	:  Vigili del fuoco

(2)	modalità	:  a mezzo autobotti presso il campo sportivo Grezar

- comunicazioni alla popolazione

(1)	azione	:  Prefettura

(2)	modalità	:  le  stesse  previste  al  precedente  sottoparagrafo m. (2)

prima alinea

- (3)	destinatari	:   - le persone fatte rimanere al chiuso

- tutta la popolazione ancora interessata all’emergenza

- distribuzione viveri, acqua, vestiario e medicinali

(1)	azione	:  Prefettura

(2)	modalità	:  a mezzo C.C.S.

(4)	destinatari	:  popolazioni interessate

- raccolta indumenti ed altri materiali contaminati

(1)	azione	: A S S n.1 Triestina

(2)	modalità	:  -  raccolta in sacchi di plastica da chiudere ermeticamen

te

-  misurazioni di controllo della contaminazione

-  accantonamento per successivo trattamento

- blocco prodotti alimentari

(1)	azione	:  Prefettura,  Servizio  Veterinario  e  Ispettorato  Provin-

ciale Agricoltura

(2)	modalità	:  mediante   sequestro  previa  ordinanza  del  Prefetto  su

proposta dei responsabili tecnici.

-------------------

segue NOTA  ( * * )

## eventualmente determinatasi a seguito di un grave incidente, presuppone  una  conoscenza

del grado di contaminazione dell’ambiente da effettuarsi attraverso appropriati rilevamenti

radiometrici, una rapida interpretazione dei risultati dei rilevamenti ed infine una pondera-

ta valutazione dei rischi attraverso il confronto tra grandezze determinate e i valori di  rife-

mento.

Le norme di comportamento comuni e rispondenti ai criteri di protezione sanitaria dalle ra

diazioni universalmente seguite stabiliscono le direttrici di base da tenere presenti e riguar

dano i seguenti punti:

1. Rilevamenti radiometrici

## Per valutare i rischi di radiazione è necessario eseguire i seguenti rilevamenti  radiome-

trici :

a. misura delle intensità di esposizione intorno all’unità navale a p. n. sinistrata ;

46

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

b. individuazione dei radionuclidi presenti nell’aria e misura della loro contaminazione;

c. individuazione dei radionuclidi  del suolo e misura della loro attività specifica :

d. individuazione dei radionuclidi presenti nelle derrate  alimentari  ( acqua, latte, uova,

verdure, ect…) e misura della loro concentrazione.

Gli  accertamenti  diretti  dovranno essere effettuati da squadre di rilevamento  dotate di adeguata strumentazione e in numero sufficiente ad effettuare,  in  breve tempo, tutte  le

misurazioni necessarie alla costruzione delle curve di isodose sulla zona contaminata.  	Campioni saranno inviati ai laboratori previsti per le misure che risultassero necessarie.

2.	Interpretazione dei risultati dei rilevamenti radiometrici

## I risultati dei rilevamenti radiometrici permettono di determinare direttamente o indiret-

tamente grandezze indicative del rischio sanitario da radiazioni da confrontare con i  va

lori di riferimento.

La misura dell’intensità di esposizione è la più idonea ad individuare e  circoscrivere  le

contaminate sia per la rapidità e la semplicità della sua esecuzione sia  per la immediata

interpretazione dei risultati.

La misura della concentrazione di un radionuclide  in aria  permette  di valutare la dose assorbita dall’organo critico per inalazione.

Le misure relative alla contaminazione dell’acqua e delle derrate alimentari permetto-no la valutazione dal rischio da ingestione. Non è comunque  necessario risalire dai loro risultati alla dose assorbita dall’organo tecnico.

La valutazione del rischio per ingestione verrà  invece eseguita per confronto diretto fra

le grandezze misurate e i valori di riferimento derivati, senza effettuare la determinazio-

ne della dose per ingestione.

3.	Livelli di riferimento

I livelli di riferimento sono valori di grandezze indicative di un rischio  sanitario  da  ra-

diazioni per i quali il rischio stesso assume  rilevanza tale da non poter essere  accettato

senza un preventivo confronto tra i rischi  da esposizione alle radiazioni  e  i  rischi  che

comporta l’intervento protezionistico. Essi  vanno intesi come valori  limiti  al  di  sotto

dei quali non deve essere adottato alcun provvedimento, mentre al di sopra dei quali oc-

corre senz’altro agire; pertanto, qualora l’intervento comporti rischi assai lievi esso può

essere intrapreso anche se si è al di sotto dei livelli di riferimento, viceversa, qualora  lo

intervento comporti rischi di notevolissima entità può essere opportuno superare  anche

di due o più volte i livelli di riferimento prima di intervenire.

47

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

# NORME DI EMERGENZA

## COMPITI,  ATTRIBUZIONI  E  FUNZIONI

## PIANI  PARITCOLAREGGIATI

1. MINISTERO DELL’INTERNO

a. Il Gabinetto del Ministro dell’Interno, ricevuta dal Prefetto la comunicazione  dello

incidente :

(1)  segnala  il  fatto  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri della

Difesa, degli Esteri e della Sanità ;

(2)  segue, sulla base delle segnalazioni della Prefettura,  l’evolversi della  situazio-

ne tenendone al corrente il Ministero della Difesa ;

- adotta intese con i Ministeri della Difesa e della sanità ai  fini  della  diffusione

di notizie stampa e RAI-Tv ;

b. la Sala operativa della Protezione Civile, ricevuta dal Comando Provinciale VV. F.

di Trieste la comunicazione relativa all’incidente nucleare nelle acque di Trieste :

(1)  allarma immediatamente i dirigenti di turno ;

(2)  chiede alla Sala Operativa dell’APAT le generalità ed il numero telefonico dei

tecnici da allarmare o allarmati in emergenza ;

(3)  mette a disposizione di detti tecnici, una volta  giunti  nella  sala  operativa  del

Ministero dell’Interno, i mezzi di comunicazione per collegarsi con la Prefettu

ra e il Comando Provinciale VV. F. di Trieste ;

- richiede al Centro Studi ed Esperienze della Direzione Generale della Protezio-

ne Civile ed all’APAT la costituzione, appena possibile, delle squadre  compo-

nenti il Task Group  ( ALLEGATO  F)  ;

c. il Dirigente in turno di reperibilità :

(1)  avuta conferma dell’effettiva disponibilità del laboratorio mobile dell’APAT e

di quello dei Vigili del Fuoco di Piacenza, dispone quanto  necessario  affinché

detti laboratori raggiungano Trieste per via ordinaria opportunamente scortati ;

(2)  dispone quanto necessario affinché il personale del Task Group  che non trova

posto nei laboratori mobili ed i consulenti dell’APAT raggiungano Trieste per

via aerea  (*) .

__________

(*)  via aerea : tassativamente per il personale di immediato o pronto impiego;  preferibil-

mente per la maggior parte almeno del rimanente.

48

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- AGENZIA  PER LA PROTEZIONE  DELL’AMBIENTE E PER I SERVIZI

TECNICI  ( A P A T )

a.   Ricevuta la segnalazione dell’incidente, la Centrale Operativa dell’APAT  :

(1) mette in allarme il personale dell’APAT in turno di reperibilità ;

(2) si mette in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile del Ministero

dell’Interno comunicando i nominativi,  gli indirizzi  e  i  numeri telefonici del

predetto personale ;

b.  il personale dell’APAT, di cui al precedente paragrafo  a. (1).,  si  reca  immediata-

mente presso la Sala Operativa del Ministero dell’Interno, ove :

(1)  si mette in contatto con la Prefettura di Trieste per le prime valutazioni sull’in-

cidente e per ogni consulenza necessaria allo svolgimento delle  operazioni  di

intervento ;

- si tiene pronto a partire con i mezzi previsti nel piano particolareggiato del Mi

mistero dell’Interno per :

- collaborare con le squadre della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco  e  del

Servizio di Fisica Sanitaria  di Trieste ;

- fornire, sul posto, al Prefetto ogni utile consulenza ;

c.  l’ APAT, ricevutane richiesta tramite la Sala Operativa della Protezione Civile, co-

stituisce, appena possibile, una squadra  di  rilevamento  destinata  a  far  parte  del

Task Group.

Tale squadra, su disposizione della predetta sala operativa, si reca per via ordinaria

o aerea presso il Comando Provinciale VV. F. di Trieste e quindi nella zona interes

sata dalla radioattività per collaborare,con le squadre della Marina Militare, dei Vi-

gili del Fuoco e del Servizio di Fisica Sanitaria, alle misurazioni della  radioattività

in aria e al suolo.

49

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

3.  COMPAMARE  TRIESTE

Comparare Trieste, in applicazione delle misure previste dal documento di  Maridipart	Ancona  n. 00717/OA del 16 agosto 2001, edizione 2001,  svolge le seguenti funzioni/

compiti  :

a.  durante la sosta alla fonda dell’unità  a propulsione nucleare (p. n.) :

(1)  si accerta che :

- la Marina Militare, cui l’unità a p. n. appartiene, sia effettivamente  in gra-

do di adempiere alle condizioni di cui al paragrafo 1. c. (6)(a)  della PAR-TE  PRIMA del documento ;

Qualora il rimorchiatore ingaggiato dal Comandante dell’unità a  p. n. non

sia un mezzo militare equipaggiato per lo specifico compito, dovrà  essere

predisposto un idoneo mezzo alternato militare in grado di adempiere  alla			funzione, anche in presenza di problemi di permanenza  e  transito  in  am-

biente contaminato radiologicamente ;

- il Comando di bordo dell’unità a p. n. ottemperi a quanto precisato al para  grafo 1. c. (6)(b)  della PARTE PRIMA del documento;

- a cura della Capitaneria di Porto di Trieste,  vengano  svolte  le  attività  di

cui al paragrafo  1. c. (6)(d)  della PARTE PRIMA del documento ;

(2)  istituisce presso la Capitaneria di Porto di Trieste il  Centro  di Controllo Ra-

dioattività/Emergenza,  ove confluiscono tutti i dati radiologici  rilevati  dalle

apposite squadre;

- chiede, se ritenuto necessario,  :

-  	alla Stazione Metereologica  c/o  Istituto  Tecnico Nautico  di  comunicare  	ogni  15’  i  dati  relativi  ai  venti  ;

-	al Servzio di Fisica Sanitaria di Trieste di :

.. attivare, all’arrivo dell’unità, i propri servizi per le misure e le  valutario

ni  di  radioattività  sui  campioni  di acqua marina che saranno prelevati

dal Nucleo SDAI (prima, durante la sosta e dopo la partenza dell’unità);  	 .. effettuare la misurazione e la valutazione dei campioni di aria e del suo-

lo ;

.. concorrere, con i propri laboratori mobili, al controllo radioattivo  ;

b.  in caso di eventi accidentali o non  (incendi, collisione, sabotaggio, ecc...) che pos-         	     sono far temere inconvenienti alla componente nucleare dell’unità o in caso  in  cui	     le  stazioni  radiometriche  fisse  o mobili  rilevino  aumenti  di radioattività  pari  a

0,5/uGy/h  ( ipotesi  di  preallarme ), adotta, con il costituito Centro di Controllo,

le seguenti azioni :

- fa eseguire da parte del personale addetto all’attività di rilevamento ulteriori  rile-		   vamenti radiologici (dell’aria e del suolo) dai punti interessati lungo la costa   nel		   SETTORE  sottovento  e dell’aria al limite della “zona di controllo”  dell’unità  a

p. n  ;

-  verifica i dati rilevati con quelli delle stazioni fisse dei VV. F.  e, eventualmente,		   del Servizio di Fisica Sanitaria ;

50

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- 	informa il Comando dell’unità a p. n. che esiste una  segnalazione  strumentale  di		   allarme chiedendo che  venga effettuato immediatamente ogni possibile controllo		   volto a stabilire se è in atto o meno un  “ incidente nucleare “  ;

-	fa approntare il nucleo disponibile di rilevamento per il successivo impiego  ;			-	informa immediatamente Maridipart Ancona  ;

-	informa, previa autorizzazione di  Maridipart  Ancona, dei risultati delle azioni di 			cui sopra, il Prefetto ed il Comandante Provinciale dei VV. F.  ;

-	allerta l’unità STBY TOW di tenersi pronta a muovere immediatamente  ;

c.	in caso di incidente nucleare, comunicato dal Comandante dell’unità militare a p.n.		o che le stazioni mobili o i posti di monitoraggio fissi rilevino valori pari o superio-		ri a  1 \uGy/h  ( ipotesi di emergenza ) (*) , adotta le seguenti azioni :

(1)	dispone che il Centro di Controllo, che nella fase di emergenza è diretto dal Ti   				totale della Comparare stessa, svolga le seguenti funzioni :

- informare telefonicamente e inviare contemporaneamente il messaggio di se

inalazione/allarme (ALLEGATO  P)  alla Prefettura, al Comando Provincia

le Vigili del Fuoco e all’APAT ;

- coordinare  le  operazioni  di rimorchio dell’unità sinistrata fuori delle acque

territoriali e di monitoraggio dell’andamento della radioattività in caria, assi-				   curandosi del corretto andamento delle operazioni relative al soccorso sanita-				   rio/decontaminazione del personale militare che ha stazionato  in  prossimità

dell’unità sinistrata  ( ALLEGATO  E ) ;

(2)	coordina l’impiego del personale, dei mezzi disponibili in loco  e  di  eventuali	 			concorsi richiesti  ;

(3)	assicura lo scambio di informazioni con il Centro  di  Coordinamento Soccorsi				istituito presso la Prefettura, le Autorità civili locali (Questura, Servizio  Sanita     				rio, VV. F.), Comando Militare Regionale, Comando Provinciale C.C.,Maridi-				part Ancona, la nave sinistrata e i mezzi navali in mare ;

(4)	dirada ed invia in altri porgitori le unità militari e mercantili in porto, in rada  o				in arrivo avvalendosi della sala operativa di Maridipart Ancona che avrà  prov-				veduto ad emanare  “ avviso ai naviganti “ dichiarando chiusi il porto e  la  ra-				da di Trieste ;

- attiva l’Unità Stazione di decontaminazione  ;

- dispone l’invio alla convocazione del Comitato Provinciale, da parte della Pre-

fettura, dell’Ufficiale designato ;

- comunica al CCS presso la Prefettura, con la quale mantiene continui  contatti,

al  Comando  Provinciale VV. F. e all’APAT le successive posizioni 	dell’unità sinistrata nonché i valori delle misure di radioattività effettuate dalle squadre di

rilevamento a terra ed in  mare.  I  successivi  messaggi  dovrebbero 	contenere anche le seguenti informazioni, se disponibili e pertinenti :

- posizione dell’unità sinistrata ; data e ora dell’incidente.

___________________

NOTA    (*)   :

### Si intende per  “ Emergenza “ una situazione suscettibile di comportare per il gruppo critico della  po-

polazione, nell’arco di un anno, un equivalente di dose efficace o un equivalente di dose per radiazione

totale individuale superiore  a  1 mSv.

51

NON CLASSIFICATO

NON CLASIFICATO

- classe di emergenza ;

- tipo di rilascio effettivo o prevedibile  ( gassoso, liquido o di dispersione  e i

tempi previsti di durata dell’impatto ) ;

- stima della quantità di materiale radioattivo rilasciato  o  in corso  di  rilascio,				   nonché punte e quote di rilascio ;

- forma chimico-fisica del materiale rilasciato,  con  stima della quantità e con-

centrazioni relative  ai gas nobili, di iodio e di materiale particellare ;

- condizioni metereologiche a quote appropriate  ( velocità  del  vento e sua di-

rezione entrante e uscente, indicatori di stabilità, eventuali precipitazioni ) ;

- dosi previste a 2,5 e 10 km., con l’indicazione del settore o  settori  interessa-

ti ;

- stima di eventuale contaminazione radioattiva in  centrale,  all’interno  e  allo

esterno dell’unità ;

- interventi di emergenza in corso a cura del  Comando  dell’unità, nel  porto  e

nella rada di Trieste  ;

- interventi di emergenza raccomandati, incluse le misure protettive ;

- richiesta di eventuale supporto da parte di altre organizzazioni ;

- prognosi di aggravamento o cessazione dell’evento in base alle  informazioni

ricevute dal Comando dell’unità sinistrata o rilevate dal monitoraggio ;

- mantiene collegamenti con la Prefettura, Questura,  Cdo Prov. CC,  Cdo  Prov.

VV.F., e Servizio Sanitario per fornire tempestivamente e a  richiesta  concorsi

di personale e mezzi per partecipare :

- alle azioni di avvertimento del personale delle aziende esistenti nella zona co

stiera dell’area interessata dalle radiazioni, perché si rechi in luogo  chiuso  e

sospenda ogni attività :

- al trasporto di personale e mezzi di soccorso ;

- predispone il diradamento dei natanti civili, ormeggiati sottovento all’unità ;

(10)organizza,  con le motovedette della G. C., C.C., G. di F. e P. di S. disponibili ,

un servizio di pattugliamento della zona di ancoraggio dell’unità sinistrata per

mantenerla, entro i limiti di pericolo, sgombera  da  qualsiasi  unità  o  natante,

esclusi quelli di supporto dell’unità stessa ;

(11)dispone che una delle M/V dipendenti, in aggiunta ai compiti di polizia,  effet-

tui, ogni mezz’ora dall’inizio dell’emergenza, misurazioni della direzione e in-

tensità del vento ;

(12) dispone il divieto di pesca e di balneazione nelle zone  interessate  dall’ emer-

genza ;

(13)mantiene sgombri i tratti di mare interessati dalla rotta di allontanamento della

unità sinistrata utilizzando mezzi propri, della P. di S., dei C.C. e della G. di F.

(14)allerta il personale dei servizi portuali  ( piloti, rimorchiatori, ormeggiatori,….)

affinché siano pronti ad intervenire con propri mezzi per l’eventuale  trasporto

di materiali e mezzi disccorso ;

(15)coordina l’impiego dei mezzi navali di cui può disporre ai sensi dell’art.10 del-

la Legge  13.5.1940, n. 690,  anche ai fini dell’eventuale allontanamento  della

popolazione dalla zona interessata dalle radiaizioni.

52

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

4. PREFETTURA DI TRIESTE

Il Prefetto della Provincia di Trieste :

- a. in relazione alle esigenze connesse con l’attuazione del presente piano, cura, dal mo-

mento dell’entrata in vigore del piano stesso, di :

(1) verificarne semestralmente la validità apportandovi i necessari aggiornamenti ;

- (2) concordare periodicamente con COMPAMARE di Trieste la parola di autentica-

- zione da premettere al testo del messaggio di allarme ;

- (3) comunicare  tale  parola al Comandante  Provinciale VV.F.,  in busta sigillata, da

- aprirsi solo a ricezione del messaggio di COMPAMARE  ;

b. ricevuta da COMPAMARE la segnalazione  dell’incidente  nucleare ( natura e carat-

teristiche dell’evento ),  valuta  la  situazione  in relazione  all’entità  dell’incidente e

determina il conseguente  stato  di emergenza per l’attuazione  delle misure  previste

nei vari livelli.

In particolare :

  assume la direzione delle operazioni di intervento ;

  dispone che venga :

- attivato l’allarme alla popolazione a mezzo di autovetture della P.di S. e dei  C.C

munite di megafono e sirena

- data  immediata  comunicazione  dell’incidente  e delle misure da prendere o già

prese, ai sottonotati ENTI, utilizzando il messaggio di cui all’ALLEGATO  P1:

AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Centro Situazione                                               R O M A

AL MINISTERO DELL’INTERNO

Direzione Generale della Protezione Civile e S.A.

Centro Operativo                                                R O M A

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidenza della Giunta                                             T R I E S T E

AGLI ORGANI DEL SERVIZIO SANITARIO                        T R I E S T E

ALLA PRETETTURA  DI         ( eventuale )

(3) diramato alle Autorità e agli Enti, interessati alla costituzione del Centro Coordi-

namento  Soccorsi ( C.C.S. )  (*)   e  al  concorso/soccorso  ( ALLEGATO  N ),

il   messaggio  di dichiarazione dello stato di  allarme ( ALLEGATO  P2 )  ;

  dispone , inoltre, :

- l’attivazione della Sala Operativa  di  Protezione  Civile con  la utilizzazione  sia

delle linee telefoniche aggiuntive che di tutti i mezzi radio attivati dai responsabi

---------------------

(*)  NOTA  :  Il C.C.S. viene attivato ogni qualvolta il Prefetto, in presenza  di  una  emer-

genza, ritenga di dover disporre di uno strumento atto al  coordinamento  di

tutte le forze di protezione civile presenti sul territorio. E’ retto dal  Prefetto

o, quale suo delegato, dal Vice Prefetto Vicario.

53

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

li degli organismi che hanno già installato le predisposizioni ;

- l’immediata attivazione della Sala Stampa della Prefettura ;

- l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi  (C.C.S.) (ALLEGATO  P3 ), di cui dirige e coordina le attività, invitando ad intervenirvi immediatamente :

- Questore ;

- Comandante Provinciale Carabinieri ;

- Comandante Provinciale VV.F. ;

-     Rappresentante Compamare ;

- Ufficiale di collegamento del Comando Militare ;

- Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria;

- Direttore dell’ARPA ;

e, successivamente :

- Amministrazioni Comunali ;

- Direzione Regionale VV.F. ;

- ed, eventualmente, se ritenuto necessario in relazione all’entità dell’ inciden-

te, altri rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti già allertati (ALL. N) ;

- che la popolazione residente e di  passaggio  nella  zona,  effettivamente  interes-sata dall’emergenza radiologica,  e il personale dipendente delle aziende site nel- la zona stessa, siano informati sullo  stato di evoluzione del fenomeno  calamito- so e sulle  eventuali misure e  accorgimenti precauzionali da adottare nella circo-stanza con la diffusione dei messaggi di cui  agli  ALLEGATI  Q  e R  o  S, av-  valendosi delle Forze di Polizia, degli organi  di stampa, della radio, della televi-  sione  ( RAI e emittenti private ) e di altri mezzi di comunicazione;

- l’avvertimento ai valichi confinari interessati  e  coordina le conseguenti  misure delle Autorità di P.S.per la disciplina  del movimento delle persone e dei mezzi ;

- che funzionari della Prefettura e della Questura raggiungano la  zona  interessata

per  il  coordinamento delle eventuali operazioni di allontanamento della popola-

zione ;

	mantiene  contatti con esperti dell’ANPA a disposizione per consultazioni, per telefo

no o  attraverso la rete in ponte radio del Corpo Nazionale dei VV. F., chiamando  la Sala Operativa della Protezione Civile ;

  richiede,  se necessario, l’invio del Task Group tramite il Comando Provinciale  VV.

F. alla sala Operativa della Protezione Civile ;

   emana disposizioni e ordinanze nonché provvedimenti  che prevedono  le requisizio-

ni, le precettazioni, lo sgombero e/o il diradamento, e precisamente :

 determina con ordinanza  (ALLEGATO M-1), sentito il Comitato Provinciale ed

in relazione allo stato di contaminazione, le limitazioni  alla circolazione dei mez-

zi,  d’intesa,  per quanto attiene l’area del Porto di Trieste,  con  Compamare ;

 requisisce,  per la  sistemazione  delle persone  che  hanno abbandonato le proprie

54

NON CLASSIFICATO

NON  CLASSIFICATO

abitazioni nella zona contaminata, le strutture di ricettività (alberghi e altre strut-

ture)  necessarie   (ALLEGATO M-2)   incaricando della esecuzione l’Ammini-

strazione Comunale del luogo in cui sono siti gli alberghi  requisiti.

###### Per  lo  stesso  fine,  d’intesa  con il  Provveditorato agli Studi,  utilizza gli edifici

###### Scolastici  di  cui  si  ravvisa la necessità  in relazione al numero delle persone da

###### sistemare;

	requisisce,  per  le  esigenze di  trasporto  delle  persone dalla  zona  contaminata,

gli autobus  necessari   (ALLEGATO M-3) ;

	reperisce  l’acqua  minerale,  i viveri e gli indumenti necessari per la popolazione

presso magazzini e/o ditte di vendita all’ingrosso ;

	utilizza,  per il trasporto di detti beni e di eventuali materiali del  C.A.P.I. di Trie- ste,  automezzi del Comando Militare o altri  automezzi reperiti presso ditte loca- li di autotrasporti ;

 	utilizza, come deposito dei generi e dei materiali di assistenza, d’intesa con il Co-

mune di…....i locali che si potranno rendere disponibili in rapporto alla necessità;

	cura la distribuzione dei generi di assistenza tramite i Sindaci dei Comuni nei qua

li  le persone da assistere hanno trovato sistemazione ;

	ordina,  su proposta del  Capo Ispettorato Provinciale  dell’Agricoltura,  il divieto  di pascolo e di consumo dei prodotti della terra, destinati all’alimentazione umana na, prodotti nelle zone interessate dalla contaminazione (ALLEGATO  M-4))  ;

	pone sotto sequestro,  su proposta del Servizio Sanitario, gli animali di  ogni  spe-

cie e le sostanze animali da essi prodotte o derivate,  nelle  zone  interessate  dalla contaminazione   (ALLEGATO  M-5) ;

	ordina,  su  proposta  del  Servizio Veterinario, il divieto di  pesca  nelle acque del

Golfo  di  Trieste  e  la distruzione dei prodotti ittici pescati  o raccolti nelle acque prospicienti la zona  interessata  dalla  contaminazione   (ALLEGATO  M-6 ) ;

	emana  propria  ordinanza  ( ALLEGATO M-7)  con la quale i magazzini di rac- colta viveri e materiali  di  soccorso vengono considerati infrastrutture militari,  al  fine  di consentire la vigilanza armata dell’esercito.

  cura che tutte le notizie ufficiali ai rappresentanti della stampa, della RAI-TV e delle

emittenti locali e private vengano diramate esclusivamente, nel rispetto  delle norme

che regolano la materia, attraverso l’Ufficio Stampa della Prefettura ;

  tiene costantemente informato il Dipartimento della Protezione  Civile,  il  Ministero

dell’Interno e il Presidente della Giunta Regionale circa l’evolversi  della  situazione

( ALLEGATO   P4 ) .

55

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

5.    COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Il Comando Provinciale VV. F. , ricevuta da Comparare la segnalazione dell’incidente :

- controlla l’autenticità del messaggio verificando la rispondenza della parola di auten-   ticazione con quella contenuta nella busta sigillata inviata dalla Prefettura ;

- allarma il personale di servizio con 6 segnali acustici ;

- informa della situazione la Direzione Regionale VV. F. onde mettere anche in allerta

il nucleo elicotteri ed il nucleo chimico di Venezia ;

d.	informa la sala  operativa  della Protezione Civile c/o il Ministero dell’Interno richie-		dendo, su disposizione del Prefetto, l’invio dei tecnici specializzati del Corpo Nazio-		nale VV. F. e dell’APAT :

e.	costituisce, presso lo stesso Comando, un “Centro di Controllo Emergenza” con i se-		guenti compiti :

- raccogliere i dati radiologici pervenuti dalla squadre di rilevamento VV. F.ed even-		   tualmente dai laboratori mobili del Servizio di Fisica Sanitaria ( e successivamente

quelli inviati dai tecnici specializzati dei VV. F. e dell’APAT) e trasmetterli al Cen 			tro di Controllo/Emergenza di Comparare ;

-  redigere  una mappa di contaminazione della zona interessata e trasmettere i dati re

lativi al Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura ;

- dispone  la  partenza  di due squadre di rilevamento della radioattività con automezzi

furgonati, dotate di radio ricetrasmittente ed attrezzate con le apparecchiature comple	te di dotazioni.

Tali squadre :

- si collegano con il Comando Provinciale VV. F. che le indirizza nella  località  ove,

sulla base dei primi dati rilevati da Comparare, in relazione alla velocità e direzione

del vento, si presuma vi possa essere contaminazione ovvero si portano nei posti ri-

portati in ALLEGATO B2 ;

- trasmettono al Centro di Controllo, di cui al para. e., i dati rilevati con lo  strumento	in dotazione sulla contaminazione dell’aria.

Tali dati a richiesta, vengono forniti :

. colpi al  secondo        (contaminazione) ;

. in MR/h                     (dosi di esposizione) ;

- prelevano campioni di aria da trasmettere, mediante personale militare, al  Laborato

rio di Fisica Sanitaria ;

- collaborano con i tecnici dei laboratori mobili di Fisica sanitaria,  con  i  tecnici  del    	Corpo Nazionale dei VV. F. e dell’APAT nella misurazione  della  contaminazione	del suolo ;

56

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- dispone che il responsabile di turno alla sede portuale dei VV. F. assicuri la  possibili tà di partenza immediata della motobarcapompa, mantenendosi a disposizione  ed  in

costante contatto radio con il Comando Provinciale ;

h.	cura che proprio personale, munito di apparecchiature per il rilevamento della  radio-	attività e di autobotti, proceda, in un campo sportivo individuato dal  Centro  Coordi-	namento, al controllo e alla decontaminazione degli autoveicoli e dei mezzi strumen-	tali ;

- chiede al Servizio di Fisica Sanitaria di attivare i propri servizi per :

- le misure e  la valutazione di radioattività dei campioni di aria ;				- eventuale concorso di intervento nei  rilevamenti  (controllo)  dell’aria  e  del  suolo 	   (misure radiometriche) con i laboratori mobili ;

- assicura che ogni squadra radiometrica , montata su automezzo furgonato :

-  sia composta dal seguente personale :

.  1  autista ;

.  1  radiometrista ;

.  1  aiutoradiometrista ;

-  sia dotata del seguente materiale :

.  n. 1 catena di aspirazione e conteggio per la misura  di  concentrazione  B  totale 	  		dell’aria costituita da :

..  unità volumetrica AM3 ;

..  elettro aspiratore VP 100 ;

..  schermo campale per sonda a tubo G.M  KS101B;

. n.	1 sistema di monitoraggio della intensità di dose assorbita in  aria XR 29C :			..  sonda di misura RV 12 C ;

..  unità di visualizzazione CN 34 ;

. n. 1  radiometro RA141C  :

..  sonda  SL103 ;

..  sonda  F118C ;

..  sonda  GF145 ;

. n. 3 equipaggi completi, comprendenti :

..  tuta anticontaminazione ;

..  stivali ;

..  guanti ;

..  maschera ed autorespiratore a ciclo aperto ;

..  orologio da polso da portare al disopra della tuta ;

..  due dosimetri individuali ;

. modulistica.

57

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

6.   QUESTURA DI TRIESTE

Il Questore, ricevuta dal Prefetto la comunicazione dell’emergenza radioattiva, dispone :

a.  l’immediato invio di pattuglie mobili radio-collegate della Polstrada onde effettuare il		blocco delle strade di ingresso alle zone interessate dalle radiazioni ;

b.	la partecipazione propria o di altro funzionario, al momento delegato, alle attività del		C C S costituito presso la Prefettura ;

c.	l’attuazione del servizio per il controllo e la disciplina del traffico,mediante pattuglie		automontate dislocate in punti opportuni a seconda della localizzazione e della esten-		sione della zona interessata dalle radiazioni ;

- che il Dirigente del Commissariato di P.di S., presso lo scalo marittimo, con gli uomi

ni e i mezzi disponibili al momento, assuma i servizi di ordine per :

- agevolare il movimento delle persone e dei mezzi via mare ;

- impedire l’accesso di persone al litorale e la loro partenza verso le zone dei punti di		   fonda ;

- collaborare con Comparare anche al servizio di vigilanza della zona di esclusione ;

- l’avvertimento, a mezzo di autovetture munite di megafono, delle persone che si tro-vano nella zona interessata dalle radiazioni, perché si allontanino  dalle zone all’aper to e si portino al chiuso ;

- l’avvertimento di cui al para. e. sarà rivolto anche  nei  confronti  del  personale delle

aziende della zona del litorale che dovrà pure essere invitato a sospendere l’attività ;

g.	il concorso, in caso se ne presenti la necessità, con tutto il  personale  dipendente  di-		esponibile, all’allontanamento della popolazione della zona interessata dalle radiazio 		ni e all’attuazione delle misure necessarie per la disciplina del movimento  delle per-

sone e dei mezzi ;

- l’esecuzione delle ordinanze e dei decreti emessi dal Prefetto.

7.   1°  COMANDO FORZE  DI DIFESA

  COMANDO  BRIGATA  A.  “JULIA”

L’intervento da richiedere all’Esercito sarà complementare a quello degli altri Organi di

Protezione Civile.

Pertanto  :

a.  al  1° Comfod non vengono attribuiti specifici compiti che,  invece,  saranno definiti

in fase condotta.

La richiesta di concorso di personale, materiali, mezzi ed elicotteri sarà inoltrata , di

volta in volta, in rapporto all’urgenza, alla tipologia di intervento ed al potenziale di

sponibile da parte dello stesso Comfod.

b. il  Comando Brigata “Julia”,  ricevuta la comunicazione dell’emergenza :

- invia, ove richiesto e necessario, l’Ufficiale di collegamento per la costituzione del

58

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- C.C.S. ;

-	appronta  il  numero di automezzi leggeri o medi necessari e di primo intervento da

assegnare alla Prefettura per il trasporto di viveri e vestiario ;

-	richiede al 1° F O D l’approntamento di altri mezzi necessari ;

-	trasporta  su richiesta  del Centro Coordinamento Soccorsi c/o la Prefettura i viveri

ed il vestiario dagli Enti pubblici e privati detentori di tali risorse presso sicuri ma-

gazzini (i detentori delle risorse e i locali da adibire a magazzini saranno tempesti-

vamente comunicati  all’atto  dell’emergenza  dal Centro  di  Coordinamento della

Prefettura) ;

- presidia detti magazzini ;

8.   COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRIESTE

Il Comando Provinciale Carabinieri, ricevuta dal Prefetto la comunicazione dell’allarme:

a.  dispone  l’avvertimento, a mezzo  di autovetture  munite di  megafono, delle persone

che si trovano  nella  zona interessata dalle radiazioni, perché si allontanino  dalle zo

ne all’aperto e  si  portino  al chiuso ;

L’avvertimento sarà rivolto anche al personale, delle aziende della  zona  del  litorale

interessata, che dovrà pure essere invitato a sospendere l’attività  lavorativa;

- concorre, in collaborazione con la Questura, :

- ai servizi predisposti per il controllo e la disciplina delle persone  e  dei  mezzi  me-	diante pattuglie automontate, da dislocare secondo la emergenza e la concreta iden-	tificazione della zona interessata ai provvedimenti ;

- all’allontanamento, ove necessario, della popolazione dalla zona interessata dalle ra

diazioni  e alle conseguenti  misure  disposte  per la disciplina del movimento delle

persone e mezzi;

c.	dispone nei limiti del possibile e delle condizioni di sicurezza eventuali  servizi  anti-		saccheggio nelle zone eventualmente sgomberate dalle persone ;

d.	partecipa con un delegato qualificato  alle  attività  del  Centro  Coordinamento  della 		Prefettura ;

- collabora a mezzo delle proprie motovedette con Comparare  nei  servizi  predisposti

per la disciplina del traffico marittimo e per la vigilanza della zona di esclusione ;

- mette a disposizione del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura i locali del-

la stazione  CC. più vicina alle zone contaminate per le esigenze di collegamento e di

organizzazione sanitaria.

59

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

9.  COMUNI DELLA PROVINCIA

Nell’ambito  dell’organizzazione nazionale il Comune costituisce il primo  e fondamen-

tale  anello della organizzazione  stessa,  atteso che in  caso  di  calamità  i  cittadini non

possono che far riferimento alla  propria amministrazione comunale,   ai  fini  della  pro-

pria incolumità e della salvaguardia dei propri beni.

Il  Sindaco è, infatti, l’Autorità Comunale di protezione   civile  eppertanto  l’organo lo-

cale ordinario di protezione civile.   In tale funzione, egli :

·  Provvede  alla  divulgazione  dell’Informazione preventiva” alla popolazione  interes-

sata;

·  Definisce preventivamente,  per l’approntamento e l’attuazione delle misure di  emer-

genza, l’organizzazione locale di protezione civile configurandone i lineamenti  in un

apposito “Piano  Interno  di  Intervento” ovvero in un documento complementare  al

Piano  Comunale di protezione civile, in cui siano specificati  :

o  composizione degli organi locali di emergenza(istituzionale o su base volontaria) ;

o  i compiti di ciascuno ;

o  le procedure operative  (segnalazione dell’incidente,  allertamento, modalità di in-

tervento, predisposizioni delle comunicazioni, impiego dei volontari, ecc…..) ;

o  le risorse e le strutture di ogni tipo disponibili in loco nonché la loro ubicazione e

i loro detentori , quali  :

.  Centro  di  Raccolta ;

.  aree di Ricovero/Strutture ricettive ;

.  risorse costituite da materiali e mezzi, utilizzabili per il servizio di protezione ci-

vile,pubblici o privati, per il trasferimento e l’assistenza agli evacuati) ;

.  aree di quarantena per il deposito provvisorio di materiali inattesa di bonifica e/o

verifica ;

.  infrastruttura da adibire a camera mortuaria temporanea per l’identificazione dei

deceduti od altri trattamenti ;

.  Società in possesso delle conoscenze e tecnologie adeguate per la raccolta, il tra-

sporto e la bonifica dei  materiali, mezzi, indumenti ed effetti personali contami-

nati  ;

o   ogni altro elemento o provvedimento ritenuto necessario ed appropriato  nell’am

bito locale per rendere tempestivo ed efficace il soccorso iniziale ( itinerari  di af-

flusso e deflusso  mezzi  di  soccorso,  aree per concentrare persone  e mezzi delle

colonne di soccorso, ecc…..)

Il documento deve altresì comprendere, in apposito allegato, le misure per l’eventua-

le evacuazione della popolazione , definendo con esattezza  :

- personale e mezzi per :

.  la delimitazione della zona colpita  (con pannelli e altri strumenti );

.  la diffusione della misura di riparo al chiuso ;

.  la diffusione dell’ordine di evacuazione e l’attuazione della misura ;

.  il trasporto degli impossibilitati ;

60

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

.  l’allestimento e il funzionamento del centro di raccolta ;

- le prestazioni di eventuale/i ricovero/i delle strutture, facilmente raggiungibili dal-

le zone di attenzione,  prevedendo l’apprestamento  e  funzionamento  per  l’emer-

genza delle stesse (ivi compreso la sistemazione delle persone e il rifornimento vi-

veri) e in merito agli indirizzi di utilizzo più conveniente.

· Provvede,  immediatamente appena informato dell’emergenza, ad allertare la popola-

zione  interessata dall’evento con le modalità previste  nel piano di Pronto Intervento

Comunale  e Assume,  all’emergenza,  la  direzione e  il  coordinamento dei servizi di

soccorso alla popolazione colpita e provvede ai primi  immediati e necessari interven

ti,  dandone  comunicazione al Prefetto e al Presidente  della Giunta Regionale.

Qualora  l’evento   calamitoso  non  può essere fronteggiato con i mezzi a disposizio-

ne del Comune,  il Sindaco chiede  l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto,

che  adotta  i  provvedimenti  di  competenza,  coordinando i  propri interventi  con

quelli  dell’Autorità comunale di protezione civile.

In tal caso, l’Autorità Comunale dispone l’invio del rappresentante presso la Sala Opera

tiva della Prefettura  per  la costituzione del C.C.S. ;

· Provvede, nel territorio di propria competenza :

o   all’avvertimento  costante alla popolazione fino alla conclusione  della  misura,  dif-

fondendo, con mezzi muniti di megafono,  le informazioni di cui agli ALL. Q.R.S. ;

o   allo sgombero totale della popolazione dalla zona interessata ;

o   a disciplinare  il  traffico  dei  mezzi sugli itinerari, già definiti,  per consentire  l’or-

nato  e  tempestivo   movimento  ( afflusso e deflusso )  di veicoli  per le operazioni

di   soccorso, assistenza e sgombero della popolazione ;

o   alla costituzione e funzionamento del centro di Raccolta ;

o   al funzionamento delle aree di ricovero/strutture ricettive, già predisposte, per la si-

stemazione degli evacuati e dei soccorsi .

· Dispone che sia assicurato un continuo servizio di collegamento con la Prefettura .

· Effettua  il  censimento  della popolazione  eventualmente  coinvolta nel disastro, con

particolare riguardo alle categorie più esposte, segnalandone i dati alla Sala  Operati-

va della Prefettura.

10.   SERVZIO SANITARIO REGIONALE

(A S S N.1 TRIESTINA – AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA)

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, ricevuta dal Prefetto la comunicazio-ne dell’emergenza, informa il Direttore Generale dell’A.S. S. n.1 Triestina e il  Com- missario Straordinario dell’IRCCS Burlo Garofalo e attiva  il  Comitato di Coordina-

61

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

mento Sanitario per l’Emergenza Nucleare ( COSEN ), composto da :

- Direttore sanitario dell’ A S S  n.1 Triestina ;

- Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera ;

- Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria ;

- Dirigente Medico del Servizio di Medicina del Lavoro (Medico Autorizzato) ;

- Primari dei Pronto Soccorso ;

- Responsabile del 118 ;

- Responsabile del Dipartimento di Trieste dell’ A R P A.

Il coordinamento del COSEN è affidato al Direttore Sanitario dell’ Azienda  Ospeda-

liera.

Per tutto il periodo compreso dall’arrivo sino alla partenza dal Golfo di Trieste  della	unità a p. n., il personale sopraelencato sarà in pronta  reperibilità,  individuando  dei	sostituti in caso di motivata assenza.

Alla cessazione dell’emergenza il Prefetto darà comunicazione al Direttore Generale	dell’ A S S  n.1 Triestina che provvederà ad informare il COSEN.

- IL COSEN provvede a :

  - allertare il 118 che mette a disposizione due autoambulanze con il relativo per-

sonale ;

- attivare l’unità ospedaliera per l’emergenza Nucleare ed in quell’ambito le Uni-			   tà  Operative del Pronto Soccorso, incluso quello pediatrico ;

-  collaborare con le Autorità per la corretta informazione della popolazione e, al			   caso, costituire e attivare staffette munite di altoparlanti per idonei  avvisi, con-				sigli e istruzioni alle popolazioni interessate a permanere in zone  esposte  a  ri- 				schio radiologico che non comporta evacuazione ;

-	registrare la serie degli eventi con scansione oraria ;

  - cooptare esperti esterni per la risoluzione di problemi specifici quali la costitu-

tuzione di nuclei sanitari per la organizzazione di presidi sanitari presso i Cen-	di raccolta/smistamento.

Il presidio sanitario dovrà  :

. comprendere medici, infermieri e autoambulanze ;

. provvedere al controllo radioattivo delle persone  provenienti dalle  zone con- 	                 taminate ;

. avviare al Centro di Assistenza istituito presso  il  Centro  Tumori  le  persone

sospette di contaminazione radioattiva, specialmente interna.

Le  strutture  ricettive  da  adibire  allo  scopo  saranno  comunicate dal Centro

Coordinamento della Prefettura all’atto dell’emergenza ;

- disporre l’invio, per la costituzione del C C S presso la Prefettura, del rappresen 			tante designato ;

62

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

- garantire la presenza del personale nell’arco di mezz’ora dall’allarme.

2. Monitoraggio Fisico

Il Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria  (SFS) , ricevuta la comunicazio-			ne dell’emergenza :

- attiva, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e di Compamare, un campio-				namento delle acque, dell’aria e del terreno; nonché di campioni eduli per valu-				tarne in laboratorio la radioattività ;

- 	organizza un monitoraggio in continuo sul campo, mediante un laboratorio mo-				bile dotato di spettometri ;

- collabora in caso di emergenza con il Servizio di Medicina Nucleare per valuta-				re la contaminazione di persone e cose .

E’ prevista, inoltre, anche in assenza dell’emergenza, la possibilità  di  effettuare 		una serie di misure di concentrazione di radionuclidi nelle acque del Golfo per de 	    	terminare la concentrazione di radionuclidi eventualmente provenienti dal norma  		le ciclo del reattore dell’unità a p. n. alla fonda.

3. Unità Ospedaliera per l’Emergenza Nucleare/Centro di assistenza sanitaria

Tra le diverse soluzioni viene privilegiata quella di concentrare in un’unica strut-		tura tutti gli interventi di :

- controllo ;

- decontaminazione ;

- pronto soccorso ;

- osservazione ;

- cura.

a. La sede viene individuata presso l’Ospedale Maggiore  nel  Centro Tumori , in

quanto :

- baricentro rispetto alla città e di rapido accesso ;

- è facilmente isolabile chiudendo al traffico via della Pietà e le altre  vie  limi-	      trofe ;

- vi trovano sede il Servizio di Fisica Sanitaria e la  Medicina  Nucleare, con le

rispettive attrezzature e con doccia di decontaminazione ;

- si presta ad un utilizzo modulare a partire dal sotterraneo già predisposto  per 	      la diagnostica e la radioterapia e quindi schermato rispetto  all’esterno  e  con 	      possibilità  di garantire un idoneo deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi.

A  seconda  della necessità verrebbero utilizzati i piani  superiori,  previo  tra-

sferimento delle attività ivi svolte ;

- pur con i vantaggi della vicinanza con le strutture specialistiche dell’Ospedale	     Maggiore, non verrebbe utilizzato quel presidio di Pronto soccorso, realizzan-

63

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

do un filtro ad hoc nel Centro Tumori ;

- in caso di necessità il vicino prefabbricato ospitante la biblioteca e le aule del-	  l’Università potrebbe costituire un utile “ contenitore “, per ospitare  funzioni	  di carattere amministrativo, deposito di materiale ( indumenti, calzature,ecc...)

fatto affluire dal Centro di Coordinamento ;

b. le sale operatorie vengono reperite nell’Ospedale Maggiore ;

c. I gruppi operativi di decontaminazione e pronto soccorso opereranno con turni	                di 8 ore e comprenderanno il personale del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospe  	                daliera e dell’Ospedale Infantile, oltre al personale della Medicina  Nucleare  e	 			 della Fisica Sanitaria. Sarà garantita la presenza di un medico autorizzato ;

d. Presso l’Unità Ospedaliera saranno a disposizione protocolli per la decontami-	                nazione e il pronto soccorso.

Saranno inoltre stabilite le procedure e la periodicità  per i  campioni ematici e

di altro materiale  biologico su cui effettuare le	 analisi radiochimiche.

Quanto sopra  in  base  alle  raccomandazioni  degli  Organismi  Internazionali 	                (pubblicazioni ICRP e IAFA) ;

e. verrà istituito un apposito registro per tutti i soggetti che  afferiranno  all’Unità	                Ospedaliera ;

f. per quanto concerne la disponibilità di farmaci specifici, la Farmacia garantisce	               la pronta disponibilità di alcuni preparati  (composti  a  base  di  iodio  e  blu  di 	               Prussia). Per altri verrà garantita la fornitura in tempi rapidi in caso di allarme.

11. SERVIZIO DI FISICA SANITARIA

A. Il Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria, ricevuta dal  COSEN  ovvero  dal			Comando Provinciale VV. F. e/o da Compamare la comunicazione dell’emergen-			za, provvede alle opportune misure per organizzare le operazioni  di :

- misurazione e valutazione di campioni di acqua, di aria e di  suolo  recapitati  al			  proprio laboratorio ;

- concorso ai  VV. F.  e/o  a  Compamare,  con il laboratorio mobile, per il rileva-	              mento (controllo) della radioattività in aria e al suolo ;

  - trasmissione dei dati radiometrici in possesso al centro di controllo presso Com

pamare .

B. Il Servizio dispone di :

- un laboratorio, situato presso la propria sede, dotato  di  due  spettometri  per  la	               misurazione di radionucledi gamma – emittenti;

- un laboratorio mobile dotato di due spettometri per l’impiego in postazioni fisse	               sulla terraferma.

Nei laboratori operano fisici e tecnici esperti di misure radiometriche.

64

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

C. Recapiti telefonici :

- OMISSIS

12. SETTORE DI ASSISTENZA E VIGILANZA VETERINARIA

Il  Veterinario, informato dell’emergenza, propone al Prefetto, sulla scorta dei dati ra-

diologici forniti dal Centro di Coordinamento, l’adozione dei  provvedimenti volti a :

a. sottoporre a sequestro sanitario gli animali e i prodotti animali delle aziende  ubica-	       te in località ……………. ;

b. sottoporre a sequestro e successiva distruzione il prodotto della pesca nelle acque..

………………nel giorno dell’incidente ;

13. ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA

Il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, informato dell’incidente nuclea-	   re, propone al Prefetto sulla scorta dei dati radiologici forniti dal Centro  di Coordina-	   mento della Prefettura, l’adozione dei provvedimenti volti a vietare il consumo  di ali- 	   menti per l’uomo e per il bestiame nonché l’utilizzazione delle foraggere spontanee e

coltivate,  prodotti nella zona di………………..

14. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE ( A R P A )

Il Direttore Generale dell’ARPA,  informato dell’incidente, interviene con i mezzi  e

personale disponibile, per provvedere a :

a.  all’accertamento di eventuale inquinamento ;

b.  alla rilevazione della contaminazione (misurazione della contaminazione) in accor-

do con i VV. F. e gli altri organi preposti ;

c.  alla delimitazione dell’area, in collaborazione con i VV. F. ;

-

-

65

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

15.  STAZIONE METEREOLOGICA  c/o L’ISTITUTO NAUTICO DI TRIESTE

# Previsioni metereologiche e dati del momento

Il responsabile della stazione metereologica, ricevuta dal CCS e/o da Compamare e/o

dal Comando Provinciale VV. F., la comunicazione dell’emergenza :

a.	provvede alle opportune  elaborazioni  per  mettere  a  disposizione  le  previsioni 			metereologiche e i dati del momento relativi alla zona interessata, con particolare			riferimento ai venti ;

b.	cura che i seguenti dati, riferiti ai venti, vengano subito forniti all’Ente richieden-			te e, successivamente, comunicati, ogni 15’  :

  - G D O  (Gruppo Data Orario) ;

- intensità ;

  - settore di provenienza ;

  - altezza in metri delle onde.

Per l’indicazione del settore di provenienza la zona interessata, riportata  nell’an-

nessa cartina, viene suddivisa in 8 settori, così numerati :

SETTORE                   1                         fra                 0°                e              45°

“                           2                          “               45°                e              90°

“                           3                          “               90°                e            135°

“                           4                          “             135°                e            180°

“                           5                          “             180°                e            225°

“                           6                          “             225°                e           270°

“                           7                          “             270°                e           315°

“                           8                          “             315°                e           360°

Nel caso di mancanza di vento o di indisponibilità di  determinarne  la  direzione,

nella comunicazione sarà indicato come settore di provenienza il n. 10.

Zona di competenza  :  porto, rada e litorale di Trieste .

Recapito telefonico della stazione :  OMISSIS

Responsabile della stazione  :  OMISSIS

66

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

16.  RETE   FERROVIARIA   ITALIANA – Zona Territoriale Nord-Est

Il  Responsabile della Rete Ferroviaria Italiana – Zona Territoriale nord-est,  ricevuta

la comunicazione dell’incidente da parte del Prefetto,  responsabilizza le  competenti

strutture  per :

	la sospensione del transito dei convogli nella zona interessata dalle radiazioni ;

	la predisposizione di treni speciali per l’evacuazione della popolazione.

Il punto di contatto, quale riferimento organizzativo, è la Direzione Compartimentale Movimento che ha il seguente recapito telefonico : OMISSIS

La comunicazione al Direttore Compartimentale può avvenire anche tramite il nume-

telefonico  del  Reparto  Gestione  Circolazione  di  Trieste  OMISSIS  e del Reparto Controllo Infrastrutture di Trieste OMISSIS

che sono attivi h24..

Salvo necessarie esigenze delle autorità competenti in caso di modifiche organizzati-

strutturali  concernenti la Società,  ulteriori  revisioni  potranno essere comunicate da questa.

- Sospensione del transito dei convogli nella/e zona/e interessate

Su disposizione del Prefetto, d’intesa con il Centro Coordinamento Soccorsi, sarà

disposta, a seconda della necessità, la sospensione dei convogli nelle seguenti sta

zioni comprese nelle sottoindicate zone, in relazione all’entità dell’incidente :

 	ZONA    A   :  raggio  5  Km : Trieste Centrale, Grignano ;

	ZONA    B   :      “      9  Km  : Trieste  Centrale,   Grignano,  Trieste  Campo

Marzio, Trieste Servola, Trieste Aquilinia, Pro-

secco,  Aurisina,  Villa Opicina ;

	ZONA    B* :      “      9  Km., correlato all’orografia :  Trieste   Centrale,   Gri-

gnano,  Trieste Campo Marzio, Trieste Servola,

Trieste Aquilinia ;

	ZONA   C   :       “    19  Km  :  Trieste Centrale,  Grignano,  Trieste Campo

Marzio,Trieste Servola, Trieste Aquilinia, Pro-

secco,  Aurisina, Villa Opicina, Bivio Aurisina;

	ZONA   D  :        “   20  Km   :   Trieste Centrale,  Grignano,  Trieste Campo

Marzio,Trieste Servola, Trieste Aquilinia, Pro-

secco,  Aurisina, Villa Opicina,  Bivio  Aurisi-

na,  Monfalcone.

In caso di sospensione, i convogli verranno fermati nelle stazioni immediatamen-te limitrofe alle zone indicate.

67

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

La sospensione,  comunque, verrà concordata con i Dirigenti Centrali  Movimen-to : Tel. ………………………………….

Dirigenti, funzionari e personale tecnico reperibile potranno essere  contattati tra-

mite  i  Dirigenti  Centrali  Infrastrutture :  Tel.  ………………………………….

Qualora sia necessario istituire  un apposito Centro Operativo ferroviario,  questo

assumerà i seguenti recapiti :







- Predisposizione di treni speciali per l’evacuazione della popolazione

Qualora il Prefetto dovesse ravvisarne la necessità, verranno predisposti treni spe

ciali per l’evacuazione della popolazione nelle stazioni e nel numero che saranno ritenuti più opportuni dal C C  S, in apporto alle esigenze.

In tal caso potranno essere attivati i suddetti Centri Operativi.

………………………..

N.B. :  1.   In Annesso la carta topografica  scala  1 : 50.000  ove sono evidenziate le citate

stazioni e  zone e i tratti di ferrovia interessati.

2.  Le stazioni  di  TRIESTE CAMPO MARZIO, TRIESTE SERVOLA,TRIESTE

AQUILINIA  non sono normalmente interessate  da  traffico viaggiatori,  bensì

dal solo traffico merci.

3.   Se la sospensione della circolazione interessa le ZONE A e B*  è possibile  far

transitare i mezzi ferroviari  verso il  valico  confinario  di  VILLA  OPICINA,

mantenendo in esercizio il traffico internazionale con la SLOVENIA e gli altri

STATI ORIENTALI.

68

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

PARTE   QUARTA

- INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – PROVVEDIMENTI DI

PROTEZIONE – PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

- TIPOLOGIA DELLE AZIONI PROTETTIVE – FASI TEMPORALI

DELLE     EMERGENZE – CORRELAZIONI FRA LIVELLI DI RIFERIMENTO E AZIONI

69

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

A. INFORMAZIONE  ALLA  POPOLAZIONE   -  PROVVEDIMENTI  DI  PROTE

# ZIONE – COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

# 1.  PREMESSA

La presente pianificazione si propone di definire le misure e procedure  di  informazioni

alla popolazione volte a rafforzare la protezione sanitaria operativa di quest’ultima per i

casi di  emergenza radioattiva.

Ai fini della pianificazione per “caso di emergenza radioattiva” si intende la situazione

risultante da un incidente sopravvenuto nel territorio della provincia imputabile  all’im-

pianto  e  attività di reattore nucleare,  di diverso tipo e potenza,  installato  a  bordo di

navi militari, il quale provochi o rischi di provocare una considerevole emissione di  ma

materiali radioattivi.

# Ipotesi di incidente

E’ possibile, seppure  con  probabilità molto bassa, che su una delle unità navali a

p. n.  in  attracco autorizzato nel  porto di  Trieste, nei  previsti punti  di fonda,  si

abbia un incidente nucleare, ovvero un’avaria che comporti fuoruscita di sostanze

radioattive  allo  stato  aeriforme.

# Allo  stato  attuale  il  massimo incidente ipotizzato consiste nella perdita del refri-

gerante  primario  con  conseguente fusione  del  nocciolo e fuoruscita dei prodotti

di fusione dell’apparato di propulsione dell’unità navale con conseguente diffusio-

ne  di  una nube  radioattiva che contamina  l’atmosfera  e le superfici con le quali

viene a contatto.

La espressione “considerevole emissione di materiale radioattivo”  si riferisce a situa-

zioni suscettibili di provocare il superamento dei limiti di dose prescritti,per le persone

del pubblico,  dalle  direttive  che  determinano  le  norme  fondamentali comunitarie in

materia di radioprotezione.

## Ai fini della presente pianificazione, i seguenti termini vanno intesi nel significato sot-

toindicato :

a.  popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radioattiva :

qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il quale è stato stabilito un piano di intervento

in previsione di casi di emergenza radioattiva ;

b.	popolazione effettivamente interessata dall’emergenza radioattiva :

qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di prote-

zione qualora sopravvenga un caso di emergenza radioattiva.

## La definizione e il miglioramento degli standar di sicurezza, la messa a punto di sistemi

di prevenzione  e  di  protezione hanno come obiettivo primario la riduzione del  rischio

agendo contemporaneamente  sulla  diminuzione  delle probabilità di accadimento dello

evento incidentale e sulla mitigazione dei danni e delle conseguenze.

70

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Allo stato  attuale, il  sistema di  prevenzione  sul  quale  la  popolazione residente nella

zona a rischio può fare affidamento è costituito :

- dal piano di emergenza esterna realizzato dal Prefetto che prevede “ misure cautelati-

ve” che consistono  essenzialmente nella creazione di una zona di sicurezza e nel  fre-

quente  rilevamento  della radioattività  ambientale, anche  mediante prelievo di acqua

di mare, fauna e flora marina e di sedimento del fondo ;

- dalla preventiva  informazione sullo scenario di rischio e sulle relative misure di sicu-

rezza da adottare  in caso di incidente.

## La  risposta  al  diritto bisogno dei  cittadini  di conoscere le fonti del rischio in tutti  gli

aspetti e le norme di comportamento da adottare in caso di emergenza è sancita da   ap-

apposita legge che obbliga l’Autorità locale, ove è ubicato l’impianto a rischio  di  inci-

dente rilevante, a divulgare le notizie informative.

Il piano di emergenza esterno all’impianto stabilisce :

- i livelli di intervento ;

- i provvedimenti da adottare da parte delle Autorità competenti ;

- i  dispositivi  di intervento –  personale e mezzi  – atti a  salvaguardare  e  preservare

la salute della popolazione (organizzazione  dei  soccorsi,  misure  protettive e  norme

comportamentali da adottare ).

La familiarizzazione con tali norme comportamentali e la conoscenza della fonte di pe-

ricolo può contenere l’effetto“ panico “ in caso di  allarme rendendo, altresì, i  cittadini

più collaborativi con i soccorritori  e garantendo l’efficacia del piano.

L’informazione sul rischio si realizza attraverso un processo comunicativo in cui  il ruo

lo di emittente è rivestito dall’Autorità competente o dall’esperto da  essa  designato  e

quello di destinatario dalla popolazione esposta ad una determinata  fonte di  rischio.

Si  possono avere informazioni generalizzate  in cui non  vengono  definiti in modo mi-

rato i contenuti del messaggio, e informazioni  puntuali  in  cui il rischio  viene  trattato

in  modo  specifico, l egato  ad una precisa situazione. (tipo, impatto e conseguenze per

persone e cose).

Quest’ultima  informazione  è  quella che  adempie  a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7

della direttiva  89/618/EURATOM  ( G.U. 18.1.1990, 2^ Serie  Spec., n.5 ) che  preve-

de, appunto, un’informazione  particolare  relativa ad  un  impianto  nucleare, corredata

da notizie  sugli specifici rischi  ( nozioni fondamentali della radioattività e dei suoi ef-

fetti),  sui provvedimenti  di  protezione  sanitaria  e  sui  principali  comportamenti  da

adottare in caso di emergenza nucleare.

In linea di principio la pianificazione dell’informazione deve riflettere l’organizzazione

e  la pianificazione di emergenza, tenendo presente che i principali obiettivi sono :

.  assicurare  un  sistema  di  comunicazione  conforme  al buon funzionamento del pia-

no di emergenza ;

.  assicurare l’omogeneità  delle informazioni che circolano all’interno e all’esterno del-

l’organizzazione del piano di emergenza ;

71

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

. curare la diffusione della comunicazione ed assicurare un flusso continuo  di informa-

zioni verso gli operatori e verso la popolazione;

. assicurare in fase di emergenza l’attivazione di comportamenti conformi a quanto pre-

visto nel piano da parte degli operatori e delle popolazioni interessate.

L’informazione  del rischio è caratterizzata da una serie di istruzioni  che devono essere

rese operative quando e dove necessario e si distingue in due categorie, ciascuna  carat-

terizzata da specifiche esigenze di contenuto e modalità :

- un’informazione preventiva fornita in situazione normale alla popolazione che rischia

di  essere interessata dall’emergenza radioattiva ( suscettibile di  essere colpita ) ;

- un’informazione  fornita  nell’eventualità  di un’emergenza  radioattiva  alla  popola-

lazione  interessata dall’emergenza radioattiva ( effettivamente colpita ) .

Queste due categorie di informazione sono complementari e, nel caso specifico di atti-

vità e impianto fisso, devono essere fornite entrambe.

2.   INFORMAZIONE PRELIMINARE  (PREVENTIVA)

Persegue lo scopo di sensibilizzare la popolazione che  rischia di  essere  interessata  da

una emergenza radiologica  sulle misure di protezione sanitaria, sugli aspetti  essenziali

ed importanti della pianificazione  (ad es., conoscenza del rischio a cui si è esposti, cor-

retta verifica dei segnali di allarme, ecc…), sulle azioni protettive necessarie e sui com-

portamenti da adottare.

a. Organizzazione della diffusione dell’informazione  ( Destinazione dell’informazio-

ne – Strumenti e canali di informazione )

La normativa  vigente  in Italia individua nelle  popolazioni  residenti  nelle vicinanze

degli impianti, a rischio di incidente rilevante,  i destinatari  privilegiati  dell’informa-

zione.

Una delle strategie più  adottate  per  assicurarsi  l’interesse  e  soprattutto l’apprendi-

mento del destinatario è quella dell’utilizzazione di più canali comunicativi (invio po-

stale, radio, televisione, quotidiani, conferenze, ecc..). Nel  processo comunicativo va

pertanto chiaramente individuata la strategia comunicativa che potrebbe essere attua-

ta attraverso :

- (1) una comunicazione diretta agli individui (cioè esclude l’uso di filtri o di mass me-

dia)  tramite lettera e opuscolo informativo loro indirizzati, indicando inoltre i mo-

di  attraverso i quali la popolazione può essere informata collettivamente ;

- una informazione indiretta attraverso la quale la popolazione può essere informata

collettivamente, ad esempio affissione di manifesti, pubblicazione nei  giornali lo-

cali, trasmissione radiotelevisive locali, organizzazioni  di  esposizioni   e riunioni

pubbliche.

72

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

(3) una comunicazione che si avvalga di entrambe le modalità.

La scelta di una o dell’altra strategia è connessa alla grandezza della comunità, al-

la tipologia dei mass media presenti nel territorio,  al  tipo di diffusione  che  deve  avere  il messaggio, ai canali di comunicazione disponibili, ecc…

La  comunicazione effettuata mediante rapporti  diretti consente di  controllare di-

rettamente il processo comunicativo senza eventuali strumentalizzazioni o  defor-

mazioni involontarie da parte dei mass media. Tuttavia l’uso estensivo di tale me-

todo di comunicazione può essere limitato da motivi di opportunità o di fattibilità.

Nel quadro dell’informazione è utile “preparare il terreno” fornendo in anticipo in

formazioni dettagliate ai soggetti che possono svolgere un ruolo privilegiato nella

diffusione, quali  ad  esempio  la classe politica e i giornalisti, come pure a coloro

che detengono la responsabilità diretta di esecuzione del piano.

La  creazione  di commissioni locali comprendenti rappresentanti degli enti locali,

delleautorità nazionali competenti e delle organizzazioni interessate può  svolgere

un ruolo decisivo nella diffusione alla popolazione  locale  di  informazioni  suffi-

cienti e complete.

Sulla  base  delle  considerazioni  precedentemente illustrate, dei criteri  contenuti  nelle “Linee Guida” del Dipartimento della P.C. e della definizione delle “zone a rischio/di informazione”, le specifiche modalità di  informazione potranno venire  differenziate in relazione alle caratteristiche degli aggregati costituenti la  popola-zione  esposta,  in varia misura, al rischio di incidente rilevante.

In particolare potrà vedersi :

. per la popolazione della prima e seconda zona a  rischio/di  informazione : infor-

mazione  particolarmente  attiva e  capillare,  (informazione  attiva),  svolta con

mezzi  diretti  quali la distribuzione alle famiglie  residenti  nell’area  di un plico

(pacchetto informativo).

In zona a bassa densità abitativa (<1000 persone a kmq.) potrà essere prevista la

consegna del plico a tutte le famiglie residenti nella zona,  da parte di un rappre-

sentante della pubblica amministrazione(possibile utilizzazione del volontariato)

In zona a media o a alta densità di popolazione fissa potrà essere previsto l’invio

del pacchetto informativo.

La documentazione va inviata senza spese per il destinatario.

.  per  la  popolazione  della terza  zona a  rischio/di  informazione :  informazione

con  i normali mezzi di stampa e audiovisivi, conferenze stampe (informazione

generalizzata, denominata informazione passiva ).

Per evitare la scomparsa precoce dell’informazione fornita  preventivamente  sarà previ-

sta una frequenza di diffusione.  Gli  intervalli  saranno  sufficientemente  ravvicinati da

consentire  la disponibilità di un’informazione sempre aggiornata,  e cioè ogni  due o tre

anni. Fatte salve queste esigenze, l’informazione diffusa sarà aggiornata nel caso di mo-

difiche notevoli del piano di intervento che abbiano un impatto  concreto  sulla  popola-

zione : ad  esempio, modifica  dei  dispositivi  di  allarme,  delle misure protettive e  del

73

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

settore geografico contemplato dal piano di intervento.

b. Contenuto dell’informazione

La  normativa vigente  dà  precise  indicazioni  per quanto riguarda le  informazioni  te-

cniche di tipo puntuale che devono essere rese disponibili alla popolazione.

La  definizione  dei  contenuti  dell’informazione  presuppone  la  determinazione  degli

aspetti tecnici  (norme  di  comportamento,  risorse  disponibili,  ecc…),  la  descrizione

delle fonti di rischio e del loro potenziale  impatto, la  configurazione  degli scenari inci

dentali  e la  descrizione  degli  interventi  attuati per la riduzione del richio e finalizzati

alla gestione dell’emergenza, con lo scopo di tendere a  rassicurare il pubblico in merito

all’esistenza di un piano di intervento.

Come individuato, infatti, l’informazione preventiva alla popolazione,  senza  esagerare

l’importanza  del  rischio  e per consentire alla popolazione di constatare che il piano di

intervento diventa operativo in caso di reale situazione di emergenza,  comprende  i  se-

guenti quattro punti  (Allegato I della citata direttiva 89/618/Euratom) :

(1). Nozioni  fondamentali  sulla radioattività ( natura e caratteristiche) e sui suoi effetti

(sull’essere  umano e sull’ambiente)                                                     ( Annesso 1) ;

(2). Caso  di emergenza radiologica preso in considerazione e sua conseguenza  per  la

popolazione  e l’ambiente  (potenziali  effetti sulla popolazione e sull’ambiente ov-

vero tipologia di rischio e scenario incidentale)                                   ( Annesso 2) ;

(3).  provvedimenti di emergenza previsti per avvertire, proteggere e soccorrere la po-

polazione in caso di emergenza radiologica                                       ( Annesso 3) ;

(4). informazioni adeguate relative al  comportamento  che  la  popolazione  dovrebbe

adottare in caso di emergenza radiologica ( descrizione delle norme di comporta-

mento che la popolazione interessata dovrebbe seguire )                  ( Annesso 4 ) ;

Occorre  considerare  che una parte di tali informazioni ha uno  scopo  principalmente

formativo e di educazione al rischio, mentre  altre  si  riferiscono in dettaglio  alle  più

idonee  azioni  di   protezione  da  porre in atto al momento dell’emergenza secondo le

predisposizioni del piano di emergenza esterno.

Da un punto di vista operativo si ritiene quindi opportuno configurare un pacchetto in-

formativo composto dai seguenti documenti :

.  lettera di presentazione a cura dell’Autorità che fornisce l’informazione;

.  documento informativo/illustrativo sull’incidente ( Annessi 1, 2 e 3 ) ;

.  scheda comportamentale  (Annesso 4 ) ;

.  misure cautelative da adottare  ( Annessi  5 e 6 )  ;

.  comunicato stampa .

Ai  fini   dell’attuazione  del  piano di emergenza, rivestono  particolare  importanza le

74

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

schede comportamentali in cui sono contenute :

. le modalità di allarme alla popolazione interessata in caso di incidente ;

. le azioni e il comportamento che la popolazione interessata dovrebbe  seguire  in  caso

incidente.

Tra le tecniche di informazione  alla  popolazione interessata dal piano di emergenza si

ha il comunicato stampa che sarà inviato alle agenzie di stampa o direttamente  alle re  dazioni  dei  quotidiani  locali  in occasione della “ pubblicizzazione ”dell’ Allegato D1 e di questa PARTE IV ^   del piano.

Il comunicato stampa rispetta le seguenti regole :

- Accuratezza  :  viene posta attenzione a quello che si scrive controllando le  informa-

zioni che devono essere trasmesse ;

- Chiarezza     :  viene parlata la stessa lingua dei lettori ai quali ci si  rivolge e vengono

evitate possibili interpretazioni falsate e allarmistiche ;

- Brevità         :  viene concentrato nel minor numero di parole il testo del comunicato .

Nel predisporre il comunicato stampa è opportuno tenere presente la seguente  struttu-

ra :

Primo paragrafo                      	il  comunicato stampa inizia riportando gli elementi  che

chiariscono subito  il  fatto (breve illustrazione del piano

di emergenza), i  soggetti  interessati (gli abitanti di…. ),

il contesto ( le attività della  protezione civile e la norma

tiva  relativa alla nave a  propulsione  nucleare  :  misure

cautelative), i tempi e la ragione dell’iniziativa.

Secondo paragrafo                    in  questa parte vengono  aggiunti  altri  elementi fonda-

mentali senza  appesantire  o allungare  troppo le  prime

righe del comunicato.

Ampliamento e chiusura           chiarite le  variabili  di base è stato possibile un amplia-

mento del testo e soltanto in chiusura sono stati aggiun-

ti elementi collaterali.

3.  INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA RADIOATTIVA

Nel  caso  di una reale emergenza radioattiva, in funzione del piano di intervento predi-

sposto,  sarà  fornita un’informazione, con coerenza, rapidità  e competenza, che perse-

gue  lo scopo di informare tempestivamente e correttamente  la  popolazione  effettiva-

mente  interessata dall’emergenza radiologica sui fatti relativi all’emergenza, sul  com-

portamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria decisi dall’Autorità.

a.  L’informazione, infatti :

(1). Si concretizza :

(a).  immediatamente, nel segnale di allarme  con suono di sirena  modulato in-

75

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

intermittente.    (E’ fattibile ? e se si : come, quando e da chi?)

Questo segnale di allarme avverte :

- la popolazione, effettivamente interessata al rilascio di radioattività,relati-

vamente :

. alla sopravvenuta emergenza  (evento incidentale sopravvenuto) ;

. alla opportunità di attuare il riparo al chiuso fino a diversa disposizione;

. alla necessità di  :

.. mettersi in ascolto dei mezzi  di  comunicazione  ( altoparlanti, radio e

TV nazionali e locali, telefono, ecc….)  ;

.. usare il telefono solo in caso di assoluta necessità ;

.. di seguire le disposizioni delle autorità ;

- gli organismi preposti all’emergenza a provvedere :

. all’interdizione del traffico marino, della pesca e della balneazione ;

. al controllo della radioattività ;

(b). di seguito,  in una comunicazione/informazione,  rapida  e ripetuta, che  do-

vrebbe  vertere  sui seguenti elementi  :

- informazioni  sull’emergenza  sopravvenuta  con  particolare  riguardo alle   sue  caratteristiche, quali :

.  il luogo, la data e l’ora dell’incidente ;

- . il tipo di situazione di emergenza radiologica   ;

. le principali caratteristiche delle sostanze radioattive emesse ;

. la zona geografica potenzialmente interessata ;

. l’evoluzione prevedibile della situazione e l’influenza dei fattori cli-

matici  e metereologici;

- informazione sulle disposizioni di protezione in funzione del  tipo  di  emergenza. Sono provvedimenti e comportamenti di  protezione(con-  segne  di  protezione)  da rispettare e che,  in base alla situazione,  do- vrebbero :

- vertere su tutti o solamente su alcuni dei seguenti elementi :

. circolazione delle persone all’aria aperta ed occupazione delle abi

tazioni (confinamento nelle  abitazioni). MISURA DI RIPARO AL

CHIUSO che  prevede  di rimanere all’interno di edifici con porte e

finestre chiuse e impianti di ventilazione con aspirazione dall’ester-

no chiusi;

. condizioni  di consumo degli alimenti e dell’acqua atta al consumo

(diluizione, pulitura) ;

. controllo della catena alimentare : restrizione ed avvertimenti rela-

tivi  al consumo di alimenti e bevande che potrebbero essere conta-

minati ;

. luoghi di approvvigionamento dell’acqua e degli alimenti non con-

taminati;

76

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

. utilizzazione di indumenti e scarpe ;

. norme elementari di igiene (igiene corporale) e di decontaminazio-

ne ;

. distribuzione e  utilizzazione di  sostanze  protettive :  iodoprofilassi

che prevede l’uso di composti di iodio stabile ai fini di evitare  o  li-

mitare la captazione di iodio radioattivo da parte della tioride;

. istruzioni di evacuazione dalle zone potenzialmente pericolose della

popolazione interessata. MISURA DI EVACUAZIONE che preve-

de di lasciare un’area che presenti rischi di esposizione a dosi supe-

riori a predeterminati livelli ;

. mezzi di trasporto pubblico (luoghi di fermata e ore di passaggio) ;

. itinerari  previsti per i veicoli privati e limiti alla circolazione stra-

dale ;

. ricoveri e alloggi con le corrispondenti capacità ;

. centri  di  cure mediche e disposizioni relative ( istituzioni di  posti

di controllo sanitario) ;

- essere accompagnate eventualmente da istruzioni speciali per alcu-

ni gruppi  di  persone ;

- suggerimenti di collaborazione, nell’ambito delle istruzioni o delle ri- chieste delle autorità competenti.

- le Autorità e gli Enti  cui  rivolgersi  per informazioni, consiglio,  as- sistenza, soccorso ed eventuale forma di cooperazione.

(2) sarà realizzata :

- (a) con la diffusione dell’avviso di cui all’Annesso 5 ;

- (b) utilizzando le fonti di informazione più diretta :

-  altoparlanti a bordo delle auto delle forze di polizia ;

-  stampa nazionale, regionale e locale ;

-  radio e Tv  nazionali, regionali e locali ;

-  telefono, solo in casi di estrema necessità.

b. Se l’emergenza dovesse essere preceduta da una fase di preallarme, la popolazione

che rischia di essere interessata  dall’emergenza  radioattiva  riceverà già in questa

fase informazioni e istruzioni del tipo :

- invito  alla  popolazione  interessata ad ascoltare la radio o la televisione , da cui

saranno diffusi gli aggiornamenti sulla evoluzione della situazione ;

- istruzioni preparatorie alle istituzioni con responsabilità collettive speciali ;

- raccomandazioni alle professioni specialmente interessate.

c. Informazioni  ed  istruzioni  saranno  completate in funzione del tempo disponibile

con un richiamo delle nozioni fondamentali  sulla radioattività e i suoi effetti   sul-

l’essere umano e sull’ambiente.

Durante i primi giorni  che  seguono l’incidente, può  risultare  in  pratica  difficile

diffondere un’informazione supplementare adeguata  relativa  alle  nozioni  fonda-

77

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

mentali sulla radioattività e i suoi effetti . Tale  tipo  di  informazione  potrà essere

pertanto comunicata in una fase successiva.

d. Per assicurare risultati soddisfacenti alle iniziative di  informazioni  saranno  tenuti

presenti alcuni concetti fondamentali. In particolare :

- le notizie  sulla  pericolosità  della tecnologia andranno fornite garantendo in pri-

mo  luogo la credibilità dell’emittente e l’autenticità dell’informazione ;

- una impostazione molto   riduttiva sul rischio (minimizzando il pericolo)  potreb-

be  andare  a  discapito  di  un corretto interessamento dei destinatari  come,  allo

stesso  modo, un  atteggiamento molto cautelativo  (enfatizzando il pericolo)  po-

trebbe  sfavorire  la responsabilizzazione della popolazione rispetto ai  comporta-

menti da  assumere in caso di emergenza.

A  tale  proposito dovrà essere evitato un eccesso di notizie, generato da un inop-

portuno  approfondimento di  quanto  richiesto, che  porta  generalmente  ad  una

minor  comprensibilità  del messaggio  e, in ultima analisi, a ridurre le possibilità

che  vengano effettivamente  posti in atto gli idonei comportamenti di autoprote-

zione.

Per quanto sopra e allo scopo anche di evitare, nella misura del  possibile,  che  le

fonti di  informazione diffondano notizie contraddittorie, le informazioni saranno

fornite dalla Sala Stampa della Prefettura che, prevista nel contesto del C.C.S.,

sarà attivata con immediatezza.

- Funzioni della sala stampa

- Coordinamento delle iniziative di informazioni ;

- rapporto con i mass - media ;

- predisposizione del comunicato stampa ;    (*)

- organizzazione della conferenza stampa;     (**)

(2)  Organizzazione della sala stampa

- - Spazio sufficiente (sala) di facile accesso ;

- attrezzature adeguate (telefoni, fotocopiatrici, telefax,  materiale  per  scri-

vere);

- autonomia dalla sala operativa (per evitare reciproco disturbo) ;

- collegamento costante con la sala operativa ;

- - presenza di un funzionario in grado di illustrare costantemente la situazio-

- ne.

_____________

NOTE

(*)  Il comunicato stampa rispetterà le regole e la struttura indicate  nel  precedente  para-

grafo 2 .b. ;

(**) La conferenza stampa

a. Valutazione della conferenza stampa

L’organizzazione della conferenza stampa dovrà essere prima di tutto giustificata dal li-

vello di estensione che si vuol dare alla notizia. Per valutare l’opportunità di convocare

una conferenza stampa bisognerà prima di tutto escludere la possibilità  che  altri  stru-

78

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

4.   INFORMAZIONE POST-EMERGENZA

E’ finalizzata a ripristinare lo stato di normalità attraverso l’utilizzo del segnale di ces-

sato allarme.

Si concretizza :

- nel segnale di cessato allarme con suono continuo di sirena.(E’ fattibile? Come ?

Questo segnale informa la  popolazione relativamente :                                 chi ? )

. al termine del rilascio radioattivo;

. alla necessità di restare in ascolto dei mezzi di comunicazione predetti per acquisi

menti (ad esempio il comunicato stampa) possono ottenere la stessa efficacia.

re informazioni sul comportamento da tenere in quanto il segnale di cessato  allar-

me non comunica il totale ritorno alla normalità ma bensì la fine del rischio speci-

fico.

- nella successiva  comunicazione dei comportamenti specifici da attuare :

. completo  ritorno alla normalità in quanto non persistono effetti legati all’inciden-

te;

. permanenza nel rifugio al chiuso ovvero evacuazione guidata dai locali (supporta-

ta da idonei mezzi protettivi)  in quanto sono ancora necessari interventi di bonifi-

ca.

Tale  comunicazione  sarà  realizzata  con i predetti mezzi di comunicazione e con la

diffusione dell’avviso di cui all’Annesso 6 .

--------------------

segue nota

b. Organizzazione della conferenza stampa

- Individuazione del tema : definizione dei contenuti del messaggio rendendoli com-

prensibili anche ai non addetti ai lavori ;

- Selezione degli oratori   :  assegnazione a ciascuno di un ruolo preciso da sviluppa-

re nel  corso dell’incontro  (distribuzione delle tematiche

politiche, tecniche, sanitarie, ecc…);

- Fissazione della data      :  verifica dell’eventuale contemporaneità con  altri  eventi

rivolti agli stessi interlocutori ;

- Comunicazione dell’ora : rispetto dei tempi della stampa ( privilegiare le ore  com-

prese fra le 11.00 e le 12.30 );

-Trasmissione dell’invito : selezione dei giornalisti e delle testate maggiormente dif-

fuse a livello locale ;

- Formulazione degli inviti

e verifica della presenza  :   richiamare telefonicamente  gli invitati il giorno prima;

79

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

INFORMAZIONI PREVENTIVE  (PRELIMINARI)

Annesso   1

1. NOZIONI FONDAMENTALI SULLA RADIOATTIVITA’ E SUI SUOI EFFETTI

a.   Nozioni di base sulla radioattività

Le nozioni scientifiche,  espresse  con terminologia scelta con particolare cura, do-

vrebbero vertere sui seguenti aspetti fisici e dosimetrici delle radiazioni :

   Nozioni di “attività e “dose” (Spiegazione)

  Unità scientifiche connesse con tali quantità : Becquerel e Sievert

  Confronto tra radioattività naturale e radioattività artificiale

b.  Effetti sull’essere umano e sull’ambiente

  Differenza fra irradiazione e contaminazione (Spiegazione)

  Distinzione tra gli effetti immediati e gli effetti successivi

  Elenco dei possibili modi di esposizione dell’uomo, compresi i rischi connessi con

la  catena alimentare.

- Indicazioni sui principi generali di radioprotezione

-----------------

segue nota

- Preparazione del materiale:   disponibilità di un testo scritto e/o di una sintesi degli in-

informativo                           terventi, di un comunicato stampa, di  dati  utili sul piano

di emergenza ;

- Effettuazione delle scelte  :   preparazione del luogo, dei supporti audiovisivi, dell’alle

logistiche                              stimento della sala, della  registrazione  degli  interventi;

- Redazione dei comunicati  :  redazione  di un comunicato stampa,  a  conclusione del-

stampa                                 l’incontro, per i giornalisti che non sono intervenuti ;

- Verifica dei risultati           :   elaborazione e analisi della  rassegna  stampa del  giorno

dopo.

80

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Annesso   2

CASO   DI   EMERGENZA   RADIOLOGICA   PRESO   IN   CONSIDERAZIONE  E  SUA CONSEGUENZA  PER   LA  POPOLAZIONE  E  L’AMBIENTE

L’informazione, destinata alla popolazione che risiede nelle vicinanze dell’impianto ( pun-to di fonda della nave a p. n. ),  dovrebbe comprendere :

   Attività esercitata dall’impianto   ( Spiegazione comprensibile )

   Possibilità, per quanto improbabile,  dell’incidente  che abbia un impatto sulla popola-

zione;

   Indicazioni del tipo, della quantità e della distribuzione nel  tempo  delle  emissioni ( di

gas, di polvere e di sostanze liquide)  che  potrebbero  essere  provocate dall’impianto in caso di incidente ;

   Scala internazionale di misurazione degli eventi nucleari.

Annesso  3

PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA PREVISTI PER AVVERTIRE,PROTEGGERE E SOCCORRERE LA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZA RADIOLOGICA.

A. PER AVVERTIRE

Indicazione delle modalità e dei mezzi di allarme (sirena, comunicato stampa, RAI/TV

ed emittenti locali, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia  Municipale  con  autovetture

munite di diffusori ).

B.  PER PROTEGGERE

Per far fronte agli effetti dell’incidente, il piano di emergenza predisposto dalla Prefet-

tura prevede adeguate misure, sia in situazione di normalità che in caso  di emergenza.

1. Situazione di normalità

Sono previste e pianificate “ misure cautelative “ che danno sufficienti garanzie  di

di protezione per la popolazione e che consistono in :

a. distanza di sicurezza per l’attracco :  distanza dalla costa che la nave a p. n. deve

rispettare per l’ormeggio ;

b. controllo  per tempi ed estensione, della zona interessata al rilascio radioattivo ;

c. distanza di sicurezza di allontanamento, ove sarà portata l’unità navale incidenta

ta  a  rimorchio di idonei mezzi navali all’uopo predisposti, ad una velocità stabi-

lita  ed  entro un tempo prefissato, in modo  da  assicurare  raggi  di esclusione ;

81

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

d. conferma che  il  Comandate  dell’unità navale a p.n. è tenuto a prendere gli op-

portuni   provvedimenti  in  loco, nonché a mettersi in contatto  con  i servizi  di

emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzare gli effetti ;

e. particolari su come ottenere tutte le informazioni  complementari fatto salve le

disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.

- Situazione di emergenza

Sono previste e pianificate “misure protettive“per le popolazioni, che vanno attua-

te in base ai livelli di riferimento.

a. Misure protettive

Le principali misure protettive sono :

 per la prima fase dell’emergenza: riparo al chiuso, iodoprofilassi, evacuazione

 per la fase intermedia dell’emergenza :  blocco  consumi  alimenti,  allontana-

mento gruppi di popolazione.

b. Livelli di riferimento   ( ALLEGATO   D. )

Per le pianificazioni degli interventi di emergenza venivano presi  in  considera-

zione i valori dosimetrici di riferimento (livelli di dose) raccomandati dalla CEE

nel 1982, per la prima fase di emergenza, e quelli della ICRP 40 per la fase inter

media.

La  Commissione Europea ha emanato nel 1997 una nuova guida contenente rac

comandazioni in merito ai valori dei livelli di riferimento di emergenza da adot-

tare,  espressi come ordine di grandezza,  che  non  si  discostano,  in  pratica da

da quelli prima richiamati.

Pertanto,  con l’aggiornamento del piano di emergenza a seguito dell’emanazio-

ne del documento ANPA– DOC.NUC/NAVI NUCLEARI (2000)1 (ALLEGA-

TO D.),  attualmente vengono utilizzati i livelli di riferimento,  adottati a livello

comunitario e internazionale, che sono costituiti da coppie di valori in  relazione

alle diverse misure applicabili per la protezione della popolazione;  di  essi, il li-

vello inferiore rappresenta il limite minimo al di sotto del  quale la  misura  pro-

tettiva non è giustificata, il livello superiore rappresenta  il  limite massimo al di

sopra del quale la misura protettiva deve comunque essere applicata;  l’interval-

lo tra i  due valori rappresenta il campo di  discrezionalità di cui può disporre la

Autorità che gestisce l’emergenza,  in relazione  alla situazione  dell’ambiente e

alle caratteristiche dell’incidente.

In particolare vengono individuate le diverse  fasi temporali  che  caratterizzano

un evento incidentale e, per ciascuna fase, sono  identificate le possibili  contro-

misure     ( PARTE IV ^ – PARAGRAFO B. 3. ).

C.   PER SOCCORRERE

In situazione di emergenza, in relazione alle possibili modalità di evolversi  del-

l’incidente e del provvedimento già in corso di attuazione concernente l’allonta-

82

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

namento dell’unità sinistrata entro un’ora dalla segnalazione dell’incidente, ven-

gono individuati tre livelli di intervento, dettagliati nel paragrafo 4. della PAR-

TE  PRIMA,  che  comportano  provvedimenti  ed azioni intese a salvaguardare

l’incolumità della popolazione esposta al pericolo delle radiazioni.

Annesso  4

INFORMAZIONI  ADEGUATE   RELATIVE  AL  COMPORTAMENTO  CHE  LA

POPOLAZIONE DOVREBBE ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

RADIOLOGICA.

In caso di emergenza radiologica, la popolazione colpita potrà ricevere :

- Un’informazione sul comportamento da adottare a breve termine  ( dalle prime  ore  ai

primi giorni dopo l’incidente )  che potrebbero prevedere :

- ascolto dell’allarme ;

- confinamento nelle abitazioni ;

- ascolto della radio e TV ;

- attesa delle istruzioni.

- Un’informazione  sul comportamento da tenere a più lungo termine che potrebbe ver-

tere  :

- sull’evacuazione ;

- sulle misure di autoprotezione ;

- sul rispetto delle istruzioni fornite in materia di decontaminazione ;

- sulle condizioni di consumo dei generi alimentari e dell’acqua.

83

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Annesso  5

A V V I S O    A L L A   P O P O L A Z I O N E

In caso di emergenza radiologica, il messaggio da trasmettere alla popolazione interessata dovrà vertere sui seguenti elementi :

- Informazione sulla situazione di emergenza :

OMISSIS

- Consegne di protezione

- Riparo al chiuso

OMISSIS

Si ripete il messaggio, quindi :

Rimanere sintonizzati sulla stazione radio/televisiva _______________. Informazioni

ed istruzioni saranno diramate ogni _____________.  La popolazione sarà informata

tempestivamente se si dovessero rendere necessarie ulteriori azioni protettive.

84

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

Ovvero

b. Evacuazione

OMISSIS

Si ripete il messaggio, quindi :

Prima di lasciare la vostra casa o il vostro posto di lavoro, assicuratevi di  aver chiuso

le porte e le finestre e di aver tolto la corrente e chiuso il gas. Per i  malati e  i  disabili

che avessero necessità di particolare assistenza per l’evacuazione, telefonare a :

C R I  : ___________________________; S O G I T : ________________________

ovvero

il messaggio potrebbe riguardare contemporaneamente tutte e due le misure di

protezione:

c. Riparo al chiuso e evacuazione

OMISSIS

Queste azioni protettive si rendono opportune a causa di un incidente nucleare.

Si prega di ascoltare fino in fondo questo messaggio prima di intraprendere qual-

siasi  iniziativa.

( Si diffonde, quindi, il messaggio di cui ai precedenti para. 2. a. e 2 .b.)

85

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

d.  Consegne speciali per alcuni gruppi della popolazione

Con il messaggio potranno,  eventualmente,  essere  diffuse  informazioni  comple-

mentari destinate :

   ai bambini e alle donne incinte ( consegne  sul  consumo  dei generi alimentari

esposizione dell’embrione e del feto) ;

   agli agricoltori  ( consegne  sulle  condizioni  di  raccolta e sulla protezione del

bestiame);

   ai responsabili degli istituti scolastici, sociali (ad es.gli ospizi per anziani sani-

tari e industriali  (informazioni e consegne relative ai comportamenti dei grup-

pi di cui sono responsabili).

Annesso  6

A V V I S O       A L L A       P O P O  L A Z I O N E

Cessato allarme

OMISSIS

86

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

B. TIPOLOGIE  DELLE  AZIONI  PROTETTIVE  - FASI  TEMPORALI  DELLE

EMERGENZE – CORRELAZIONI  FRA LIVELLI  DI

RIFERIMENTO E AZIONI

1.   PREMESSA

In caso di emergenze radiologiche, i  provvedimenti  protettivi  sono  mirati  a  ridurre la

esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti che,  in presenza di sostanze  ra-

dioattive nell’ambiente, deriva da :

 irradiazione esterna, dovuta a campi di radiazione emessi da sostanze radioattive so-

nell’aria, depositate al suolo, su edifici,  sugli stessi corpi umani e  su  animali ;

 irradiazione interna,  dovuta a inalazione di sostanze radioattive  sospese  nell’aria  e

ad ingestione di radionuclidi attraverso il consumo di alimenti contaminati.

L’organismo umano può essere protetto dall’irradiazione esterna evitandone o  riducen-

done l’esposizione  mediante l’allontanamento dalla sorgente, la  limitazione  del tempo

di  esposizione o schermatura.

La protezione dall’irradiazione interna può essere conseguita limitando  l’incorporazio-

ne per inalazione e ingestione. Dopo che il materiale radioattivo sia  stato  incorporato,

l’irradiazione perdura nel tempo, diminuendo con il  decadimento  radioattivo  e  termi-

nando  con l’eliminazione dal corpo.

Uno speciale metodo protettivo è possibile per la tiroide, che  assorbe e  fissa  lo  iodio.

In presenza di un rischio di incorporazione di radioiodio, la capacità della tiroide di as-

sorbirlo può essere eliminata o fortemente ridotta mediante l’assunzione di iodio stabile

prima, o anche immediatamente dopo che lo iodio radioattivo sia entrato nell’organi-

smo.  Il  procedimento è noto con il termine di  “ iodioprofilassi “.

Ai livelli di radioattività corrispondenti alle situazioni incidentali considerate,  in  gene-

rale non sono prevedibili dosi tali da provocare effetti acuti tra la popolazione.

Gli  obiettivi  della  pianificazione sono  pertanto quelli di  contenere le dosi agli indivi-

dui al fine  di  limitare il più possibile gli effetti stocastici.

Tutte le azioni protettive  previste  hanno  l’obiettivo di mantenere i livelli di dose equi-

valente alla popolazione al di sotto dei limiti inferiori degli intervalli di dose raccoman-

dati a  livello internazionale.

2.  TIPOLOGIE DELLE AZIONI PROTETTIVE

Le tipologie delle principali azioni protettive atte a limitare le predette  esposizioni  so-

no le seguenti :

a. primo allarme al pubblico immediato in faseiniziale;

- controllo agli  accessi alle zone interessate al fine di limitare all’essenziale l’afflus-

so  di  persone nella zona contaminata ;

- riparo al chiuso( rimanere all’interno di edifici con porte e finestre chiuse e  impian-

ti di ventilazione con aspirazione dall’estero spenti) in aree che non presentano rischi

di esposizione superiori a prederminati livelli ovvero evacuazione cioè lasciare un’a-

rea che presenti rischi di esposizione e sistemarsi in strutture alloggiative predisposte

in attesa di rientro alla propria sede;

87

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

d.	adeguata e capillare assistenza sanitaria;

e.  controllo della  situazione dell’ambiente acquatico e terrestre con particolare riferi-

mento  alle attività di pesca e agricole, di produzione alimentare, ricreative e turisti-

che;

- protezione della catena alimentare al fine di impedire che sostanze  radioattive con-

taminino determinati  elementi della catena alimentare ( ad es. protezione al coperto

di foraggi per animali  ) ;

- controllo della catena alimentare :  bloccare  alimenti  esposti,  sottrarre al consumo alimenti o bevande contaminate;

h.	 decontaminazione rimozione di sostanze radioattive depositate su superfici esposte.

- idonea sistemazione di prodotti contaminati/rifiuti radioattivi (assicurazione rifiuti);

- informazione alla popolazione e all’opinione pubblica in generale sulla situazione  e

sui provvedimenti adottai e/o ancora necessari;

k.	approvvigionamento di derrate alimentari e beni di prima necessità  da  aree esterne a causa di indisponibilità locale dovuta a contaminazione, incetta, panico……;

In relazione all’adozione delle misure protettive sopra elencate ha una  importanza  pri-

maria l’attuazione tempestiva o il mantenimento del monitoraggio ambientale, mirato  a

rilevare l’andamento della radioattività nell’ambiente nelle effettive condizioni di diffu-

sione  esistenti durante l’emergenza.  Tale monitoraggio  interesserà  i  diversi comparti

ambientali, articolandosi  secondo  opportune  priorità  nelle  diverse  fasi temporali che

vengono di seguito definite. La  dovuta  attenzione  dovrà  essere  prestata  al  comparto

acqua,  soprattutto in presenza di precipitazioni atmosferiche.

3.  CLASSIFICAZIONE E FASI DELL’EMERGENZA

Comunque evolva un incidente, dal  punto  di vista dello sviluppo temporale delle azio-

ni  connesse all’emergenza radiologica, vengono individuate tre distinte fasi principali :

- Fase iniziale

La fase iniziale si compone di due momenti :

- Il  primo  parte  da quando ci si accorge di un potenziale pericolo per la pubblica  incolumità e termina al tempo in cui è rilasciata, senza controllo, una significati-va  contaminazione ;

- il secondo comprende le prime ore dopo l’inizio del rilascio.

Prima fase

La prima fase può durare 12 - 24 ore; gli effetti sulla popolazione sono dovuti essen-

zialmente all’esposizione diretta (irraggiamento esterno e inalazione).

I nuclidi più importanti sono gli isotopi del Rutenio e del Tellurio, oltre ai gas nobili.

Questa fase termina dopo la stabilizzazione/allontanamento dell’impianto e/o la  ces-

sazione di significativi rilasci  di radioattività.

E’ questa la fase acuta :  in essa  sono richieste azioni tempestive a fronte degli effet-

ti di  un rilascio potenziale o in atto.

Le  principali  azioni  e  gli interventi che possono rendersi necessari in questa fase e

per i  quali è stata predisposta la pianificazione nel dettaglio, sia pure con  un neces-

88

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

sario grado  di  flessibilità,  possono  essere  così  indicati :

- allarme alle autorità e ai gruppi della popolazione (abbastanza circoscritti anche

in caso delle situazioni più gravi) con tutti i mezzi disponibili ;

- riparo (sheltering) in edifici chiusi  (case, scuole, comunità, ecc…)  di  gruppi, anche numerosi, della popolazione in attesa di conoscere i termini della situazio-ne o di avere deciso le contromisure e predisposto le strutture adeguate;

- allontanamento su percorsi studiati “ad hoc” di gruppi di popolazione con mez-zi appositamente fatti affluire e raduno in centri appositamente predisposti ;

- operazioni di decontaminazione di persone e mezzi ;

- interventi di carattere sanitario, anche di natura ordinaria, in seguito allo stato di  ansia che si potrebbe creare in molti soggetti o di carattere specialistico in nume-ro  limitato di persone ;

- somministrazione  di  composti  a  base  di  iodio stabile  a gruppi relativamente  estesi  di  persone,  soprattutto del persone di intervento delle autorità  pubbliche  impiegate  nell’ambiente contaminato in varie funzioni ;

- rilevamento della situazione radiologica, metereologica e atmosferica ;

- analisi dei risultati e proiezioni sull’ulteriore evoluzione.

In  questa  fase,  come  nella  successiva,  bisognerà anche considerare la necessità di

operare il ricambio del personale impiegato nelle varie funzioni.

b.  Fase  intermedia

La  fase  intermedia  inizia qualche ora dopo l’incidente ( al  termine della 1^ fase)  e

dura  alcuni  giorni.  Si  suppone  che  il  grosso  del rilascio sia avvenuto e che ci sia

presenza di  contaminazione sul terreno circostante.

La fase intermedia, che può estendersi dalle 24 ore a qualche  settimana, è caratteriz-

zata dalle vie di esposizione legate alla catena alimentare (prodotti freschi : latte, uo-

va, verdura), alla esposizione esterna da deposito al suolo e sulle superfici  ( mura  di

edifici, tetti,..).

L’inalazione è una via di contaminazione solo in caso di  risospensione, a  meno che

non persista il rilascio.

In  questa fase sono importanti, per le decisioni da prendere, i  risultati  delle  misure

ambientali. Primaria importanza rivestono le azioni della determinazione   più  pun-

tuale  del  quadro  radiometrico,  delle  necessarie contromisure (principalmente con

riferimento  alla  catena  alimentare),  del confinamento della radioattività ad evitare

trasferimento di contaminazione verso comparti potenzialmente critici (ad es.  acque

superficiali e sotterranee con particolare riguardo ai corsi di  acqua potabile). La più

puntuale caratterizzazione  del quadro radiometrico  potrà  mettere  in luce eventuali

situazioni particolari di contaminazione del suolo, provocate ad esempio da precipi-

tazioni atmosferiche durante il  precedente  passaggio  della  nube, tali  da richiedere

provvedimenti protettivi anche nei riguardi della irradiazione esterna dovuta alla de-

posizione di radionuclidi sul terreno.

Tra  i nuclidi più importanti vi sono ancora gli isotopi dello Iodio e possono apparire

89

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

livelli importanti di Cesio e Stronzio.

Pertanto, le principali azioni ed interventi,  previsti e che possono rendersi  necessari

in  questa fase, sono :

- controllo  della  situazione  radiologica  dell’ambiente  acquatico e terrestre, con particolare riferimento alle attività di pesca e agricole, di produzione alimentare, ricreative e  turistiche ;

- decontaminazione di superfici estese (interni di edifici, campi, strade, ecc…..) ;

- idonea sistemazione di rifiuti radioattivi e di prodotti contaminati ;

- informazione alla popolazione e all’opinione pubblica in generale sulla situazio

ne  e  sui provvedimenti ancora necessari ;

- assistenza sanitaria ;

- sistemazione in alloggi ed assistenza per gli eventuali sfollati inattesa del rientro nella zona interessata ;

- approvvigionamento  di  derrate  alimentari  e  beni  di prima necessità da  aree  esterne a causa di indisponibilità locale dovuta a contaminazione, incetta, pani-co, ecc….

c.  Fase di recupero

La  fase di recupero è quella in cui saranno prese decisioni inerenti il ritorno alla vita

normale. Il periodo può durare parecchi mesi.

Questa fase di lungo periodo, come viene anche detta,  può estendersi molto nel tem-

po  (da diverse settimane a molti mesi) ed è caratterizzata dall’irraggiamento esterno

cronico ( contaminazione dell’ambiente )  e dalla esposizione della catena alimentare

in presenza di fenomeni migratori della radioattività dell’ambiente  (consumo di cibi

contaminati : prodotti freschi e conservati, carni, pesce, grano, farine, formaggi).

I nuclidi più importanti sono quelli a vita media relativamente lunga ed in particolari

i radioisotopi del Cesio e dello Stronzio.

Le azioni  richieste  sono  costituite  dal recupero delle condizioni di normalità nelle

zone interessate e devono risolvere i problemi connessi alla contaminazione di super

fici, suoli, ecc… con possibilità di risospensione  e di irraggiamemto esterno.

In questa fase devono, inoltre, continuare le attività del monitoraggio ambientale  su

ampia zona del territorio e della sorveglianza e controllo sui consumi alimentari con

particolare riferimento alle esposizioni collettive.

Da tenere presente che a condizionare i provvedimenti, oltre ai dati di misura, inter-

vengono esigenze di carattere sociale, economico e tecnico.

Nella tabella 1  seguente  sono riportate le tipologie di azioni possibili nelle vari fasi

dell’emergenza.

Nella tabella 2 che segue sono riportate le competenze attribuite alle  principali  or-

ganizzazioni.

90

NON CLASSIFICATO

OMISSIS

NON CLASSIFICATO

Azioni degli Organismi preposti nelle fasi di emergenza

| Fasi di Emergenza | Azione | Ente Operativo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Allarme alla popolazione | RAI/TV- Emittenti radiotelevisive locali Autovetture CC, P. S.,P.M. con diffusori |
| 1 | Ricovero al chiuso | Polizia Municipale |
| 1 | Evacuazione | P.S. – C.C. – Pol. Municipale – FF.AA. |
| 1 | Iodioprofilassi | Regione : Servizio Sanitario |
| 1 | Protezione personale | “ “ “ |
| 1 | Informazioni Metereologiche | A. M. – Stazione Met. Ist. T. Nautico |
| 1/2/3 | Monitoraggio ambiente | VV.F. – Fisica sanitaria – CRR – ARPA |
| 1/2 | Valutazione misure | CEVaD (*) |
| 2 | Informazione pubblica | Prefettura - Comune |
| 2 | Decontaminazione personale | Regione : Servizio Sanitario - FF.AA. |
| 2 | Riallocazione | P.S.– C.C. – Pol. Municipale.– FF.AA |
| 2 | Controllo accessi | “ “ “ “ “ |
| 2 | Controllo alimenti | Regione : Servizio sanitario - Isp. Agric. |
| 2 | Controllo bestiame | “ Servizio veterinario |
| 2 | Protezione personale | “ Servizio Sanitario |
| 2 | Distribuzione cibo e acqua | Regione – Comune – FF.AA. |
| 3 | Informazione pubblica | Prefettura – Comune |
| 3 | Decontaminazione aree | Regione – FF.AA. |
| 3 | Controllo alimenti | Regione :Servizio Sanitario – Isp.Agric. |
| 3 | Assicurazione rifiuti | ENEA – ANPA – ARPA |

(*) CEVaD (Centro di Elaborazione e Valutazione Dati).

E’ struttura tecnica del Dipartimento della P.C. (art.123 del D.Lvo 230/95) che effettua le va-

lutazioni in ordine all’andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di  radioattività nell’am-biente  nelle situazioni di emergenza e ai conseguenti livelli di esposizione, al fine di consen-tire alle Autorità responsabili della gestione dell’emergenza l’adozione dei necessari  provve-dimenti  di  intervento  sulla base delle valutazioni effettuate. Tutti i Centri e le reti  di rileva-mento,  ivi  comprese quelle regionali,  devono far affluire ad esso i dati  delle misure  radio-metriche  effettuate nel corso dell’emergenza.

Il  suo  intervento può, inoltre, essere richiesto anche dal Prefetto nelle situazioni che com-portino l’attuazione del piano di emergenza.

92

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

4 .  CORRELAZIONI FRA LIVELLI DI RIFERIMENTO ED AZIONI

Nella fase iniziale  le  decisioni  sulle  singole azioni sono assunte con criteri similari  e

si  possono  basare  su dati non quantitativi, partendo da livelli prossimi a quelli  limite

per la popolazione. In particolare :

- Il riparo al chiuso, la protezione delle vie respiratorie, la iodioprofilassi, non  dovreb-

bero applicarsi al di sotto del limite di dose annuo al corpo intero per la popolazione.

Le azioni  andrebbero invece intraprese a partire da un livello pari a dieci volte  detto

limite.  Il livello va comunque considerato come valore di riferimento e non determi-

nistico.

- L’evacuazione nella fase iniziale va considerata nell’intervallo tra dieci  volte il limi-te di dose annuo e quella dose che porta ad avere effetti non stocastici.

- L’evacuazione  nella  fase intermedia, ipotizzabile della durata di circa una  settima-na, va  presa  in  considerazione  per  evitare dosi dell’ordine di venti volte  il  limite  annuo della popolazione, cioè di alcuni  mGy/d, e  va decisamente attuata per valori dieci volte maggiori.

- La riallocazione dipende dall’ampiezza della  zona  interessata. Va considerata per valori di dose pari a quelle annue dei lavoratori esposti.

- Per la decontaminazione delle aree e le restrizioni al consumo di acqua ed  alimen-ti  freschi  occorre fare il bilancio tra costi e benefici. In generale si può ricorrere a  cibi conservati prima di superare i limiti di dose annui, a meno  di  importanti  de-ficienze  alimentari.

Nella tabella  A1  dell' ALLEGATO  D.  sono  riportate  le  contromisure  individuate

nella  fase immediatamente successiva all’incidente e i livelli di dose di riferimento per

l’attuazione delle misure  protettive.  I  livelli di riferimento indicati per la  evacuazione

hanno  lo  scopo p rimario  di evitare alla popolazione effetti deterministici e di limitare

gli effetti di natura stocaistica.

Si può osservare, in proposito, che non si evidenziano in genere effetti somatici  imme-

diati  a dosi inferiori  a 0.5 SV al corpo intero e che la soglia per effetti teratogenici  nel

feto è indicata dall’ICRP a valori di dose pari a 0,10 SV.

In seguito all’incidente di Chernobyl la Comunità Europea ha ritenuto necessario  ema-

nare diversi Regolamenti  che fissano i livelli massimi ammissibili di radioattività per i

prodotti alimentari  e per gli alimenti degli animali che possono essere immessi sul  mer

cato,  a seguito  di  un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioat-

tiva  ( Tabella C 1 dell’ALLEGATO  D. ).

93

NON CLASSIFICATO

#### NON CLASSIFICATO

### PARTE     QUINTA

## A L L E G A T I

94

NON CLASSIFICATO

#### RISERVATO

OMISSIS

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO   F

COMPOSIZIONE E COMPITI DEL TASK GROUP

- Il Task Group è costituito da mezzi e uomini del :

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ;

- Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (ANPA),

i quali provvedono ad approntare ed a tenere reperibili :

- Laboratori mobili semoventi attrezzati per eseguire misure campali, di dosi di esposizione e di contaminazione radioattive.

La dislocazione dei laboratori mobili è la seguente :

.  C. N. VV. F. :   Cagliari    ( per la Sardegna ) ;

#### Vercelli     ( per l’Italia Nord – Ovest) ;

#### Bari          ( per l’Italia del Sud ) ;

#### Piacenza   ( per l’Italia Nord – Est ) ;

#### Catania     ( per la Sicilia ) ;

C. S. E.     ( per l’Italia Centrale ) ;

.  A N P A       :  Roma

- n. 2 squadre (una per ciascuno) reperibili presso :

.  il Centro Studi ed Esperienze della Direzione Generale  della  Protezione

#### e dei Servizi Antincendi in Roma Capannelle ;

. la Direzione Centrale dell’ANPA in Roma, via Vitaliano Brancati, 48 .

2.    I  2 laboratori mobili ( uno dell’ANPA e uno del C. N. VV. F. ) si recheranno con

#### mezzi propri presso il Comando Provinciale VV. F. di Trieste che  provvederà  ad

indirizzarli nelle zone di maggiore necessità.

I predetti mezzi viaggeranno opportunamente scortati.

Il trasferimento el personale che sarà posto sui laboratori  mobili  verrà  effettuato

da un autoradio della Legione Carabinieri di Roma ( per l’ANPA)  e del  Coman-

#### do Provinciale CC di Trieste ( per  i VV.  F. )  le quali provvederanno in ogni caso

#### alla  scorta dei  laboratori;  ove  necessario, per il trasporto del personale, possono

#### essere impiegati mezzi ( anche ad ala rotante) della Polizia e dei VV. F..

- Al  coordinamento  delle  operazioni  di  trasferimento delle forze del Task Group

Provvede la Sala Operativa della Direzione Generale della Protezione Civile.

104

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO   G

CARTA TOPOGRAFICA  UTM  DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

OMISSIS

105

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO    H

CARTA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE CON L’INDICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE.

106

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO   I

ALTRI    DATI    CLIMATICI

I dati ufficiali climatici sono quelli della stazione metereologica dell’Istituto  di Geodesia e Geofisica  ( Sezione di Oceanografia e Metereorologia )  dell’Università  di  Trieste, de-

nominata stazione di Trieste – ITN, in quanto è ubicata presso l’Istituto Tecnico  Nautico

In piazza Attilio Hortis, n.1. Le coordinate della stazione sono :

  - latitudine  45°  38’  48”  N, longitudine  13°  45’  53”  E  (Greenwich) ;

  - altezza : m. 32  sul livello del mare.

Le  3 tabelle allegate riportano altri  principali dati climatici della stazione di Trieste e del Carso triestino ( dati medi delle stazioni metereologiche esistenti ) considerato ad un’altez

za media di 300 m.

Note sulle unità di misura.

La pressione atmosferica è espressa in ettopascal  (hPa) : 1000 hPa = 750 mmHg (millime tri di mercurio);  la pressione diminuisce in media 12 hPa  ogni  100 metri di altezza.

La temperatura è espressa in gradi Celius (°C).

L’umidità relativa è data in percentuale ( 0 % aria secca, 100 % aria satura di umidità).

Le precipitazioni sono espresse in  millimetri  (mm)  di  altezza : 1 mm = 1 litro per metro

quadrato.

La copertura del cielo è in decimi :  0 = cielo sereno,  5 = cielo coperto a metà,  10 = cielo

totalmente coperto.

La velocità del vento è data in chilometri all’ora o in metri al secondo ( 1 m/sec = 3,6 km/

ora.

Tabella 1.

Numero di giorni all’anno con :                           Trieste                         Carso triestino

Pioggia                                                   100                                     110

Neve                                                         3                                       12

Grandine                                                       5                                         6

Temporale                                                   25                                        23

Nebbia  (visibilità sino a 1 km)                                     15                                        10

107

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO   K

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO

In  Annesso  il  Modello  ISTAT  A.51 relativo alla consistenza del bestiame nel territorio

#### della provincia di Trieste

108

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO    L

ELENCO DELLE COLTIVAZIONI

1. Seminativi

a. Cereali per la produzione di granelle ( escluse le varietà da foraggio)

-  frumento duro ;

-  granoturco (nostrano e ibridi):

b. Legumi secchi ( escluse le varietà da foraggio e le varietà ortive per la produzione di

legumi secchi)

-  fagiolo ;

-  pisello ;

-  altri legumi secchi.

c. Patata

-  primaticcia ;

-  comune ;

-  dolce o botata.

d. Piante industriali

-  piante aromatiche.

e. Ortive ( esclusi gli orti familiari e le varietà da foraggio)

-  fagiolo fresco ;

-  pisello fresco ;

-  carciofo ;

-  insalata ( invidia, lattuga, radicchio, ect…)

-  pomodoro da mensa ;

-  altre ortive : barbabietola da orto, bietola, carota, cavolo (cavolo cappuccio, cavo-

lo da verza, finocchio, funghi, melanzana, peperone, prezzemolo, ra-

vanello, sedano, spinacio, zucca e  altre  ortive  come :  basilico, cre-

scione, rosmarino, valeriana, ect….

f. Fiori e piante ornamentali.

g. Foraggiere avvicendate

-  prati avvicendati :

. puri  ( erba medica, lupinella, trifoglio, altre specie) ;

. misti

-  erbai .

h. Sementi  (superfici per la produzione di sementi o  piantine  destinate  alla  vendita, 	                    escluse le sementi da cereali, legumi secchi, patate e piante da semi  oleo-

si).

109

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

2. Orti familiari

3. Prati permanenti e pascoli

4. Coltivazioni legnose agrarie

a.  vite ;

b.  olivo ;

c.  fruttiferi  :

.  melo,  pero,  mandorlo ;

.  albicocco, ciliegio, fico, fico d’India, melograno, nespolo comune, ribes, susino.

d.  vivai :

e.  altre coltivazioni legnose agrarie : gelso e sommaco.

5. Colture boschive

Boschi :

a. fustaie :

-  conifere (abete bianco, abete rosso, larice, ecc…);

-  latifoglie ;

-  miste di conifere e latifoglie ;

b. cedui

-  semplici ;

-  composti ;

c. macchia mediterranea.

110

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO    M

ORDINI E DECRETI ORIGINABILI DAL PREFETTO

IN CASO DI EMERGENZA ESTERNA RELATIVA A NAVI

A PROPULSIONE NUCLEARE

#### OMISSIS

111

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO    N

# ENTI DA ALLERTARE E CONTATTARE PER LA COSTITUZIONE DEL CCS E PER IL CONCORSO/SOCCORSO IN EMERGENZA

La protezione civile della popolazione della provincia  di  Trieste,  in  caso  di  emergenza esterna relativa ad incidente a unità a p. n., si basa sull’attivazione dei seguenti Enti da al-

lertare e/o contattare, e precisamente :

1.    ENTI DA ALLERTARE e che possono  essere  chiamati  a  far  parte del  C C S per

il concorso nell’attuazione delle misure di emergenza :

  tutti gli Enti interessati alla composizione del Comitato di cui all’ALLEGATO  O ;

  i seguenti altri Enti :

- Amministrazione Provinciale ;

- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ;

- Comuni interessati dall’evento ;

- Autorità Portuale ;

- Ferrovie dello Stato S. p. A ;

- Azienda Trasporti Trieste ;

- AC.E.G.A.S ;

- Società Autostrade;

- C R I

- Associazioni di Volontariato.

- ENTI DA CONTATTARE

 Per gli avvertimenti alla popolazione :

- ANSA

-  IL PICCOLO

-  TRIESTE  OGGI

-  PRIMORSKJ DNEVNIK

-  RAI

-  TELEQUATTRO

-   NORDEST NEW

-   ANTENNA 3

 Per la consulenza scientifica :

-  Università degli Studi di Trieste :

-  Dipartimento di fisica nucleare:  040-6763375;

 Per le previsioni metereologiche e dati climatici del momento :

- Stazione Metereologica di Trieste presso Ist.T.Nautico

-  Osservatorio Geofisico Sperimentale

-  C.N.R. – Istituto Sperimentale Talassografico

119

NON CLASSIFICATO

# NON CLASSIFICATO

ALLEGATO   O

### COMITATO AI SENSI DELL’ ART. 118 DEL D. LGS.  230/95

Il Comitato previsto dall’ art. 118 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.230, così co-me modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n.241, è cosi composto :

- il Questore ;

- il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ;

- il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ;

- un rappresentante dei competenti organi sanitari ( A. S. S. e Azienda  Ospedaliera) ;

- un rappresentante dei competenti organi veterinari ;

- un ispettore laureato in materie tecnico – scientifiche o in medicina  e  chirurgia  dello

# Ispettorato del Lavoro;

- un ingegnere capo del genio civile ;

- un rappresentante del competente  Ispettorato  compartimentale  della  motorizzazione

# civile e dei trasporti in concessione ;

- un ufficiale del competente comando militare territoriale (1°COMFOD o B. a.”Julia” ;

- un ufficiale di porto designato dal Capo del Compartimento Marittimo ;

- un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ;

Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato  esperti  dell’ APAT  e  dell’ARPA,

# il  Direttore  Regionale dei VV. F.,  il  Comandante Provinciale G. di F., un ufficiale desi-gnato da Maridipart di Ancona, rappresentanti della Regione ( Direzione  regionale  della protezione civile, della sanità e dell’agricoltura).

Il  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del Fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali lavori il Prefetto si avvale  altresì  dei  rappresentanti  di

Enti, istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell’ art. 14 della legge  24 feb-

# braio 1992,  n. 225.

Compiti

Il Comitato opera alle dipendenze del Prefetto per la predisposizione, revisione e attuazio-

ne del piano di emergenza  esterna  al  naviglio  a  propulsione nucleare presente nell’area portuale di Trieste;  approfondisce le tematiche relative al settore della protezione civile.

120

NON CLASSIFICATO

RISERVATO

O    M    I    S    S    I    S

ALLEGATO  Q

NON CLASSIFICATO

AVVISO ALLA POPOLAZIONE PER IL RIPARO AL CHIUSO

I

OMISSIS

128

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO  R

AVVISO ALLA POPOLAZIONE PER LA EVACUAZIONE

OMISSIS

129

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO  S

AVVISO ALLA POPOLAZIONE PER RIPARO AL CHIUSO ED

EVACUAZIONE

OMISSIS

131

NON CLASSIFICATO

NON CLASSIFICATO

ALLEGATO  T

AVVISO ALLA POPOLAZIONE DI CESSATO ALLARME

OMISSIS